电 子 工 艺 实 习 产 品

电

子

万

年

历

装

配

指

导

书

图1.1  原理图

一 . 装  配  工  艺

电子万年历由塑料机壳部件/印制板部件等组成。装配关键是印制板部件，整机安装流程如下图1.2。

图1.2安装流程

印制板部件装配

见下表1.1 对照表中所用印制板元器件分类检测放置，按照顺序插装焊接。

表1.1  材料清单

| 序 号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 数 量 | 序 号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCB主板 | 164 X 65mm | 1 | 21 | 电 解 电 容 | 25V/470uF | 1 |
| 2 | PCB按键板 | 70 X 12mm | 1 | 22 | 电 解 电 容 | 10V/470Uf | 1 |
| 3 | 贴片 IC | 1 5 6 0 9 | 1 | 23 | 电 解 电 容 | 10V/220uF | 2 |
| 4 | 晶 振 | 32768MHz | 1 | 24 | 发光二极管 | ○5mm/红色 | 6 |
| 5 | 电 阻 | 24 | 11 | 25 | 二 极 管 | IN4148 | 1 |
| 6 | 电 阻 | 470 | 4 | 26 | 二 极 管 | IN4007 | 9 |
| 7 | 电 阻 | 200 | 3 | 27 | 三 极 管 | 8050 | 1 |
| 8 | 电 阻 | 10K | 2 | 28 | 三 极 管 | 8550 | 4 |
| 9 | 电 阻 | 50K | 1 | 29 | 稳 压 管 | 7805 | 1 |
| 10 | 电 阻 | 36K | 1 | 30 | 按 键 | 6 X 6 mm | 3 |
| 11 | 电 阻 | 2.7K | 1 | 31 | 数 码 管 | 19 X 12 mm | 7 |
| 12 | 电 阻 | 560 | 1 | 32 | 数 码 管 | 23 X 20 mm | 4 |
| 13 | 电 阻 | 150 | 1 | 33 | 纽扣电池+座 | THUM | 1 |
| 14 | 电 阻 | 100 | 1 | 34 | 扬 声 器 | 32欧0.5瓦 | 1 |
| 15 | 电 阻 | 5.1 | 1 | 35 | 跳 线 | 25mm | 27 |
| 16 | 热 敏 电 阻 |  | 1 | 36 | 导 线 | 100mm | 8 |
| 17 | 电 容 | 104 | 2 | 37 | 电源线 | 6A250V | 1 |
| 18 | 电 容 | 103 | 1 | 38 | 变压器 | 12V/300mA | 1 |
| 19 | 电 容 | 332 | 1 | 39 | 自攻螺丝 | 5 X 8 | 6 |
| 20 | 电 容 | 22P | 2 | 40 | 外 壳 | 上/下壳,透镜 | 1套 |

操作步骤：

⑴ 检测元器件

用万用表检测元器件质量及极性辩别。电阻阻值及误差大小，电容容值耐压，数码管/二极管/三极管等元器件极性。

⑵  插装焊接元器件

按照印制板丝印面图示正确顺序插装元器件，按照一定工艺逐步焊接完成。

⒈贴片IC焊接。根据丝印图示将贴片IC放置在底层印制板面上，注意贴片缺口方向，贴片IC是整个电路的核心元件，一定要确焊接贴片IC。

⒉跳线插装焊接。根据丝印图示将27根跳线按照要求长度一一插装固定在印制板顶层面上，然后焊接，剪切多余管脚。

⒊电阻插装焊接。根据丝印图示按照表1.1电阻的排列顺序进行插装固定焊接，除热敏电阻加线外置其余电阻全部是卧式插装焊接。注意工艺高度，特别是数码管下面的电阻。剪切多余管脚。

⒋二极管插装焊接。根据丝印图示将二极管和发光二极管分别插装固定到印制板顶层面上，注意正负极性。然后焊接，剪切多余管脚。

⒌三极管插装焊接。根据丝印图示将三极管分别插装固定到印制板顶层面上，注意三个极性。然后焊接，剪切多余管脚。

⒍电容插装焊接。根据丝印图示先将无极性电容分别插装固定到印制板顶层面上，然后焊接切脚。在将有极性电容分别插装固定到印制板顶层面上，采用卧式插装焊接，注意正负极性。然后焊接，剪切多余管脚。

⒎根据丝印图示将晶振，稳压管，电池座按照要求分别插装固定在印制板顶层面上，采用卧式插装焊接，注意稳压管的输出输入极性。然后焊接，剪切多余管脚。

⒏数码管插装焊接。根据丝印图示的位置将数码管按照要求一一插装固定在印制板顶层面上，注意是否积压到下面其它元器件，然后焊接，剪切多余管脚。

⒐按键板插装焊接。将三只按键根据丝印图示的位置，按照要求一一插装固定在按键板顶层面上，然后焊接，剪切多余管脚。在将四根导线分别连接按键板面处焊接。

⒑印制主板导线连接。将热敏电阻外置两根导线连接在印制板面NTC处焊接。在取两根导线连接印制板面扬声器处焊接。将按键板导线按照要求顺序分别连接印制板面按键位置焊接。

⒒检查整个印制板面上所有零部件参数/位置/工艺是否正确等要求。

⑶  机壳部件装配

将变压器用螺丝固定在机壳内部，连接交流电源线，在将输出线连接印制板处焊接。固定扬声器既印制主板/按键板/热敏电阻外置板等。将透镜安装固定在机壳面上。

二 . 整机调试检验

整机调试操作步骤：

⑴ 将纽扣电池装入。用万用表检查电路贴片IC电源是否有电，无电查电池旁边IN4007是否有误，相连接的电容是否有误等相关电源器件。

⑵ 连接交流总电源。通电开机后所有数码管都和发光二极管将显示相应数字和提示。秒表发光二极管不指示查贴片IC 11脚和17脚相对应的元器件；定闹发光二极管不指示查贴片IC 11脚和21脚相对应的元器件；整点发光二极管不指示查贴片IC 11脚和19脚相对应的元器件；农历/公历发光二极管不指示查贴片IC 10脚和14脚18脚相对应的元器件；月/日/星期不显示查贴片IC 3-9脚及8550供电处；时间不显示查贴片IC 22-28脚及8550供电处；温度不显示查贴片IC 14-21脚及8550供电处。

⑶ 调整功能。A键为设置键，B键为减少键/定闹键/整点闹键，C键为退出复位键。按键不起作用查连接导线及相关线路和器件。

⑷ 年/月/日调整。按A键显示年份，在按B键（数字减少）可调整年份。按A键显示月份，再按B键（数字减少）可调整月份。按A键显示日，再按B键（数字减少）可调整起日。

⑸ 时间调整。按A键显示小时，再按B键（数字减少）可调整小时。按A键显示分钟，再按B键（数字减少）可调整分钟。

⑹ 闹钟调整。

⒈整点闹铃调整：按B键，整点灯亮闹钟完成，再按B键灯灭闹钟消除。

⒉定点闹铃开启：按C键，温度显示n1，调整B键选择音乐，再按C键小时闪动，按B键（数字减少）可调整小时。再按C键分钟闪动，按C键日期闪动，按B键日期显示no定点完成。

⒊定点闹铃关闭：按C键温度闪动，按C键小时闪动，按C键分钟闪动，按C键日期no闪动，在按B键日期显示- - 定闹关闭。

（注：定音乐1，关音乐1，例：温度显示音乐n1，日期显示no，按B键显示- -关闭。）

⑺ 12/24小时转换。

⒈ 12小时调整24点转换为12小时制。

⒉ 24小时调整，调整0点转换为24小时制。

⑻ 所有操作正常完成后进行螺丝固定外壳，注意保持外观清洁/无损伤/按键是否灵活。