USB-ASP下载线使用说明

免驱动型

一名电子爱好者自己开发的，经测试使用非常稳定。

非常感谢该电子爱好者的无私奉献。

该款USBASP下载器特点：
1、自动安装驱动，省去安装驱动的麻烦。

2、支持WIN98，WINME，WIN2K，WINXP，VISTA等操作系统。

3、采用USB口供电，供电输出有500mA的熔断保险丝（带熔断保险丝版本），可有效防止外面短路对主板影响（防止烧主板），目标板亦可同时与USB一起供电。

3、下载完成不影响目标板的运行。速度是普通下载线的两倍.

4、支持S51及AVR芯片的烧录，速度比并口ISP要快，更稳定；是没有并口的笔记本和电脑使用的最佳选择。

5、采用最新版超稳定固件，低速下载时无须跳线选择，下载速度更快，更稳定。

6、使用标准IDC10接口。

接口定义：

5V版本

USB-ASP免驱动型外观图

AT89S51与S52系列引脚与下载线对应连接定义：

MOSI  ——>  P1.5

MISO  ——>  P1.6

SCK   ——>  P1.7

/RES  ——>  RST

GND   ——>  GND

5V    ——>  VCC

USB-ASP免驱动型支持烧写的芯片：

51系列

AT89S51  AT89S52  AT89S53 AT89S8253 AT89S2051 AT89S8252 AT89S4051

AVR系列

AT90can128 AT90can32 AT90can64  AT90pwm2  AT90pwm3  AT90s1200  AT90s2313   AT90s2323  AT90s2343   AT90s4414   AT90S8515  AT90S8535 AT90usb1286  AT90usb1287

Atmega103  Atmega128  Atmega1280  Atmega1281  Atmega16  Atmega161  Atmega162  Atmega163  Atmega164  Atmega165  Atmega168 Atmega169  Atmega2560  Atmega2561  Atmega32  Atmega323  Atmega324  Atmega325  Atmega3250  Atmega3259  Atmega329  Atmega3290  Atmega406  Atmega48  Atmega64  Atmega640  Atmega644  Atmega645  Atmega6450  Atmega649  Atmega6490  Atmega8  Atmega8515  Atmega8535  Atmega88

Attiny11  Attiny12 Attiny13 Attiny15  Attiny22  Attiny2313  Attiny24

Attiny25  Attiny26  Attiny261 Attiny28  Attiny44 Attiny45  Attiny46

Attiny461  Attiny84  Attiny85  Attiny861

USB-ASP支持的烧写上位机软件：

1：智峰软件1.68和1.72版本

驱动安装：

下载线插到电脑后，系统自己安装驱动。

安装完成后，在设备资源管理器里找到下面图片里显示的‘人体学输入设备’，表示USB-ASP已经连接上了。