NE555+CD4017流水灯实验套件

技术支持网站http://www.56dz.com

流水灯实验套件采用3V直流供电，通过调节电位器RP1，可改变流水灯的流动速度。当阻值增大时，流动速度变慢，反之，则流动速度变快。也可在电容C2两端加入音频信号，来控制流水灯的流水速度。

- 电路工作原理

NE555时基电路组成振荡电路，电源VCC通过电阻R2、RP1向电容C1充电，当充电到一定程度后，2、6脚电压升高，当2、6脚电压升高到2/3VCC后，3脚输出为低电平，7脚对地呈低阻态，电容C1通过电位器和7脚对地放电，当放电至使2、6脚电压低于1/3VCC时，3脚输出为高电平，7脚对地呈高阻态，VCC通过RP1又开始对电容C1充电，周而复始。通过调节RP1的阻值，可以改变电容充放电的时间常数,从而改变3脚输出脉冲的频率。从3脚输出振荡脉冲作为CD4017工作的时钟脉冲，在时钟脉冲的作用下，CD4017十进制计数器开始计数，从10个输出端依次输出高电平，不断循环。10只发光二极管被依次点亮。

- 元件清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 位置 | 数量 | 序号 | 名称 | 型号规格 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成电路 | NE555 | U1 | 1 | 7 | 电解电容 | 10μF | C3 | 1 |
| 2 | 集成电路 | CD4017 | U2 | 1 | 8 | 瓷片电容 | 104 | C2 | 1 |
| 3 | 电位器 | 100K | RP1 | 1 | 9 | 发光二极管 | Φ5，红 | LED1~10 | 10 |
| 4 | 电阻 | 2.2K | R4~R13 | 10 | 10 | 电池盒 | 2节5号 |  |  |
| 5 | 电阻 | 1K | R2、R3 | 2 | 11 | 电位器螺母 |  |  | 2 |
| 6 | 电解电容 | 4.7μF | C1 | 1 | 12 | 2脚排针 |  |  | 1 |

- 印制电路板

- 集成电路简介

- NE555

NE555内部等效电路图                        管脚图

NE555引脚功能简介：

1脚：公共地端为负极。

2脚：低触发端TRIG，低于1／3电源电压时即导通。

3脚：输出端OUT，电流可达200mA。

4脚：强制复位端RESET，不用时可与电源正极相连或悬空。

5脚：用来调节比较器的基准电压，简称控制端CONT，不用时可悬空，或通过0.01μF电容器接地。

6脚：高触发端THRES，也称阈值端，高于2/3电源电压时即截止。

7脚：放电端DISCH。

8脚：电源正极VDD。

- CD4017

CD4017 是5 位Johnson 计数器，具有10 个译码输出端，CP、CR、INH 输入端。时钟输入端的斯密特触发器具有脉冲整形功能，对输入时钟脉冲上升和下降时间无限制。INH 为低电平时，计数器在时钟上升沿计数；反之，计数功能无效。CR 为高电平时，计数器清零。Johnson 计数器，提供了快速操作、2 输入译码选通和无毛刺译码输出。防锁选通，保证了正确的计数顺序。译码输出一般为低电平，只有在对应时钟周期内保持高电平。在每10 个时钟输入周期CO 信号完成一次进位，并用作多级计数链的下级脉动时钟。CD4017的管脚排列和功能表分别如下图所示

- 装配注意事项

装配时注意区分发光二极管的正负极，引脚长的为正极，短的为负极。集成电路注意让电路缺口与电路板上图示一致。注意区分电池正负极。在焊接电阻前，先用万用表测量一下，做到心中有数，安装时请先安装低矮和耐热的元件，后安装怕热的元件（集成电路）。

五六电子

www.56dz.com