| 课题 | 第六章 GSM数字移动通信系统 6.1 GSM移动通信系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学时 | 2学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 理解：GSM移动通信系统的组成及工作原理，多址技术，GSM手机的电路组成和工作原理。。 了解：GSM系统的主要特征，双频GSM工作频段，移动通信系统中采用的主要技术，GPRS技术。 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | GSM移动通信系统系统的组成及工作原理，GSM手机的电路组成和工作原理。 |  |  |
| 教学难点 | GSM移动通信系统系统的组成及工作原理，GSM手机的电路组成和工作原理。 |  |  |
| 教法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | GSM是Global System for Mobile communication（全球移动通信系统）的简称。它是由欧洲的标准化委员会设计的。各参加方投入了大量的人力和财力，从而使GSM 成为一个生机勃勃的工程。 |  |  |
| 教师简单叙述GSM系统的主要特征 教师通过示意图和动画详细讲解GSM系统的组成和工作原理 教师通过示意图介绍双频GSM工作频段 教师通过示意图详细讲解多址技术 教师详细讲解其它移动通信技术及其特点 教师简单介绍GPRS技术及其优点 | 6.1 GSM蜂窝移动通信系统的组成 基本概念： GSM：是Global System for Mobile communication（全球移动通信系统）的简称。它是由欧洲的标准化委员会设计的。 一、 GSM系统的主要特征及组成 - ①频带在900MHz附近（GSM900），或1800MHz附近（DCS1800）； - ②采用中等宽度的频带（200kHz载波间隔）； - ③8路时分复用； - ④全双工通信方式； - ⑤调制方式：GMSK，速率为270.83kb/s，调制指数为0.3； - ⑥分集接收：跳频217跳/秒，交错信道编码，自适应均衡； - ⑦每时隙信道比特率22.8kb/s - ⑧数字话音传输速率不超过16kb/s。 - 数字蜂窝网络系统由三部分组成：移动台、基站系统、交换系统。如图6.1所示。 - 图6.1 GSM系统的组成 1.移动台 系统中移动台有车载台、便携台和手持台。移动台设备本身由一个独特的国际移动设备身份号（IMEI）来区别。当移动台被一个用户使用时，它还有一个国际移动用户身份号（IMSI）。国际移动用户身份号可做在一个用户身份模块（SIM）中，这样移动用户可以插入它的身份模块并使用符合系统规范的卡（SIM 卡）来驱动移动台。 2.基站系统（BSS） 基站系统包含两部分：基站控制器（BSC）和基站收发信机（BTS）。基站控制器是基站收发机和移动交换中心之间的连接点，也为基站收发机和操作维护中心之间交换信息提供接口。基站收发机包括无线传输所需的各种硬件和软件，如发射机、接收机、支持各种小区结构（如全向、扇形、星型和链状）所需要的天线，连接基站控制器的接口电路以及收发机本身所需要的检测和控制装置等。 3.交换系统 - 交换系统由移动业务交换中心（MSC）、原地位置寄存器（HLR）、访问位置寄存器（VLR）、鉴权中心（AUC）、设备身份寄存器（EIR）及操作和维护中心（OMC）等组成。 - （1）移动交换中心（MSC） - 移动交换中心是蜂窝移动通信网络的核心，其主要功能是对位于本 MSC 控制区域内的移动用户进行通信控制和管理。 等。 - （2）原地位置寄存器（HLR） 原地位置寄存器是用于管理移动用户的主要数据库。根据网络的规模，系统可有一个或多个原地位置寄存器，寄存器中存储两种类型的数据：用户信息和位置信息。 - （3）访问位置寄存器（VLR） 访问位置寄存器是用来存储用户来访位置信息的数据库。 - （4）鉴权中心（AUC） - 鉴权中心是与原地位置寄存器连接在一起的，它为原地位置寄存器提供一个与用户有关的并用于安全方面的鉴别参数和加密密钥。 - （5）设备身份寄存器（EIR） - 设备身份寄存器是存储移动台设备参数的数据库，移动交换中心利用设备身份寄存器来检查用户所使用的移动设备的有效性，防止非法使用未经许可的移动设备入网。 - （6）操作和维护中心（OMC） 操作和维护中心的任务是对整个网络进行监控和操作。 二、 双频GSM工作频段： 双频GSM使用GSM900与DCS1800两个频段。其中GSM900频段包括两个25MHz带宽的子频带，即890～915MHz以及935～960MHz，DCS1800频段包括两个75MHz带宽的子频带，即1710～1785MHz以及1805～1880MHz。如图6.2所示。 图6.2 双频GSM频段分配 三、GSM数字移动通信的主要技术 - 基本概念: - 1．GMSK调制方式 - 是把调制信号在调制前进行滤波，既能降低带外辐射、同时又能保持恒定包络性质的一种调制方式，它具有较低的带外辐射，是一种较好的数字调制方式。 - 2．交织技术 - 所谓交织技术，就是把信息码在发端加以排列组合，使信息码相互穿插交织后再发送到信道中去。 (一)、多址技术 - 在数字蜂窝移动通信中，采用的多址技术有两种：频分多址（FDMA）、时分多址（TDMA）。在工作频带内，它以载波间隔200kHz进行频分，这样在收、发各为25MHz的频带内，可得到124对信道。然后在每个信道（帧）中又进行时分，分成8个时隙，每个时隙对应的信道称为物理信道。在每个时隙（物理信道）中传输不同的逻辑信道信息。如图6.3所示。 - 图6.3 GSM系统的多址技术 (二)、调制技术 - 在选择数字调制解调技术时，要考虑到两方面的因素：功率的有效性和频谱的有效性。对于功率有效的技术，它要求在相对低的载噪比（8.4dB或12dB）情况下具有低的差错概率（对应于10－4或10－8）。对于频谱有效性，它应能在单位频带内具有高的比特率（2b/s·Hz）。 (三)、编码技术 - 根据目的不同，编码可分为信源编码和信道编码两大类。 - １．信源编码 - 信源编码是为了提高数字信号的有效性以及为了使模拟信号数字化而采取的编码。将话音信号数字化而采取的信源编码，叫话音编码。话音编码技术有三类：波形编码、参数编码和混合编码。 - ２．信道编码 - 信道编码是为了提高数字通信的可靠性而采取的编码。它是在数字信号进行射频调制之前进行的。信道编码的目的在于使信号在接收端能够检查甚至纠正传输期间由各种干扰引起的差错。 (四)、交织技术 信道编码对于纠正随机出现的差错是十分有效的。但是，对于深度衰落和严重的多径信号所引起的成片或突发差错，则显得力不从心。因此，还得采用交织技术，它能把成片或突发差错转换成随机差错。 (五)、跳频技术 所谓跳频，就是发射信号时载波频率不是固定的，而是不停地跳变。在接收端，本地振荡的频率也必须同步地跳变才能正确接收和解调出有用信号。跳频通信长期以来主要是用在军事上以对抗敌方的人为干扰，是一种躲避式的抗干扰方法。 (六)、均衡技术 自适应均衡技术也是一种有效的抗多径干扰的方法。特别是对于由多径干扰时延展宽引起的码间干扰严重时应采用自适应均衡技术。所谓均衡，指的是信道均衡，也就是在接收端的信道均衡器中产生与信道特性相反的特性，抵消信道产生的干扰从而正确的 判断和恢复有用信号。 四、GPRS系统 GPRS(General Padio Service)也叫通用分组无线业务，与GSM系统相比较有两个重要特点：一是在GSM系统中引入分组交换能力，二是将速率提高到100kbit／s以上。 它是基于GSM的移动分组数据业务，面向用户提供移动分组的IP连接。 GPRS最显著的优点就是能够提供比现有GSM网9．6kbit／s更高的数据率，可达170kbit／s。巨大的吞吐量改变了单一的面向文本的无线应用，使得包括图片、语音和视频的多媒体业务成为现实。移动用户再也不必通过拨号到专门的ISP来接收Email 和游览WEB网页，GPRS提供了无缝、直接的互联网连接。 GPRS的优点有以下几项： ·速率高容量大： ·永远在线： ·收费合理： 五、GSM手机的电路结构 - GSM手机的电路结构可划分为射频部分和逻辑/音频部分。另外，再加上一些功能电路，就组成了手机的整体电路。各个部分电路不是单独工作的，而是互相配合、互相联系来完成各种操作的。GSM 手机原理方框图如图6.5所示。 - 图6.5 GSM手机原理方框图 一、射频部分 - 射频部分一般是指手机电路的模拟射频、中频处理部分，它主要完成接收射频信号到还原成模拟基带信号，以及从模拟基带信号到发射高频信号的整个过程。按照各个电路所完成的功能来分，射频部分又可以分为接收电路、发射电路和频率合成电路。 - 接收电路为超外差接收方式，它包括天线开关、接收滤波器、高频放大器、混频器、中频滤波器、中频放大器等等。 - 发射电路包括混频器、发射滤波器、功率放大器、功率控制器、天线开关等。 - 频率合成电路为接收电路和发射电路的混频电路提供本振频率信号，包括一本振和二本振。通常接收和发射共用一个频率合成器。频率合成电路一般是由锁相环电路来实现，如图6.6所示。 - 图6.6 锁相环电路方框图 二、逻辑/音频部分 逻辑/音频部分可以分为系统逻辑控制和音频信号处理两个部分。它完成对数字信号的处理和对整机工作的管理与控制。 逻辑控制部分是由中央处理器（CPU）和存储器组成。存储器包括：SRAM（静态随机存储器）、EEPROM（电可刷写只读存储器）、FLASH（闪速只读存储器）。 音频信号处理部分包括接收音频信号处理和发射音频信号处理，一般由专用的音频数字信号处理器通过CPU控制来完成。 三、功能电路部分 （1）电源电路：它提供手机各个部分电路的工作电源。 （2）时钟电路：包括主时钟13MHz或26MHz，实时时钟32.768kHz。 （3）显示电路：通过串行通信，把CPU送来的显示数据进行接收，译码和驱动，最后把结果显示在液晶显示屏上。 （4）卡电路：是指SIM卡电路。 - （5）键盘：手机的各个数字键和功能键，通过行、列矩阵来扫描。 - （6）照明：包括键盘照明灯和显示照明灯。 （7）振铃、震动：手机有来电时，发出铃声或产生震动。 |  |  |
| 总 结 | 1．GSM系统的主要特征 2．GSM系统的组成 3．双频GSM工作频段 4．GSM数字移动通信的主要技术 5．GPRS技术及其优点 6．GSM手机的电路结构 |  |  |
| 思考题 | 1．GSM由哪几个部分组成？各部分的作用是什么？ 2．简要说明双频GSM的工作频段。 3．GSM系统采用什么样的多址技术？ 4．根据手机的电路结构方框图，说明各方框的作用。 |  |  |