| 课题 | 第六章 GSM数字移动通信系统 6.2 CDMA移动通讯系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学时 | 2学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 理解：CDMA基本原理，CDMA系统组成。 了解：CDMA系统的主要优点。 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | CDMA基本原理。 |  |  |
| 教学难点 | CDMA基本原理。 |  |  |
| 教法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | 前面介绍的GSM系统就属于第二代移动通信系统，它采用的是时分多址(TDMA)方式。在第二代移动通信系统中，还有一种系统采用的是码分多址(CDMA)方式， 简称CDMA系统。1995年香港和记电讯公司开通全球第一个CDMA数字移动通信网络，在经过两年的商用化之后，CDMA技术在全球范围得到普遍的发展。目前是中国联通运营商采用的一种移动通信服务制式。 |  |  |
| 教师简单介绍CDMA系统的主要优点 教师简单介绍CDMA系统的主要性能指标 教师通过示意图详细讲解CDMA基本原理 教师通过示意图详细讲解CDMA基本原理 教师通过示意图详细讲解CDMA系统构成 教师通过示意图详细讲解CDMA系统各部分的组成及作用 | - 6.2 CDMA移动通讯系统 - 一、CDMA系统概述 1、 CDMA系统的主要优点 CDMA系统采用码分多址技术及扩频通信的原理，使得系统中可以使用多种先进的信号处理技术，为系统带来了许多优点： （1）大容量和软容量 （2）软切换 （3）高质量和低功率 2、主要性能指标 ●工作频率：下行链路的频率为824～849MHz，上行链路的频率为869—894MHz，一对下行链路频率和上行链路频率的频率间隔为45MHz，带宽1．25MHz。 ●码片速率：1．2288Mc／s； ● 比特率：速率集1为9．6kbit／s，速率集2为14．4kbit／s，IS-95B为115．2kbit／s； ●帧长度：20ms； ●语音编码器：QCELP 8kbit／s，EVRC 8kbit／s，ACELP 13kbit／s； ●功率控制：上行链路采用开环 + 快速闭环，下行链路采用慢速闭环； ●扩展码：Walsh + 长m序列。 3、 CDMA基本原理 在CDMA系统中，不同用户传输的信息是靠各自不同的编码序列来区分的。CDMA的示意图如图6.6所示，可以看出信号在时间域和频率域是重叠的，用户信号是靠各自不同的编码序列m来区分的。 图6.6 CDMA的示意图 CDMA是一种以扩频通信为基础的调制和多址连接技术。扩频通信技术在发信端用一高速伪随机码与数字信号相乘，由于伪随机码的速率比数字信号的速率大得多．因而扩展了信息的传输带宽。在收信端，用相同的伪随机序列与接收信号相乘，进行相关运算，将扩频信号解扩。扩频通信具有隐蔽性强、保密性高、抗干扰等优点。 图6.7 CDMA扩频通信系统原理示意图 CDMA扩频移动通信系统的原理示意图如图6.7所示。扩频通信中用的伪随机码常常采用m序列，这是因为它具有容易产生和自相关特性优良的优点，所谓自相关是指收发端相同的码型容易辨认，故只有在收发端伪随机序列相位相同时才能恢复发送信号，码分多址技术就是利用了这一点，可以采用不同相位的相同m序列作为多址通信的地址码。由于m序列的自相关特性与长度有关，因此，作为地址码，其长度应尽可能长，以供更多用户使用，同时可以获得更高的处理增益和保密性，但是又不能太长，否则不仅使电路复杂，也不利于快速捕获与跟踪。 二、 CDMA系统构成 CDMA系统网络结构与一般数字蜂窝移动通信系统的网络结构基本相同，差别主要在于无线信道的构成、相关的无线接口和无线设备、特殊的控制功能等。参见图6.8。从图可见，CDMA系统由三大部分组成： ●基站子系统(BSS)：含基站收发信机（BTS）和基站控制器（BSC）； ●交换子系统(MSS)：含移动交换中心（MSC）、移动设备识别寄存器（EIR）、访问用户位置寄存器（VLR）、归属用户位置寄存器（HLR）、鉴权中心（AUC）、：操作维护中心（OMC）； ●移动台系统(MS)：含手持机和车载台。 图6.8 CDMA系统网络结构 对于各模块的作用，现分别给于简单介绍如下： 1、移动台 移动台(MS)是CDMA移动通信系统用户所使用的一种物理装置。它由射频(RF)系统、中频(1P)系统及基带(DB)系统组成，提供用户通往网络系统的无线通道。 2、基站 基站(BS)是用于提供其区域用户无线通道的一种物理装置。BS包括三部分：用于发射、接收无线信号的基站收发信机（BTS）；用于基站(BS)控制的基站控制器（BSC）。基站控制器（BSC）的操作可以由交换系统中的操作维护中心（OMC）提供。 3、移动交换中心 移动交换中心(MSC)是通信所需的物理装置。其区域内的用户，为了初始化移动台（MS）与目的地的连接，移动交换中心(MSC)呼叫过程、基于时间交换的PCM及移动交换中心(MSC)资源管理都在这里实现，归属管理及与公用电话网（PSTN）或综合业务数字网（ISDN）的互联网络也是通过这里完成。移动交换中心(MSC)归属管理由访问用户位置寄存器（VLR）执行，为实现归属管理和识别移动台移动交换中心(MSC)M与归属寄存器／识别中心（HLR／AC）互通。 4、归属寄存器／识别中心 简称HLR／AC，存储和管理用户信息，包括用户位置和服务文件。识别数据也存在这里，这是一个寄存用户数据的数据库。HLR／AC利用公共信道N。．7信令直接与MSC互通。 5、操作维护与管理中心 简称OMC，是用于蜂窝网络日常管理以及为网络工程和规划提供数据库的集中化设备。通常，OMC同时管理移动交换中心(MSC)和基站（BS），但也可配置为只负责管理由许多基站（BS）构成的无线子系统，这种配置的操作维护与管理中心（OMC）称作无线操作及维护中心(OMC—R)。同样OMC如用于管理MSC时，就称之为OMC-S。 |  |  |
| 总 结 | 1．CDMA系统概述 2．CDMA系统组成 |  |  |
| 思考题 | 1．CDMA是什么含意，CDMA系统有哪些优点？ 2．简述CDMA系统的组成。 |  |  |