| 课题 | - 数字信号的频带传输 5.1概述 5.2振幅键控调制（ASK） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学时 | 2学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 理解：典型数字调制信号的波形与特点，能画出这些信号的波形。 了解：频带传输系统的组成。 了解：振幅键控调制原理 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | 1. 典型数字调制信号的波形与特点; 2. 调制解调器的功能、类型，基本原理框图; 3. 各种数字调制方式中调制和解调的方法; |  |  |
| 教学难点 | 各种数字调制方式中调制和解调的方法 |  |  |
| 教法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | 大多数情况下，数字信号是采用无线信道传输的。为了实现多路复用的目的，通常是把数字基带信号先经过数字调制（键控器），变换成频带信号之后再送到信道。原始数字序列经基带信号形成器后变换成适合于传输的基带信号。然后送到键控器来控制射频载波的振幅、频率或相位，形成数字调制信号后送至信道。在信道中传输的还有各种干扰。接收滤波器把淹没在干扰和噪声中的有用信号提取出来，并经过相应的解调器，还原出数字基带信号 S（t）。 |  |  |
| 教师通过示意图及动画详细讲解频带传输系统的组成及各部分功能 讲解数字调制三种波形特点 教师结合示意图讲解包络解调法原理 教师结合示意图讲解相干解调法原理 | 5.1概述 一、频带传输系统组成 原始数字序列经基带信号形成器后变换成适合于传输的基带信号。然后送到键控器来控制射频载波的振幅、频率或相位，形成数字调制信号后送至信道。在信道中传输的还有各种干扰。接收滤波器把淹没在干扰和噪声中的有用信号提取出来，并经过相应的解调器，还原出数字基带信号。以上就是数字信号在基带传输系统中传输的过程。 图5.1 频带传输系统的组成方框图 二、数字调制的三种基本形式: 是振幅键控（ASK）、频移键控（FSK）和相移键控（PSK）。 图5.2 2ASK、2FSK、2PSK 调制方框图及输出波形 5.2振幅键控调制（ASK） 一、振幅键控调制信号的产生 振幅键控调制的实现可由数字信号与载波信号相乘来得到。数字调制信号含有直流时，振幅键控调制信号是一个普通的调幅信号。当数字信号中不含有直流分量时，已调信号为抑制载波的双边带调幅信号（DSB）。当带通滤波器只取出已调制的两个边频分量时，输出信号为抑制掉载波的双边带调幅信号（DSB）;当只取出一个边频分量而将载波和另一个边频分量滤除掉时，输出信号为单边带信号（SSB）。 振幅键控信号的调节 振幅键控信号的调节方法分成包络解调和相干解调（同步解调）两种。 1．包络解调器 带通滤波器恰好使2ASK信号完整地通过，经包络检波后，输出其包络。低通滤波器的作用是滤除高频杂波，是基带包络信号通过。取样判决器包括取样、判决及码元形成，有时又称译码器。定时取样脉冲是很窄的脉冲，通常位于每个码元的中央位置，其重复周期等于码元的宽度。带通滤波器输出为2ASK信号，包络检波器输出为S(t)，经取样、判决后将码元再生，即可恢复出数字序列。 图5.3 2ASK信号的包络解调 2．相干解调器 2ASK信号中存在载波分量，可以通过窄带滤波器或锁相环来提取，并生成同步载波。但是，在实践中，从2ASK信号提取载波需要相应的电路，将会给设备增加复杂性，为了简化设备，目前很少采用同步检波来解调2ASK信号。 |  |  |
| 总 结 | 1．数字调制。 2．三种基本的键控的方法：振幅键控（ASK），频移键控（FSK）、相移键控（PSK）。 |  |  |
| 思考题 | 1．试简述频带传输系统组成框图中各方框的功能。 2．设数字信号为：０１０１１００１０，试画出2ASK、2FSK、2PSK的信号波形。 3．什么是幅移键控？如何产生2ASK信号？解调时对相干载波信号有何要求？ |  |  |