| 课题 | 第二章 数字终端技术 2.4多路复用通信 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学时 | 2学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 理解：时分多路复用原理，频分多路复用原理。 理解：30/32路PCM基群帧结构，建立数字信号帧的概念。 了解：数字复接系统的构成和方法 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | 1．时分多路复用原理，频分多路复用原理。 2．30/32路PCM基群帧结构，建立数字信号帧的概念; 3．30/32路PCM数字通信系统的组成。 |  |  |
| 教学难点 | 30/32路PCM基群帧结构 |  |  |
| 教法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | 为了提高信道利用率，使多路信号沿同一信道传输而互不干扰，称为多路复用，目前多路复用的方法用得最多的有三大类，即频分多路复用、时分多路复用及码分多路复用。 |  |  |
| 教师通过示意图及动画详细讲解频分多路复用与时分多路复用的工作方式。 教师要详细详解30/32路PCM基群帧结构，建立数字信号帧的概念 | 2.4多路复用通信 为了提高信道利用率，使多路信号沿同一信道传输而互不干扰，称为多路复用，目前多路复用的方法用的最多的有三大类，即频分多路复用、时分多路复用及码分多路复用。 - 一、多路复用的基本概念 频分多路复用（FDM）： 即频率分割制多路通信，是将输入端各路信号的频率调制到不同的高频段后，再汇合起来送至信道上传输。 时分多路复用（TDM）： 即时间分割制多路通信，在这个系统中，各路信号公用一个信道，轮流在不同的时间间隙进行传输。 图2.6 频分多路与时分多路 图2.7 PCM时分多路复用示意图 码分多路服用（CDM）： 是用一些伪随机码作信息的载体，不同路的信息被调制到不同的伪随机码上，根据伪随机码的相关特性，在接收端采用相关接收就可提取出自相关性强的本路信号，同时排除互相关性弱的其他路信号，将不同路的信息区分开来。 - 二、30/32路时分复用PCM系统 PCM时分复用30/32路数字通信系统：是一个基本的数字通信系统，每帧分成32个时隙，共有30个话路时隙和一个同步路时隙及一个信令路时隙。它的构成可以采用集中编码和分路编码，一般常用分路编码方案。 - 三、数字复接技术 数字复接：是扩大通信容量的一种技术，它与PCM复用不同之处是基群数码没有改变，复接后改变了高次群的数码率。数字复接系统由数字复接和数字分接部份构成，数字复接的方法有同步复接和异步复接。 |  |  |
| 总 结 | 1．时分复用 2．频分复用 3．PCM时分复用30/32路数字通信系统 4．数字复接 |  |  |
| 思考题 | 1．什么叫时分复用，它与频分复用的区别。 2．画出30/32路PCM基群帧结构。 3．数字复接系统由哪些部分组成，各部分的基本功能是什么？ |  |  |