| 课题 | - 数字信号的频带传输 5.5常用改进型数字调制技术 5.6 同步技术概念 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学时 | 2学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 理解：正交幅度键控（QAM）．最小频移键控（MSK，调制解调器的工作过程 了解: ADSL的频谱分割，数字通信中的同步技术。 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | 1．调制解调器的功能、类型，基本原理框图。 2．正交幅度键控（QAM）．最小频移键控（MSK） |  |  |
| 教学难点 | 1．调制解调器的功能、类型，基本原理框图。 2．正交幅度键控（QAM）．最小频移键控（MSK） |  |  |
| 教法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | 为了提高数字通信系统传输信息的有效性，即提高频率利用率和可靠性，目前在数字通信系统中使用了若干改进型数字调制方式，如多进制键控（MASK、MFSK、MPSK）、正交振幅调制（QAM）、高斯滤波最小移频键控调制（GMSK）等。 |  |  |
| 教师通过示意图和公式详细讲解常用改进型数字调制技术 教师通过示意图详细讲解调制解调器工作过程 教师通过示意图详细讲ADSL及其频谱分割情况 | 5.5常用改进型数字调制技术 一、正交振幅调制（QAM） 正交振幅调制是用两个独立的基带波形对两个相互正交的载波进行抑制载波的双边带调制，利用已调开心好在相同带宽内的频谱正交来实现两路数字信息的传输。它的信道频带利用率同单边带一样，因而主要用于高速数字通信系统中。在QAM系统中，对信道传输函数的对称性和接收端相干载波的相位误差必须有严格要求，否则在接收端恢复的基带波形中将出现邻道干扰和正交干扰。 二、多项移相键控调制（MPSK） 多项移相键控调制是通过多种不同相位来表示所要传送的数字信号。 三、最小移频键控调制MSK与GMSK 最小移频键控（MSK）是调频系数为0.5的一种频移键控调频方式。为满足码元变换时，MSK信号的相位连续，在每个码元时间内，MSK信号的相位必须准确增加或减少π/2。高斯滤波最小移频键控（GMSK）是把数字信号尽心高斯滤波之后再进行MSK调制的一种调制方式，它的频带窄，旁频干扰小，我过的GSM制式移动通信采用GMSK调制方式。 四、调制解调器(MODEM)的应用 为了解决计算机数据在电话线路上产生的失真问题，数字信号必须经过一个变换过程，把以数字形式表示的信息变换成适合电话网传输的模拟信号（即前边介绍的载波传输技术），这一变换称之为调制。接收时把收到的模拟信号进行解调，恢复成原始的数字信号。实现这一变换与反变换的设备称之为调制解调器（MODEM）。 图5.7 数据信号在电话信道上的传输 - 调制解调器工作过程框图 图5.8 调制解调器工作过程框图 五、非对称数字用户专线(ADSL) 如果采用了调制解调器（moden）上网，它占用的频带和电话相同，因此打电话时不能上网，或上网时不能打电话 。同时moden上网的速率太慢只有56Kb/s。 所以目前在各大城市中的上网方式大多选用非对称数字用户专线（ADSL），上下行速率是非对称的，即上下行速率不相等，下载的速率远大于上传的速率，故称为是非对称数字用户专线。 传统的电话线使用了0KHz～4KHz的低频段进行语音传送，而电话线理论上有接近2MHz的带宽，为了充分利用2MHz的带宽，当在电话线端放置了ADSL调制解调器的时候，在电话线上便产生了三个信息通道： 1、速率为1.5Mb/s～9 Mb/s的高速下行通道，用于用户下载信息； 2、速率为16 Kb/s～1 Mb/s的中速双工通道，用于用户传输上行信息； 3、传统的电话服务通道，用于普通电话服务。 ADSL的频谱分割如图5.30所示。 这三个通道可以同时工作，这意味着你可以在下载文件的同时在网上观赏你点播的大片，并且通过电话和你的朋友对大片进行一番评论。 5.6 同步技术概念 同步是数字通信中的一个重要问题，同步分成载波同步、位同步、帧同步和网同步。无论是那种同步，同频、同相需要解决传输时间标准的问题。即将发送段的起止时刻准确的传到接收端，是收发两端的步调一致，这就是同步系统的任务。 |  |  |
| 总 结 | 1．正交幅度键控（QAM） 2．最小频移键控（MSK） 3．调制解调器的工作过程 4．ADSL技术 5．同步技术 |  |  |
| 思考题 | 1．试简述调制解调器（MODEM）的作用、类型及工作过程。 2．什么是最小频移键控（MSK）？什么是高斯滤波最小频移键控（GMSK）？ 3．在数字通信中有几种同步类型？各种同步方式所起的作用是什么？ |  |  |