| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

选手须知：

- 选手按要求进入对应工位,并按照设备上提供的工具清单清点工具,清点完成后,参赛人员在清单表格下方签字确认。如工具数量不一致,选手在30分钟内,应举手向裁判报告,否则裁判不予处理。

- 选手在拿到试卷后,检查试卷完整性,并在指定位置填写工位号,待裁判发出比赛开始指令后,选手才能作答,否则将取消参赛资格。

- 选手应严格按照竞赛规程进行操作,注意遵守相关安全操作规范，因人为因素导致出现电源短路、控制器烧毁等事故或其他危及比赛现场的安全操作时，直接取消参赛资格。

- 选手在作答过程中不能擅自离开比赛工位，不得大声喧哗，参赛队伍之间严禁互相讨论，如有问题应举手向裁判报告。

- 选手在保压、抽真空操作时,应填写保压、抽真空记录表,需裁判签字确认。要求空调系统保压时间不少于20分钟, 抽真空时间不少于30分钟;冰箱系统保压时间不少于30分钟,抽真空时间不少于40分钟。

- 凭裁判签字后的冰箱保压记录表,才能领取R600a制冷剂。在填充制冷剂过程中，禁止由制冷系统向赛场排放制冷剂。

- 在裁判宣布比赛结束时,选手应立即停止作答,并按要求离开赛场，除自带工具外，不得将任何材料和文档带入和带离赛场。

- 比赛总时间为4小时。

比赛试题

- 喇叭口制作（3分）

截取φ6mm、长度110 mm的铜管两段，制作2个喇叭口。

- 杯形口制作（4分）

截取φ10、长度120 mm的铜管两段，制作2个杯形口，杯形口长度L≥8mm，如图2-1。

图2-1 杯形口

- 弯管制作（12分）

- 取φ10mm、长度360 mm的铜管一段，将其折弯至如图3-1所示。（6分）

图3-1

- 取φ8mm、长度600mm的铜管一段，将其折成“M”型管，如图3-2所示。（6分）

图3-2

- 空调系统组装（15分）

利用赛场提供的材料及工具, 完成空调系统管路制作与组装。然后根据组装的空调系统绘制流程图，并在图中注明主要器件名称及作用，标注空调工作在制冷状态时制冷剂的流向。

- 冰箱系统组装（15分）

利用赛场提供的材料及工具,完成冰箱系统管路制作与组装。然后根据组装的冰箱系统,绘制电冰箱流程图，并在图中注明主要器件名称、用途及制冷剂流向。

- 保压与检漏（5分）

选手在试压完成后进行保压操作,并按要求填写保压记录表。在裁判检查保压符合要求后，回答以下列问题：

1.在多长时间内，系统压力允许多大范围的变化？（2分）

2.若保压后第10小时的环境温度为15℃，请明确保压后第10小时后系统应具有的压力值。（3分）

- 系统电气接线（6分）

- 辨别室内风机及压缩机各接线端子,并将测试结果记录下表

室内风机:启动端与低速档阻值

运行端与低速档阻值

启动端与高速档阻值

运行端与高速档阻值

空调压缩机:启动绕组阻值

运行绕组阻值

- 选择实训连接线，按照空调挂箱(ZK-02)上的电气控制图将空调系统的电路进行连接;按照冰箱挂箱(ZK-04)上的电气控制图将冰箱系统的电路进行连接。

- 冰箱系统调试（15分）

将冰箱系统抽真空并加注制冷剂至适量。然后调试冰箱系统，使冰箱系统能够正常运行。记录冰箱系统运行15分钟后，压缩机排气压力       MPa,压缩机吸气压力     MPa、压缩机的运行电流      A。由裁判签字评判冰箱运行正常后，回答下列问题：

1.提出冰箱制冷系统试运行后可能出现的几种堵塞情况，并提出解决方法。（5分）

2.根据运行状况，在压焓图上进行状态分析，提出改进方向和具体措施。（10分）

- 空调系统调试（15分）

在确定空调系统气密性良好的前提下将空调系统抽真空并加注制冷剂至适量。然后调试空调系统，使空调系统能够正常运行。记录空调系统运行10分钟后，压缩机排气压力

为       MPa,压缩机吸气压力为     MPa，压缩机的运行电流       A。

由裁判签字评判空调运行正常后，回答下列问题：

1.提出空调安装后试运转后可能引起噪声较大的原因，并提出解决方法。（5分）

2.根据运行状况，在焓湿图上进行状态分析，提出改进方向和具体措施。（10分）

- 职业素质和安全操作（10分）

请结合进行制冷与空调设备组装与调试工作的体会，回答下列问题：

1.制冷与空调设备组装与调试工作过程中，存在哪些危险有害因素，如何防范和控制？（7分）

2.若进入客户场地从事空调及冰箱的维护检修工作，需要注意哪些事项？（3分）