【课题】

第五章 信号通道的电路分析与故障检修

第一节 彩色电视机信号通道概述

新授课

【教学目标】

#### 1．知识目标：认识遥控彩色电视机信号通道的基本结构，弄清主要信号流程，理解信号通道的故障特点，掌握常用的检测方法。

2．能力目标：具有能识读遥控彩色电视机信号通道方框结构图的能力，培养学生的形象思维和分析、解决问题能力。

3．情感目标：激发学生的学习兴趣，培养学生的就业意识。

【教学重点】遥控彩色电视机信号通道的电路方框结构和故障特点以及常用检测方法。

【教学难点】遥控彩色电视机信号通道的电路方框结构和故障特点的理解。

【教学方法】读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

〖导入〗（1分钟）

读书指导法、分析法、演示法。

彩色电视机从天线接收到高频电视信号起，到最后在屏幕上显示彩色图象、通过扬声器发出声音，其电视信号要经历一系列的传输、变换过程，信号所流通的路径就构成了电视机的信号通道。

〖新课〗

第一节　彩色电视机信号通道概述

在重点讨论各部分电路之前，先对彩色电视机信号通道作一个概述。

一、遥控彩色电视机信号通道的基本结构及主要信号流程

遥控彩色电视机信号通道的基本方框结构如图所示：

1．电路组成

整个信号通道可以分成高频信号通道、中频信号通道、伴音信号通道和彩色解码器等几部分，彩色解码器包括亮度通道和色度通道两个部分；在具有遥控功能的彩色电视机中，还有遥控系统。

2．信号流程

载有图像和伴音的高频电视信号由图中点进入高频信号通道，首先经高频头的输入电路选出所需接收的电视节目频道，理想的频谱特性如图（a）所示，信号强度大约可以在100V左右。此信号经高频放大和混频级变换频率之后由点输出中频信号，理想的中频特性如图（b）所示，此时图像载频变为固定的中频38 MHz；伴音也变为固定的中频31.5 MHz；信号幅度大约是1 mV。

在中频信号通道的输入端一般都设有预中放级，用以补偿声表面波滤波器SAWE的插入损耗（大约为-24 dB）。中频信号由进入集成电路中频通道，对中频图像信号进行放大和检波，取出视频全电视信号由点输出，其频谱持性如图（c）所示，幅度大约是1 ~1.12 V。为了使点输出稳定，还设置了中放AGC和高放AGC电路，其中高放AGC控制高频头中的高放增益，以保证预视放输出信号的稳定。中频通道中还设有自动频率微调（AFT）电路，控制高频头中的本振频率，使其稳定在 ± 50 kHz的范围以内。

点输出的视频全电视信号中包含有亮度信号个色度信号，频谱特性如图（c）所示。彩色全电视信号进入彩色解码后，先进行亮度信号和色度信号的分离，分离出的亮度信号进入亮度通道，色度信号进入色度通道。亮度通道是完成亮度信号的放大和延时，使输出的亮度信号与色度信号保持时间上的—致；经分离后的色度信号由点进入色度通道，其频谱特性如图（d）所示，色度通道是完成色度信号的控制、放大及解调等。彩色解码部分的输出端最终输出的是R、G、B三基色信号，经视放末级放大后加到显像管，激励显像管呈现出色彩鲜艳、对比度足够的图像。

点同时还要输出6.5 MHz第二伴音中频信号，由点进入伴音通道，经放大和鉴频，取出音频信号，再经低放后激励扬声器还原出伴音。

遥控系统通过频段转换及接口电路，行使对信号通道各个部分的控制功能：如对高频通道的控制，可以实现遥控选台；对伴音通道、亮度通道、色度通道以及对比度的控制，可以实现遥控调节音量的大小、亮度的高低、色饱和度的大小和对比度的大小。

#### 二、信号通道的故障特点

##### 1．一般情况下不影响光栅的正常出现

由于信号通道的故障一般情况下不影响光栅的正常出现，因此可以借助于荧光屏或扬声器的反应，对信号通道的故障情况进行分析和判断。

2．故障与图像和伴音有关

荧光屏和扬声器是整个信号通道的终端，信号通道中各段电路的工作情况也往往通过它们而反映出来。光栅形成电路的故障检修是以能否形成光栅和光栅质量为检查的标准，而信号通道的故障则是以有无图像和伴音，以及图像和伴音的质量为检查的标准。由于高频通道和中频通道是信号的公共通道，要同时通过图像信号和伴音信号，所以这一段电路出现故障时，会使图像和伴音同时受到影响，或使其中的一个正常而另外一个不正常。

#### 三、信号通道的常用检测方法

在检修信号通道时，除用在路电阻检测法、关键点电压检测分析法和电流检测分析法外，还常根据信号通道的特点和故障的情况，采用以下检测方法。

##### 1．直观鉴别法

所谓直观鉴别法，即通过直接观察荧光屏上的现象，来分析故障性质，判断故障大体部位的—种方法。在检修信号通道时常需要进行以下鉴别。

###### （1）鉴别图像

###### （2）鉴别噪波点

###### （3）鉴别专用图像测试信号

2．动、静态电压对比检测法

信号通道中的工作状态分为静态和动态，当其无信号通过时称为“静态”，当有信号通过时称为“动态”，有很多电路在“静态”和“动态”时电压有比较明显的变化。可以有意识地控制输入信号，使整个电路在动、静两种状态之间转换、同时检测被测电路的电压是否发生变化，以此来判断信号是否到达被测电路及被测电路是否正常。

现以点为例来进行说明，是集成块中预视放的输出端，当其进入“动态”有视频信号输出时，电压略有下降，抓住这一特征用于维修。控制高频头点的输入信号，使其在空频道和有电视节目信号的两个频道之间转换。当其转换到有节目的频道上时，万用表指示的点电压明显下降，表示节目信号已经顺利通过、、各点到达点，这一段电路基本正常；若万用表的指针不动，表示信号已在中途丢失，还要分段向前检测故障点。

再来看点，当有比较强的节目信号输入时，该点应输出直流控制电压（即为“动态”电压），去改变高频头中的高放增益。检测⑧点电压，同时改变高频头的频道选择，使其在空频道和有强信号节目的两个频道之间转换，若⑧点电压随之上下波动，说明AGC控制电路基本正常。

如果点和点的动、静态电压都正常，即表示→→→→→整个公共信号通道的闭环回路中，信号基本能通过，电路比较正常。若此时荧光屏上无图像，对于黑白电视机；则故障在6.5 MHz陷波器和视放输出级这样一个比较小的范围内；对于彩色电视机，故障有可能是在彩色解码器电路中。

3．信号注入法

对于信号通道的检测，采用信号注入法是比较理想的，它可以比较快地将故障范围划出。常用的信号注入方法有以下几种。

###### （1）用信号发生器注入信号

（2）注入人体感应杂波信号

将对比度调到最大，然后手拿金属工具（最好是比较尖的镊子）。分别碰触各段电路的输入端、、、，这时荧光屏上会有比较微弱的反应，可用以判断故障部位。但是，此方法对于初学者有一定困难，这是因为人体感应杂波信号一般都比较低，与各段电路输入端所要求的频率相差比较大，其信号幅度又很小，荧光屏上反映弱，不容易判断准。但是用这种方法检查伴音通道中的低放部分，则是方便而有效的。

练习：5-1

练习法

小结：在本次课中，学习了遥控彩色电视机的信号通道电路的基本结构、信号流程、电路特点、故障特点和检修方法。希望同学们在理解的基础上，能灵活运用这些知识求解有关问题。

作业：5-2

板书：

第一节 彩色电视机信号通道概述

#### 一、遥控彩色电视机信号通道的基本结构及主要信号流程

#### 二、信号通道的故障特点

##### 1．一般情况下不影响光栅的正常出现

2．故障与图像和伴音有关

##### 三、信号通道的常用检测方法

1．直观鉴别法

2．动、静态电压对比检测法

3．信号注入法

【课题】

第二节 高频调谐器的作用、要求及常用类型

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解高频调谐器的分类，明确高频调谐器的作用，理解高频调谐器的性能要求。

2．能力目标：具有能识别不同类型高频调谐器的能力，培养学生的分析问题能力。

3．情感目标：培养学生对科学的探索精神。

【教学重点】高频调谐器的性能要求。

【教学难点】区分三种电调谐高频头各自的不同特点。

【教学方法】复习法、读书指导法、分析法、演示法、练习法。

【课时安排】2课时（90分钟）。

复习法

【教学过程】

〖导入〗（3分钟）

师生互动：让学生回答下列问答题

1．简述遥控彩色电视机信号通道的基本结构。

2．简述信号通道常用的检测方法。

〖新课〗

第二节 高频调谐器的作用、要求及常用类型

读书指导法、分析法、演示法

一、高频调谐器的作用

高频调谐器俗称高频头，其作用为：

1．调谐选台

选择所需接收频道的电视信号。

2．频率变换

将高频电视信号变换成中频电视信号。

我国规定图像中频为：38 MHz

伴音中频为：31.5 MHz

色度中频为：33.57 MHz

这三个频率的关系如图所示。

选择所需收看频道时要求本振频率必须保持对所接收频道信号的跟踪状态。

3．信号放大

放大接收频道的电视信号。

二、高频调谐器的性能要求

1．频率范围

VHF高频头(简称V头)，能接收1 ~ 12频道电视节目。

UHF高频头(简称U头)，能接收13 ~ 68频道电视节目。

全频道高频头，能接收1 ~ 68频道电视节目。

CATV高频头，能接收1~ 68频道电视节目和增补频道电视节目。

2．通频带

通常为8 MHz。

3．选择性

8 MHz内频率特性平坦，两边频率特性陡峭，以更好接收本频道信号，抑制邻频道干扰。

4．功率增益

约20 dB。

5．噪声系数

小于8 dB。

6．AGC特性

大于或等于20 dB。

7．本振频率稳定性

黑白电视机，本振频率漂移小于0.2％。

彩色电视机，本振频率漂移小于0.05% ~ 0.1%。

三、高频调谐器的分类

##### 1．TDQ-1型电调谐高频头

TDQ-1型是我国最早引进生产的国产化电子高频调谐器，电路比较简单，由于采用常规小型引线元件，体积较大，仅在早期的国产化彩色电视机中还能见到。

##### 2．TDQ-2型电调谐高频头

TDQ-2型是1984年引进的国产化电调谐高频头，应用于老式国产化彩色电视机，目前维修工作中有时还能见到，其外形如图所示。

##### 3．TDQ-3型电调谐高频头

TDQ-3型是1985年后引进的国产化电调谐高频头，由于采用了大量的微型片状元器件，其外形总体尺寸在TDQ-2型的基础上大大缩小，如图所示，这种超小薄型化的产品可以适应高密度安装的要求，被较为广泛的应用于多种彩色电视机中，是目前维修工作中能见到的较多的型号，随着引进时间和引进型号的不同，又可将其分为TDQ-3A、TDQ-3B、TDQ-3C等类型，但主体结构及工作原理大体相同。

##### 4．CATV高频调谐器

CATV高频调谐器在外形上与TDQ-3型很相似，其突出的特点是不仅能接收用正规电视频道传送的各套电视节目，而且能接收用增补频道传送的电视节目；比一般的TDQ-3型全频道电子调谐器多一路输入回路和高放输出双调谐回路；采用集成电路TDA5330T来完成三个频段的本振、混频和中频放大。下表对新的CATV高频头和旧的TDQ-3型高频头在VHF-L段和VHF-H段的频率覆盖进行了比较。

新、旧高频电子调谐器频率覆盖对照表

|  | VHF-L段的频率覆盖 | VHF-H段的频率覆盖 |
| --- | --- | --- |
| 全频道高频头 | 48.5 ~ 92 MHz（DSl ~ DS5） | 167 ~ 223 MHz（DS6 ~ DSl2） |
| CATV高频头 | 48.5 ~ 167 MHz（DSl ~ Z7） | 167 ~ 470 MHz（DS6 ~ Z37） |

5．数字信号高频调谐器

数字信号高频调谐器简称数字高频头，主要应用于近期推出的有线数字电视机顶盒和即将推出的数字电视机中。无论是从外形还是从内部功能看，都与模拟电视机中的高频头有许多相似之处。所不同的是：数字高频头的输入信号和输出信号都是数字码流，或称其为视、音频广播数据码流；数字高频头的另一个特点是，在一个8 MHz带宽的模拟信道中常常混有6 ~ 10套数字节目的视、音频码流和相关数据流，这就使数字高频头所能提供的电视节目套数高达几百个。

练习法。

练习：5-4

小结：在本次课中，对高频调谐器的作用、性能要求及分类进行了研究，希望同学们在理解这些知识的基础上，能灵活加以运用求解有关问题。

作业：5-5

板书：

第二节 高频调谐器的作用、要求及常用类型

一、高频调谐器的作用

1．调谐选台。

2．频率变换。

3．信号放大。

二、高频调谐器的性能要求

1．频率范围

2．通频带  8 MHz。

3．选择性

4．功率增益  约20 dB。

5．噪声系数  小于8 dB。

6．AGC特性  20 dB。

7．本振频率稳定性

三、高频调谐器的分类

##### 1．TDQ-1型电调谐高频头

##### 2．TDQ-2型电调谐高频头

##### 3．TDQ-3型电调谐高频头

##### 4．CATV高频调谐器

##### 5．数字信号高频调谐器

【课题】

第三节　电子调谐的基本原理及高频头检测要点

新授课

【教学目标】

1．知识目标：认识变容二极管，理解电子调谐器的基本原理、各引出脚的功能及电路的工作过程。

2．能力目标：培养学生的识图能力、分析和解决问题能力。

3．情感目标：对学生进行就业教育。

【教学重点】电子调谐器的基本原理、各引出脚的功能。

【教学难点】对高频电子调谐器的基本原理的理解。

【教学方法】复习法、读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】2课时（90分钟）。

复习法。

【教学过程】复习法

〖导入〗（3分钟）

师生互动：让学生回答下列问答题

读书指导法、分析法、演示法。

1．简述高频调谐器的作用。

2．简述高频调谐器的性能要求。

〖新课〗

第三节 电子调谐的基本原理及高频头检测要点

#### 一、高频电子调谐器的调谐

#### 1．变容二极管电路符号

变容二极管的电路符号如图所示。

（a）、（b）两种画法均可，表明其既有二极管的特性，又有电容的特性。

2．变容二极管的结电容特性

所谓变容二极管是一个结电容变化范围较大的PN结二极管，它的结电容特性是：在外部其他条件不变的情况下，改变加到变容二极管两端的反向电压时，变容二极管的结电容将发生变化，变化关系如图所示。

3．电调谐原理

如图所示。当调谐电压BT改变时，变化电压经隔离电阻R加到变容二极管VD两端，使结电容Cj发生变化。回路中的C为隔直电容，容量比较大，对交流相当于短路。因此，调谐回路的谐振频率由电感L和结电容Cj决定。由公式ƒ = 12πLC可知，当BT电压升高时，结电容Cj的容量减小，谐振回路的谐振频率上升。如果此谐振回路为高频头的输入回路，则高频头的调谐由电视频道的低端向高端进行。

#### 二、高频电子调谐器的频段切换

##### 1．频段切换原理

频段切换原理见图。（演示动画，引导学生观察与分析。）

由以上的分析可知，改变频段切换电压的目的是控制开关二极管的导通和截止，从而使调谐回路的电感量出现“跳变”（某一段被短路或被串接），使调谐工作由一个频段“切换”到另一个频段。

2．频段切换方式

不同的高频电子调谐器可以采用不同的方式来实现频段切换，常用的有三种方式，如图所示。

TDQ-3型采用第三种方式。由于第二种方式需要两路直流输入电压，因此检测时需要注意它的这一特点。下表列出了三种电子调谐器在切换频段时，有关引出脚上的电压变化情况，供维修时参考。

频段转换时有关引出脚的电压变化

| 调谐器型号 | TDQ-1 |  |  | TDQ-2 |  |  | TDQ-3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引出脚符号 | BL | BH | BU | BV | BU | BS | BL | BH | BU |
| 引出脚编号 | ⑥ | ⑧ | ① | ④ | ① | ③ | ④ | ③ | ① |
| 1 ~ 5频道 | 12 V | 0 | 0 | 12 V | 0 | 30 V | 11.5 ~ 12V | 0 | 0 |
| 6 ~ 12频道 | 0 | 12 V | 0 | 12 V | 0 | 0 | 8 ~ 9 V | 11.5 ~ 12V | 0 |
| 13 ~ 57频道 | 0 | 0 | 12 V | 0 | 12 V | 0 | 0 | 0 | 11.5 ~ 12 |

#### 二、高频电子调谐器的等效示意图及调谐选台过程

如果将变容二极管、开关二极管与其他电路元件（电感、电容、电阻和三极管等）配合使用，即可组成高频电子调谐器的电路，它的等效示意图如图所示。

结合图示和动画引导学生分析调谐选台过程。

由以上分析可知，在全频道电子调谐器中，调谐选台是分成三段逐段进行的。下表列出了VHF、L段；VHF、H段和UHF段中一些典型频道的调谐电压值，以便对上图有更加清楚的了解。

调谐电压典型变化值

| 频 段 | VHF-L |  |  | VHF-H |  |  | UHF |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频 道 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 32 | 57 |
| 标准电压/V | 3.0 | 8.9 | 18 | 9.0 | 12.6 | 18 | 1.4 | 9.5 | 24 |
| 允许范围Ⅳ | ±1.5 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | +1.1，-0.5 | ±3 | ±3 |

#### 三、高频头各引出脚的功能及正常检测电压值

常用的高频头有8 ~ 10个引出脚，分别命名为BM、BY、BL、BH、BU、BS、BT、ACC和AFT等。这些引出脚的功能、符号及正常工作时的电压值如表所示，供维修检测时参考。

调谐器各引出脚的功能、符号及正常工作时的电压值

| 引出脚功能 | 符号 | TDQ-1 |  | TDQ-2 |  | TDQ-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 电压／V | 编号 | 电压／V | 编号 | 电压／V |
| 调谐器电源电压输入 | BM | ⑤ | 12 | ⑨ | 1 2 | ⑦ | 12 |
| VHF频段工作电压输入 | BV |  |  | ⑤ | 1 2 |  |  |
| VHF低频段工作电压输人 | BL | ⑥ | 12 |  |  | ⑤ | 11.5 |
| VHF高频段工作电压输入 | BH | ⑧ | 12 |  |  | ③ | 11.5 |
| UHF频段工作电压输入 | BU | ① | 12 | ② | 12 | ① | 11.5 |
| 开关电压输入 | BS或BSW |  |  | ④ | 0.5 ~ 30 |  |  |
| 调谐电压输入 | Rr或VT |  |  | ⑦ | 0.5 ~ 30 | ② | 1 ~ 22 |
| VHF频段调谐电压输入 | VD-V | ④ | 0.5 ~ 30 |  |  |  |  |
| UHF频段调谐电压输入 | VD-U | ③ | 0.5 ~ 30 |  |  |  |  |
| 高放AGC电压输入 | AGC | ② | 7.5 ~ 0.5 | ③ | 8 ~ 0.5 | ⑤ | 7.5 ~ 0.5 |
| 自动频率微调电压输入 | AFT |  |  | ⑧ | 6.5±4 | ⑥ | 6.5±4 |

练习法。

练习：5-7

小结：在本次课中，首先对变容二极管进行了初步认识，并分析了电子调谐器的基本原理、各引出脚的功能及电路的工作过程。希望同学们对这些知识加深理解的基础上，能灵活加以运用求解有关问题。

作业：5-6、5-8

板书：

第三节 高频电子调谐器的电路原理及检测要点

一、高频电子调谐器的调谐

##### 1．变容二极管电路符号

##### 2．变容二极管的结电容特性

3． 电调谐原理

二、高频电子调谐器的频段切换

1．频段切换原理

2．频段切换方式

三、高频电子调谐器的等效示意图及调谐选台过程

四、高频头各引出脚的功能及正常检测电压值

【课题】

第四节 高频头常见故障的检测与处理

新授课

【教学目标】

1．知识目标：认识高频电子调谐器的常见故障现象，掌握常见故障的检测与处理方法。

2．能力目标：培养学生检修高频电子调谐器常见故障的能力。

3．情感目标：对学生进行就业教育。

【教学重点】高频电子调谐器常见故障的检测与处理方法。

【教学难点】对高频电子调谐器常见故障检修思路的理解。

【教学方法】复习法、读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】2课时（90分钟）。

复习法

【教学过程】

〖导入〗（3分钟）

师生互动：让学生回答下列问答题

1．概述高频电子调谐器的基本原理。

读书指导法、分析法、演示法。

2．简述TDQ-3型高频电子调谐器各引出脚的功能。

〖新课〗

第四节 高频头常见故障的检测与处理

一、有光栅、无图像、无伴音、各频段都收不到电视节目

有光栅，说明扫描电路工作正常。无图象、无伴音，说明故障在公共通道，可采用“直观鉴别法”、“信号注入法”或“动、静电压对比检测法”判断。

若判断出故障在高频调谐器，由于UHF、VHF频段均收不到节目，故障通常在公共的供电电路中，可先测量BM有无 + 12 V。

若电压不正常，再焊开供电电路测量；

若电压正常，再测量AGC电压和调谐电压BT。

二、整机灵敏度低，荧光屏上噪波点很严重

造成此故障的原因：高放AGC电压失常，调谐器内部高放级故障或内部变容二极管故障，高放AGC电压失常可进一步检查原因，若因调谐器所致，则应更换新的。

三、某一频段收不到电视节目

通常是外部对应频段的供电电路故障。少数情况下也可能是高频调谐器内部的频段开关二极管电路有故障。

四、某一频段中的高端或低端收不到电视节目

故障通常在调谐器内部。可焊开调谐电压VT的连线，在电视机处于调谐选台情况下，测量调谐电压，若可在0.5 ~ 30 V范围内变化，则表明调谐器有故障。

五、跳台

外部电路故障——AFT(或AFC)供电的外部电路，焊开AFT，测量调谐电压，如果仍不稳定，确定为外部原因，进一步检查。

练习法

内部电路故障——上述测量调谐电压稳定，则关机，并用万用表R×10 kΩ档测BT脚对地漏电阻（红表笔接地，黑表笔接BT脚)，实测结果表针指示某一有限阻值，说明有漏电，更换高频头。

练习：5-9

小结：在本次课中，首先对高频电子调谐器的常见故障现象进行了认识，并研究了常见故障的检测与处理方法。希望同学们对这些知识加深理解的基础上，能灵活加以运用处理有关高频电子调谐器的问题。

作业：5-10

板书：

第四节 高频头常见故障的检测与处理

一、有光栅、无图像、无伴音、各频段都收不到电视节目。

二、整机灵敏度低，荧光屏上噪波点很严重。

三、某一频段收不到电视节目

四、某一频段中的高端或低端收不到电视节目

五、跳台

【课题】

第五节 前置中频处理电路的电路分析与故障检修

新授课

【教学目标】

1．知识目标：认识声表面波滤波器，明确前置中频处理电路的作用，能简要分析典型前置中频处理电路的工作过程，初步掌握前置中频处理电路的故障检修方法。

2．能力目标：培养学生检修前置中频处理电路的常见故障的能力。

3．情感目标：对学生进行职业素质培养。

【教学重点】前置中频处理电路的故障检修方法。

【教学难点】对前置中频处理电路检修思路的理解。

【教学方法】读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

〖导入〗（1分钟）

在集成电路彩色电视机中，图像中放和伴音通道的小信号处理，通常是集中在一块集成电路中，因此将图像、伴音中频通道作为一个大的单元电路来加以研究。

〖新课〗

读书指导法、分析法、演示法。

第五节 前置中频处理电路的电路分析与故障检修

#### 一、前置中频处理电路（预中放级）的作用

##### 1．补偿声表面滤波器的插入损耗

在集成化的中频处理通道前面常常需要插入声表面滤波器（SAWF）才能形成比较理想的中频幅频特性，而声表面滤波器在进行电-声和声-电转换过程中存在损耗，一般为-24 ~ -18dB，故往往要增加一级预中放来进行补偿，其增益大约是20 ~ 25 dB，典型电路如图所示。

##### 2．实现前后级的阻抗匹配

预中放的输出阻抗与声表面波滤波器的输入阻抗相匹配，实现了前后级的阻抗匹配，使信号能够很好的传输。

#### 二、典型前置中频处理电路的电路分析

其典型电路如图所示。

1．RC耦合宽带放大器

##### 2．声表面波滤波器

###### （1）声表面波滤波器的外形和符号

声表面波滤波器的外形如图（a）所示，它在电路图上的符号如图（b）所示。

引脚：1—输入端；3、4—输出端；2、5—接地端（外壳）

3．声表面波滤波器的内部构造及工作原理

#### 三、长虹R2118A的前置中频处理电路

其电路组成如图所示。

预中放输入电路制式切换变换表

| D701 |  | 接收信号电视制式 | VD111 | VD110 | V111 | V110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚 | 脚 |  |  |  |  |  |
| L | L | NTSC-M | 截止 | 截止 | 截止 | 导通 |
| H | L | PAL-D／K、B／G、I | 导通 | 导通 | 导通 | 截止 |
| L | H | PAL -D／K、B／G、I | 导通 | 导通 | 导通 | 截止 |
| H | H | PAL -D／'K、B／G、I | 导通 | 导通 | 导通 | 截止 |

##### 1．接收PAL-D／K等制信号（宽带接收状态）。

2．接收NTSC—M制信号（窄带接收状态）

#### 四、前置中频处理电路的故障检修

前置中频处理电路故障的基本特征是无图像、无伴音，而且荧光屏上呈现白光栅，或仅能观察到很淡的噪波点。

##### 1．预中放级的故障检修

可通过各电极的电压检测来进行判断，按照三极管的常规检修方法进行检修。

2．SAWF的故障检修

若经检测确定故障是在预中放和SAWF这一区段范围内，而预中放级基本正常，则要重点检查SAWF。

###### （1）内部断线

###### （2）内部接触不良

###### （3）内部短路或漏电

练习法。

练习：5-11、5-12

小结：在本次课中，首先初步认识了声表面波滤波器，分析了前置中频处理电路的作用和典型前置中频处理电路的工作过程，并对前置中频处理电路的故障检修方法进行了研究，希望同学们在理解知识的基础上，能灵活加以运用处理前置中频处理电路的有关问题。

作业：5-13、5-14

板书：

第五节 前置中频处理电路的电路分析与故障检修

#### 一、前置中频处理电路的作用

##### 1．补偿声表面滤波器的插入损耗

##### 2．实现前后级的阻抗匹配

#### 二、典型前置中频处理电路的电路分析

##### 1．RC耦合宽带放大器

##### 2．声表面波滤波器

#### 三、长虹R2118A的前置中频处理电路

#### 四、前置中频处理电路的故障检修

##### 1．预中放级的故障检修

##### 2．SAWF的故障检修

【课题】

#### 第六节　集成化中频信号通道的电路分析与故障维修

新授课

【教学目标】

1．知识目标：明确中频信号通道的主要技术要求，能简要分析典型集成化中频信号通道的工作过程，初步掌握集成化中频信号通道的故障检修方法。

2．能力目标：培养学生检修集成化中频信号通道常见故障的能力。

3．情感目标：对学生进行职业素质培养。

【教学重点】集成化中频信号通道的故障检修方法。

【教学难点】对中频信号通道检修思路的理解。

【教学方法】读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

〖导入〗（1分钟）

在集成电路彩色电视机中，图像中放和伴音通道的小信号处理，通常是集中在一块集成电路中，构成集成化中频信号通道。

读书指导法、分析法、演示法。

〖新课〗

#### 第六节　集成化中频信号通道的电路分析与故障维修

#### 一、中频信号通道的主要技术要求

##### 1．增益

中频信号通道的主要功能是放大图像中频信号（适当放大伴音中频信号），因此中频放大电路的增益是中频信号通道的重要技术要求，它的增益高低将直接影响到整机灵敏度，一般要求中频信号通道的增益为60 ~ 65 dB。

集成电路中频放大模块的增益可以适当降低，一般在50 dB左右即可。如果它是由3 ~ 4级差分放大器组成，则每级的增益可设计为12 ~ 15 dB，由于每级增益较低，不易自激，工作很稳定。

2．AGC特性

要求中放通道的AGC控制能力大于40 dB，高频头中的高放AGC控制能力大于20 dB，AGC的总控制能力大于60 dB。

3．中放幅频特性

中频信号通道的幅频特性主要是由预中放和声表面波滤波器来实现，

二、中频信号通道的电路分析

集成化中频信号通道以长虹R2118A型机为代表，它的中频信号通道如图所示。图中的预中放V101、SAWFZl01及伴音制式切换电路在上一节中已作了分析。现着重讨论LA7688中的图像中频放大、视频检波、噪声抑制、中放AGC、高放ACC和AFT检波等部分。

##### 1．图像中频放大

LA7688中的图像中频放大器由三级交流耦合差分放大器组成，三级的电路形式相同，都是具有自动增益控制的双端输入、双端输出差分放大器。由SAWF输出的图像中频和伴音中频信号从脚和脚双端输入，经三级放大后的总增益为60 dB左右，再由第三级放大器输出，进入内部的视频检波电路。

##### 2．视频检波

LA7688中的视频检波采用PLL（锁相环）检波方式（引导学生结合左图、右图进行分析）。

##### 1．中放AGC（引导学生结合原理图进行分析）。

##### 2．高放AGC（引导学生结合原理图进行分析）。

##### 3．AFT电路（引导学生结合原理图进行分析）。

#### 三、中频信号通道的故障维修

长虹R2118A型机的中频信号通道出现故障的现象是：电视机开机后，无图像、无伴音，在TV状态下收不到电视台的信号；但是，当其转入AV状态时，又能出现正常的图像和伴音。

根据故障现象分析，产生此类故障的主要原因是：LA7688的⑧脚无视频信号和第二伴音中频信号输出；或有输出，但不能分别加到LA7688⑩脚（视频）和①脚（第二伴音中频）；第三种可能性是V7 71不能分离出同步信号及微处理器不正常。在进行故障检测时，首先要将电视机强制为TV PAL／NTSL状态；测LA7688⑧脚电压，若⑧脚电压为2.9 V，表明⑧脚以前的电路基本正常，可能有视频信号和第二伴音中频信号输出。检查的重点是⑧脚以后的外围元件，尤其是射随器V184，它的集电极接地，为0 V；基极接在⑧脚上，应为2.9 V；正常情况下，发射极比基极高0.7 V左右。若发射极比基极电压高出太多，则表明V184已损坏。

若⑧脚电压大大高于2.9 V，则故障可能就在LA7688中的图像通道部分，首先检查有关引出脚（⑦、⑥、⑤、③等脚）电压是否正常，外围元件是否损坏。如③脚外接元件中的C178击穿，就会使③脚电压大大低于正常值3.7 V，同时会使⑧脚、⑦脚电压均发生异常。这是因为C178的损坏，使锁相环路中无环路低通滤波器，不能将APC电路产生的误差电流转换成误差直流控制电压，造成压控振荡器的振荡频率不为38 MHz，PLL电路不能完成视频检波作用，因而⑧脚无视频信号和第二伴音中频信号输出。故障现象必然是无图像、无伴音。

练习法。

练习：5-15

小结：在本次课中，了解了中频信号通道的主要技术要求，并简要分析典型集成化中频信号通道的工作过程，研究了集成化中频信号通道的故障检修方法，希望同学们对这些知识加深理解的基础上能灵活加以运用，处理有关中频信号通道的问题。

作业：5-16

板书：

#### 第六节　集成化中频信号通道的电路分析与故障维修

一、中频信号通道的主要技术要求

1．增益

2．AGC特性

3。中放幅频特性

二、中频信号通道的电路分析

1．图象中频放大

2．视频检波

3．中放AGC

4．高放AGC

5．AFT电路

三、中频信号通道的故障检修

【课题】

第七节　伴音通道电路分析与故障维修

新授课

【教学目标】

1．知识目标：明确伴音通道的主要技术要求，能简要分析典型集成化伴音通道的工作过程，初步掌握集成化伴音通道的故障检修方法。

2．能力目标：培养学生检修集成化伴音通道常见故障的能力。

3．情感目标：对学生进行职业素质培养。

【教学重点】集成化伴音通道的故障检修方法。

【教学难点】对集成化伴音通道检修思路的理解。

【教学方法】读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

〖导入〗（3分钟）

复习法。

师生互动：让学生回答下列问答题

1．简述中频信号通道的主要技术要求。

2．简述中频信号通道的常见故障现象。

读书指导法、分析法、演示法。

〖新课〗

第七节  伴音通道的电路分析与故障维修

#### 一、伴音通道的主要技术要求

电视机中伴音信号的主要处理过程如图所示。进入伴音通道的6.5 MHz第二伴音中频信号电压幅度很低，只有毫伏级，经限幅放大后达到1 V左右，送入鉴频器进行解调，还原成音频信号。此音频信号还需经过音频放大器进行放大，才能推动扬声器还原成声音。

##### 1．对第二伴音中频放大器的要求

###### （1）增益要高

要求第二伴音中频放大器的增益为50 ~ 60 dB。

###### （2）通频带要宽

调频信号的频谱带宽B ≥ 250 kHz。

###### （3）具有限幅特性

伴音中放必须具有限幅特性，将调频信号的幅度截平。

2．对鉴频器的要求

鉴频器应具有调制变换和振幅检波的双重功能。

##### 3．对音频放大器的要求

要求其有较大的输出功率，而且要求频带宽（30 Hz ~ 16 kHz），具有立体声和环绕声效果。

#### 二、伴音通道的电路分析

1．伴音制式切换电路

其电路组成如图所示。

伴音中频制式转换电平变化及其控制逻辑关系

| D701 |  | N203 |  |  |  | 屏 显 | 制 式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚、sysl | 脚、sys2 | ⑨脚 | ⑩脚 | ③脚输出 | 脚输出 |  |  |
| L | L | L | L | 4.5 MHz | CVBS | 4.5 M | M |
| L | H | H | L | 5.5 MHz | CVBS | 5.5 M | B／G |
| H ` | L | L | H | 6.0 MHz | CVBS | 6.0 M | I |
| H | H | H | H | 6.5 MHz | CVBS | 6.5 M | D／K |

##### 2．伴音中频处理电路

①脚选择电压的变化与脚输出的关系

| ①脚选择电压／V |  | 0 ~ 1.3 | 1.7 ~ 2.6 | 2.9 ~ 3.8 | 4.1 ~ 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚 | 音频输出 | TV（内）音频 | TV（内）音频 | AV（外）音频 | AV（外）音频 |
|  | 彩色制式 | SECAM | PAL／NTSC | PAL／NTSC | SECAM |

3．音频功率放大电路

长虹R2118A型机的伴音音频功率放大采用集成电路TDA7496，它的典型应用电路如图所示。

（结合原理图引导学生分析概述）

###### （1）主伴音信号的功率放大

###### （2）低音的处理及功率放大

###### （3）音量控制

#### 三、伴音通道的故障维修

##### 1．无伴音

检修无伴音故障有两种方法：

一种方法是测量伴音电路中各点的工作电压，根据所测电压与正常工作电压相比较，若某点电压与正常工作电压差异较大，则说明与此点相接的有关元件有故障。主要测量点有伴音功放块N351各脚，伴音制式切换电路N203的③脚、①脚、⑨脚、⑩脚及伴音中频处理电路N101的④脚、脚、脚的电压。

另一种方法是杂波干扰法，即将万用表拨至R × 10 Ω挡，红表笔接地，黑表笔碰触伴音信号的输入端时，扬声器都应发出响声，若碰某点时扬声器无声，则说明故障在此点与前一点之间。可以将两种方法结合起来对TDA7496作如下检测。

##### 2．伴音小

可对相应的电路及元件进行测量检查。

检修时，最好能从AV端子输入音频信号，若AV音频输入与TV伴音都小，则说明故障在伴音功放电路。

TDA7496各引脚参考电压

| 引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/V | 13.3 | 13.3 | 2.7 | 13.3 | 13.4 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 27.3 | 13.3 | 0 |

HEF4052各引脚参考电压

| 引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/V | 0.15 | 0.15 | 1.8 | 1.8 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 7.6 |

##### 1．伴音失控

若调节音量大小时，屏幕上正常显示音量的大小变化，而实际音量并未变化，表明该机伴音失控。原因在音量控制电路，应重点检查R311、R312、L311是否开路，有关的印制线路是否断裂。

2．无重低音

重低音扬声器无声故障只能是伴音功放电路部分的重低音功放支路有元件损坏引起。常见故障元件有重低音扬声器、C354、C363、R352、R355出现开路，V351、C352出现短路。

3．重低音输出变为中音输出

这种故障是指重低音扬声器输出的声音不再是以低音成分为主，而是输出与主伴音相同的音频成分，这是伴音功放电路部分的重低音功放支路中有故障引起的。常见的故障元件有C352、C356（开路）。

练习法。

练习：5-17

小结：在本次课中，了解了伴音通道的主要技术要求，并简要分析典型集成化伴音通道的工作过程，研究了集成化伴音通道的故障检修方法，希望同学们对这些知识加深理解的基础上能灵活加以运用，处理有关伴音通道的问题。

作业：5-18

板书：

第七节  伴音通道的电路分析与故障维修

#### 一、伴音通道的主要技术要求

##### 1．对第二伴音中频放大器的要求

###### （1）增益要高

###### （2）通频带要宽

###### （3）具有限幅特性

##### 2．对鉴频器的要求

##### 3．对音频放大器的要求

#### 二、伴音通道的电路分析

1．伴音制式切换电路

2．伴音中频处理电路

3．音频功率放大电路

三、伴音通道的故障维修

1．无伴音

2．伴音小

3．伴音失控

4．无重低音

5．重低音变为中音输出

【课题】

第八节　多制式彩色解码简介

新授课

【教学目标】

1．知识目标：理解解码器基本电路程式与多制式解码器的基本要求，能对“LA单片机”彩色解码器进行分析，初步掌握其常见故障的检修方法。

2．能力目标：培养学生检修“LA单片机”彩色解码器常见故障的能力。

3．情感目标：对学生进行科学探索精神培养和职业道德教育。

【教学重点】“LA单片机” 彩色解码器常见故障的检修方法。

【教学难点】对“LA单片机” 彩色解码器检修思路的理解。

【教学方法】读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

〖导入〗（1分钟）

在采用超大规模集成电路的各类彩色电视机中，彩色解码的全部过程几乎全部都是在集成电路内部完成的，因此，虽然彩色解码器的故障率并不高，但检修的难度相对大一些。于是同学们应该多下些工夫，全面领会彩色解码器的电路结构和工作过程。

读书指导法、分析法、演示法。

〖新课〗

第八节　多制式彩色解码简介

一、标准PAL制彩色解码的基本电路程式

我国的电视广播采用PAL-D制进行信号传输，因而在前一段时期生产的彩色电视机中，解码器均按接收PAL-D制信号设计。其电路大体可分为三个部分：色度信号和亮度信号分离电路；色度信号处理电路；亮度信号处理电路。

##### 1．色度信号与亮度信号分离电路

色度信号与亮度信号的分离是靠4.43 MHz色带通滤波器和4.43 MHz滤波（色陷波）器来完成的，分离原理及有关波形如图所示。

信号的处理过程是：由于视频检波器输出的视频信号中混有第二伴音中频信号，所以必须先经过6.5 MHz的滤波器滤除第二伴音中频信号，得到0 ~ 6 MHz的彩色全电视信号（FBAS），波形如上图①所示。又由于色度信号的载频为4.43 MHz，所以在色度信号处理电路的输入端需要设置4.43 MHz带通滤波器，只让（4.43 ± l.3）MHz的色度信号通过；在亮度信号处理电路的输入端需要设置4.43 MHz陷波器，滤除4.43 MHz的色度信号，而让0 ~ 6 MHz亮度信号中的其他成分通过。这样便达到了上图所要求的分离效果，让图②所示的亮度信号与上图③所示的色度信号（包括色同步信号）进入各自的处理电路。在标准PAL制解码器中色度信号和亮度信号的处理过程如下图所示。

2．色度信号处理电路

经带通滤波器取出的色度信号和色同步信号进入色度信号处理电路，如图上部虚线框内所示。在色度信号处理电路中，色度信号与色同步信号又要进行分离，分别进行处理。

色度信号首先进入色度信号放大器，经过放大后加至延时解调器（由超声延时线和加、减法器组成的梳状滤波器），分离出两个色度信号分量FU，和 ±Fv，再送至各自的同步检波器中，分别被相位正确，相互正交的两个再生彩色副载波进行同步检波，取出两个色差信号R-Y和B-Y。两个色差信号中分别有一部分信号进入G-Y矩阵电路，由G-Y矩阵电路恢复出第三个色差信号G-Y。

色同步信号的取出是靠色同步分离电路来进行的，色同步分离电路又称为色同步选通级，它受行扫描送来的逆程脉冲控制，使电路在色同步信号到来期间导通，因而可从彩色全电视信号中分离出色同步信号。分离出的色同步信号被送到鉴相器，与此同时，从再生副载波振荡器输出的4.43 MHz基准副载波也送到鉴相器，通过锁相电路使再生副载波振荡器的频率和相位与电视台送来的副载波（色同步信号中）严格同频同相。0º相位的副载波供给B-Y同步检波器，使其能够解调出B-Y色差信号；经90º移相后的+90º和-90º副载波送入PAL开关，PAL开关受来自副载波恢复电路输出的识别信号控制，使其输出的副载波在NTSC行为+90º，在PAL行为-90º，供R-Y同步检波器解调出色差信号R-Y。

3．亮度信号处理电路

图中的亮度信号处理电路比较简单，主要由Y信号放大和延迟线两部分组成（实际电路还应包括副载波陷波器等）。它的任务是放大亮度信号再经延时后加至基色矩阵电路。

4．基色矩阵电路

由色度信号处理电路输出的三个色差信号和由亮度信号处理电路输出的亮度信号，还必须在基色矩阵电路混合，进行矩阵变换，才能产生R、G、B三个基色信号，由这三个基色信号激励彩色显像管，在荧光屏上还原出彩色图像。

#### 二、多种制式的识别与电路转换要求

近期生产的彩色电视机，不仅要能够接收和处理PAL制的电视节目信号，还要求它能够接收和处理其它制式的电视节目信号。

1．彩色副载波的切换选择

要求彩色副载波振荡电路（VCO）既配有4.43 MHz的晶振，又配有3.58 MHz的晶振。能够根据被解调信号制式的不同而选择对应的振荡频率，使输出的彩色副载波的频率和相位都符合解码要求。

2．色度信号处理程式

对于三种不同的电视制式，除色度信号放大、ACC、ACK、色差放大和G-Y矩阵等电路可以共用外，另有许多电路不能共用，而必须单独设置。例如，当输入信号为NTSC制时，PAL开关、梳状滤波器等单元电路应停止工作；而色调调整电路则应起作用，以便进行色调调整。当输入信号为PAL制时，PAL开关、梳状滤波器等单元电路应进入工作状态；而色调调整电路则应停止工作。如果输入信号是SECAM制，则整个解码器电路应切换到NTSC制时，PAL解码专用电路。

3．其它相关电路的制式转换

彩色电视节目的信号制式不同，扫描电路中的行频、场频数值也会有所不同，也需要作相应的切换选择，这将放在扫描电路一章中进行分析。

#### 三、典型机中的多制式转换电路

为了适应多制式接收的需要，R2118A型机中的彩色解码器在线路设计上已经比较完善，它的色度信号带通滤波器、色度信号陷波器、亮度延迟线、AV／TV选择开关等都集成在LA7688内，使工作状态的选择和彩色制式的变换更加方便，下面结合具体电路图简要分析如下。

1．TV（内）视频信号

TV（内）视频信号是指由高频头输入，经视频检波后得到的视频信号。它既可能是PAL/NTSC制也可能是SECA制，用TV（内）PAL／NTSC状态和TV（内） SECAM状态予以区分。它们均由N101 LA7688的⑩脚输入，在上图中注明为“TV视频输入”。

2．AV（外）视频信号

AV（外）视频信号是指由外部录像机、VCD、DVD等视频设备输入的音、视频（A、V）信号。图中的AV端子VIDEO进入电视机，经C801和R214加到LA7688的脚输入。它既可能是PAL／NTSC制也可能是SECA制，用AV（外）PAL／NTSC状态和AV（外） SECAM状态予以区分。

3．TV（内）/AV（外）视频信号的选择及制式变换

彩色解码器一次只能处理一种信号，即工作在一种状态。究竟允许那一路信号进入彩色解码器，这将由遥控系统选择，并通过机内的微处理器进行控制。机内微处理器D701④脚和脚的控制电压有四种组合方式，通过改变LA7688脚的电压变化使解码器进入四种不同的工作状态及彩色制式。它们之间的逻辑关系如表所示。

微处理器④脚和脚对工作状态的控制

| 微处理器D701 |  | LA7688 | 工作状态及彩色制式 |
| --- | --- | --- | --- |
| ④ 脚 | 脚 | ①脚的电压变化/V |  |
| L | L | 0 ~ 1.3 | TV(内) SECAM |
| H | L | 1.7 ~ 2.6 | TV(内) PAL／NTSC |
| L | H | 2.9 ~ 3.8 | AV(外) PAL／NTSC |
| H | H | 4.1 ~ 5 | AV(外)SECAM |

结合上表引导学生分析。

需要补充说明的是：当①脚电压在0 ~ 2.6 V和2.9 ~ 5 V两挡之间变化时，它不仅控制了“视频开关”，而且控制了“音频开关”，使TV（内）音频和AV（外）音频也都跟随它的视频变化而进入相应的音频通道；当①脚电压在0 ~ 5 V之间分四挡变化时，它还可以控制晶振频率跟随彩色制式的变化进行切换，控制状态的对应关系见表。

晶振频率跟随彩色制式的变化关系

| ①脚电压／V | 0 ~ 1.3 | 1.7 ~ 2.6 | 2.9 ~ 3.8 | 4.1 ~ 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV／TV开关 | TV(内) | TV(内) | AV／(外) | AV／(外) |
| 彩色制式 | SECAM | PAL／NTSC | PALANTSC | SECAM |
| 晶体/MHz | 4.43 | 4.43／3.58 | 4.43／3.58 | 4.43 |

练习法。

练习：

1．简述标准PAL制彩色解码的基本电路程式

2．简述对多种制式识别与电路转换的要求

小结：在本次课中，分别对标准PAL制彩色解码的基本电路程式、多种制式的识别与电路转换要求和典型机中的多制式转换电路进行了研究，希望同学们对这些知识加深理解的基础上，能灵活加以运用求解有关问题。

作业：5-19

板书：

第八节　多制式彩色解码简介

一、标准PAL制彩色解码的基本电路程式

##### 1．色度信号与亮度信号分离电路

##### 2．色度信号处理电路

##### 3．亮度信号处理电路

##### 4．基色矩阵电路

#### 二、多种制式的识别与电路转换要求

##### 1．彩色副载波的切换选择

##### 2．色度信号处理程式

##### 3．其它相关电路的制式转换

#### 三、典型机中的多制式转换电路

##### 1．TV（内）视频信号

##### 2．AV（外）视频信号

##### 3．TV（内）/AV（外）视频信号的选择及制式变换

【课题】

第九节 彩色解码器的电路分析与故障维修

新授课

【教学目标】

1．知识目标：理解PAL／NTSC彩色制式识别、色度信号C与亮度信号Y的分离过程，能对“LA单片机”彩色解码器的色度信号和亮度信号的处理进行简要分析，初步掌握“LA单片机”彩色解码器常见故障的检修方法。

2．能力目标：培养学生对“LA单片机”彩色解码器色度信号和亮度信号处理过程的分析以及检修“LA单片机”彩色解码器常见故障的能力。

3．情感目标：对学生进行科学探索精神和创新意识培养。

【教学重点】对“LA单片机”彩色解码器色度信号和亮度信号处理过程的分析、“LA单片机”彩色解码器常见故障的检修方法。

【教学难点】对“LA单片机”彩色解码器检修思路的理解。

【教学方法】读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

〖导入〗（1分钟）

1．简述标准PAL制彩色解码的基本电路程式

读书指导法、分析法、演示法

2．简述对多种制式识别与电路转换的要求

〖新课〗

第九节 彩色解码器的电路分析与故障维修

在R2118A型机的集成化彩色解码器中，不仅有色度信号处理电路和亮度信号处理电路，还增加了彩色制式识别、亮度信号／色度信号分离及色差基色矩阵运算等电路，下面按照信号流程的顺序，简要分析如下。

#### 一、PAL／NTSC彩色制式识别

#### 二、色度信号（C）与亮度信号（Y）的分离

#### 三、色度信号处理电路

其电路组成如图所示，可分为如下几个单元电路。

##### 1．4.43 MHz／3.58 MHz色副载波恢复电路

###### （1）4.43 MHz彩色副载波的恢复

使压控振荡器（VCO） 脚外接的4.43 MHz晶振G242接通与此同时，脚外接的3.58 MHz晶振G241悬空。压控振荡器产生4.43 MHz的彩色副载波。

###### （2）3.58 MHz彩色副载波的恢复

使VCO脚外接的3.58 MHz晶振G241接通，脚外接的4.43 MHz晶振G242悬空，压控振荡器产生3.58 MHz的彩色副载波。

##### 2．（R-Y）／（B-Y）解调电路

##### 3．自动色度增益控制和自动消色

（1）色饱和度控制

N101的脚作为色饱和度控制直流电压的输入端，改变脚输入直流电压就可调整图像的色饱和度。

（2）自动消色

N101的脚为消色器的输出端，当消色控制电路进入消色状态时，脚电压低于0.6 V。

##### 4．1 H基带延迟电路

##### 5．RGB输入/出控制电路

##### 如图所示。完成色差信号的放大，（G-Y）矩阵，RGB基色矩阵，对比度控制、亮度控制和白峰限幅控制等。

#### 四、亮度信号处理电路

#### 五、彩色解码器的故障维修

##### 1．TV状态下只有黑白图像，无彩色；AV状态下为蓝屏。

（1）故障范围

TV／AV视频切换电路，应重点检测LA7688的①脚。

（2）检修方法

实测结果①脚电压为0 V，表明电路一直工作在TV/SECAM状态。怀疑是微处理器电路有问题。检测重点为N101①脚和D701④脚、脚的有关外围元件上。后经仔细检查发现C173短路，更换C173后，电视机恢复正常。

##### 2．TV状态正常工作；AV状态只能呈现黑白图像、无彩色。

（1）故障范围

TV／AV视频切换电路，应重点检测LA7688的①脚。

（2）检修方法

可将电视机置于AV状态，测LA7688①脚电压为4.9 V，比正常值偏高。应查明导致①脚电压偏高的原因。

经仔细检查发现R7l0（12 kΩ）阻值为∞大，表明其已经开路。更换一个1.2 kΩ的电阻，再开机，输入PAL制AV信号，电视机恢复正常。

##### 3．彩色不稳定，周期性时有时无。

将电视机设置在PAL制状态，接收电视台信号，彩色正常；再将其设置在NTSC制状态，输入相应制式的AV（外）信号，彩色也能正常；但是当制式设置于“AUTO'”状态时，又出现彩色时有时无的现象。

（1）故障范围

彩色制式识别的有关电路。

（2）检修方法

测D701脚电压为4.9 V偏高、测脚电压时高时低、测消V410发射极电压为0 V，基极在0.2 ~ 1 V之间跳变，而集电极保持4.9 V。判断问题就出在此三极管。更换V410后再开机，电视机的“AUTO”功能恢复正常。

练习法

练习：  5-22

小结：在本次课中，分别对PAL／NTSC彩色制式识别、色度信号C与亮度信号Y的分离及“LA单片机”彩色解码器的色度信号和亮度信号的处理进行简要分析，并研究了“LA单片机”彩色解码器常见故障的检修方法。希望同学们加深理解这些知识的基础上，能灵活加以运用处理有关彩色解码器方面的问题。

作业：  5-20、5-21

板书：

第一节 彩色解码器的电路分析与故障维修

#### 一、PAL／NTSC彩色制式识别

#### 二、色度信号与亮度信号的分离

#### 三、色度信号处理电路

##### 1．4.43 MHz／3.58 MHz色副载波恢复电路

###### （1）4.43 MHz彩色副载波的恢复

###### （2）3.58 MHz彩色副载波的恢复

##### 2．（R-Y）／（B-Y）解调电路

##### 3．自动色度增益控制和自动消色

##### 4．1 H基带延迟电路RGB输入/输出控制电路

#### 四、亮度信号处理电路

#### 五、彩色解码器的故障维修

##### 1．TV状态下只有黑白图像，无彩色；AV状态下为蓝屏

##### 2．TV状态正常工作；AV状态只能呈现黑白图像、无彩色

##### 3．彩色不稳定，周期性时有时无