【课题】

第七章　扫描系统电路分析与故障维修

第一节　扫描电路的常见电路形式

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解扫描电路的主要技术要求；理解扫描系统的基本电路方框结构、集成化扫描电路的常见电路形式，能对典型电路的工作过程进行简要分析。

2．能力目标：培养学生的形象思维、分析解决问题能力。

3．情感目标：培养学生的专业素养和就业意识。

【教学重点】扫描系统的基本电路方框结构、典型电路的工作过程分析。

【教学难点】对典型电路工作过程的理解。

【教学方法】读书指导法、分析法、演示法、练习法。

【课时安排】

读书指导法、分析法、演示法

2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

〖导入〗（1分钟）

电视机中扫描系统的作用是使显像管的荧光屏上形成正常的光栅。整个扫描系统包括显像管、显像管供电电路、行扫描电路、场扫描电路及同步分离电路。它是电视机故障率最高的电路系统。因此，在此部分知识的学习中，更要注重对故障检修方面的技能形成和提高。

〖新课〗

第一节 扫描电路的常见电路形式

一、扫描电路的主要技术要求

1．同步电路的主要技术要求

2．行扫描电路的主要技术要求

3．场扫描电路的主要技术要求

二、扫描系统的基本电路方框结构

扫描系统的基本电路方框结构如图所示，其中同步分离电路应包括幅度分离、宽度分离和AFC等主要电路；场扫描电路应包括场振荡、场激励、场输出等主要电路；行扫描电路应包括行振荡、行激励、行输出（含行输出变压器）等主要电路。

三、集成化扫描电路的常见电路形式

扫描电路的集成化常采用图所示的电路结构，它由集成电路的扫描前级（含同步分离）、多种形式的场输出级、高压供电的行扫描后级三个部分组成。实践证明，这样的组合方式既能充分发挥集成电路的优越性，又具有分立元件电路的灵活性，可适用于各种屏幕尺寸的彩色电视机。

##### 1．集成电路的扫描前级

集成电路的扫描前级包括了扫描电路中的所有小信号处理部分：同步分离、自动行频控制（AFC）；行振荡、行预激励；场振荡、场激励等功能。

##### 2．高压供电的行扫描后级

行扫描后级包括行激励，行输出，行输出变压器和过压保护电路等。

##### 3．多种形式的场输出级

在各类彩色电视机中，场输出级的电路结构都比较灵活，可以用分立元件，也可以采用厚膜电路，最近生产的彩色电视机则较多的采用集成化场输出电路。西欧生产的部分电视机中，还打破了传统的电路设计概念，采用了开关式场扫描集成电路如TDA2600等。

四、集成化扫描前级的典型电路分析

以长虹R2118A型机为代表讨论集成化扫描前级的电路分析方法，它的扫描前级在集成电路LA7688中，有关电路的主要框图如图所示。

练习法。

##### 1．行扫描前级

2．场扫描前级

练习：  7-1

小结：在本次课中，分别对扫描电路的主要技术要求、扫描系统的基本电路方框结构、集成化扫描电路的常见电路形式和的典型电路的工作过程进行了研究，希望同学们在理解这些知识的基础上能形成一定的专业技能，为后面的扫描电路知识学习和技能训练打下坚实基础。

作业：  7-2

板书：

第一节 扫描电路的常见电路形式

一、扫描电路的主要技术要求

1．同步电路的主要技术要求

2．行扫描电路的主要技术要求

3．场扫描电路的主要技术要求

#### 二、扫描系统的基本电路方框结构

##### 三、集成化扫描电路的常见电路形式

##### 1．集成电路的扫描前级

##### 2．高压供电的行扫描后级

##### 3．多种形式的场输出级

#### 四、集成化扫描前级的典型电路分析

##### 1．行扫描前级

2．场扫描前级

【课题】

第二节　分立元件行扫描后级电路分析

新授课

【教学目标】

1．知识目标：理解行激励、行输出电路组成、作用及工作原理，认识行输出电路中的非线性失真现象，初步掌握及校正方法。

2．能力目标：培养学生的形象思维能力、分析解决问题能力、动手操作能力和就业能力。

3．情感目标：对学生进行专业素养、就业意识及职业道德培养。

【教学重点】行输出电路组成、工作原理；行输出电路中的非线性失真现象及校正方法。

【教学难点】对行输出工作原理的理解。

【教学方法】复习法、读书指导法、分析法、演示法、练习法。

【课时安排】2课时（90分钟）。

复习法。

【教学过程】

〖导入〗（4分钟）

师生互动：让学生回答下列问答题

1．简述扫描电路的主要技术指标。

读书指导法、分析法、演示法

2．概述行扫描前级信号流程。

〖新课〗

第二节　分立元件行扫描后级电路分析

行扫描电路包括行激励级和行输出级两大部分。由于行输出级工作在大功率、高反压状态下，至今还没能实现集成化，在各种类型的彩色电视机中都采用分立元件。而有些电视机中行激励级是集成在集成块内，但行激励变压器则为分立元件。

一、行激励电路组成及工作原理

1．行激励电路的激励方式

同极性激励。

反极性激励。

两种激励电路的工作过程见动画。

2．电路组成

行扫描后级电路如图所示，图中的V431、T431及有关元件组成行激励级。

3．工作原理

二、行输出级的基本电路和工作原理

图（a）为行输出级基本电路，其等效电路如图（b）所示。

行输出级的工作过程包括：

1．行正程后半段（t0~t1）

2．行逆程前半段（t1~t2）

3．行逆程后半段（t2~t3）

4．行正程前半段（t3~t4）

（结合动画引导学生分析）

三、逆程电容与最高反峰电压

其计算公式是：

VCP=π2THTr−1+1VCC

四、行输出电路中的非线性失真及校正

1．行扫描正程后半段非线性失真及校正

（1）原因

主要因行输出管饱和时ce间电阻和偏转线圈中的直流电阻引起，造成锯齿波电流后半段失真。

（2）校正方法

采用行线性校正线圈。

2．行扫描正程前半段非线性失真及校正

（1）原因

主要因阻尼二极管的导通电阻和偏转线圈中的直流电阻引起。

（2）校正方法

是改变激励电压使得行输出级提前导通（为反向饱和导通）。

3．荧光屏两边的延伸失真及S校正

（1）原因

因荧光屏曲率小，必然产生延伸失真。

（2）校正方法

采用校正电容，图中的C441、C442为S校正电容。S校正电容要求具有与行输出管相同的高耐压要求。S校正电容损坏，会造成无光栅故障。

练习法。

练习：7-3、7-4

小结：在本次课中，分别对扫描电路的主要技术指标、“LA单片机”中集成化扫描前级和集成化扫描前级的检测维修要点分别进行了研究，希望同学们在理解这些知识的基础上能形成一定的专业技能，为以后的彩电知识学习和技能训练打下坚实基础。

作业：7-5、7-6

板书：

第二节 分立元件行扫描后级电路分析

一、行激励电路组成及工作原理

1．作用

2．行激励电路的激励方式

二、行输出级的基本电路和工作原理

1．t0~t1（行正程后半段）

2．行逆程前半段（t1~t2）

3．行逆程后半段（t2~t3）

4．行正程前半段（t3~t4）

三、逆程电容与最高反向峰值电压

其计算公式是：

VCP=π2THTr−1+1VCC

四、行输出电路中的非线性失真及校正

1．行扫描正程后半段非线性失真及校正

2．行扫描正程前半段非线性失真及校正

3．荧光屏两边的延伸失真及S校正

【课题】

第三节　行输出变压器

新授课

【教学目标】

1．知识目标：明确行输出变压器的作用，认识其基本结构，理解其工作原理，会对行输出变压器作一般性检测和故障检测，初步掌握及维修方法。

2．能力目标：培养学生的形象思维能力、分析解决问题能力、动手操作能力和检修有关行输出变压器常见故障的技能。

3．情感目标：培养学生的爱岗敬业精神、就业意识及良好的职业道德。

【教学重点】行输出变压器基本结构和工作原理；行输出变压器故障检测与维修。

【教学难点】对行输出变压器工作原理的理解。

【教学方法】复习法、读书指导法、分析法、演示法、练习法。

【课时安排】2课时（90分钟）。

复习法。

【教学过程】

〖导入〗（4分钟）

师生互动：让学生回答下列问答题

1．行输出级的工作过程可概括为哪几部分？

2．概述行输出电路中的非线性失真及校正。

读书指导法、分析法、演示法

〖新课〗

第三节　行输出变压器

一、行输出变压器在行扫描输出电路中的作用

行输出变压器也称行逆程变压器或高压包。提供显像管所需的聚焦电压、灯丝电压、加速极电压、阳极高压以及整机+12 V电压，视放输出级的供电电压通常也由行输出变压器提供。

二、行输出变压器的基本结构和工作原理

彩电行输出变压器的基本结构如图所示。

下图为彩电行输出变压器的的内部结构示意图。

行输出变压器的主要绕组包括：

1．初级绕组

初级绕组是行输出变压器中最基本的绕组，其引脚为（7）、（9）脚。（7）脚接V432的C极，（9）脚接+130 V，用来为行输出管提供工作直流电压通路，并与行输出管、行逆程电容配合，向行偏转线圈提供行频锯齿波电流。行输出管集电极上的逆程脉冲电压为电源电压的8 ~ 10倍，其峰峰值可达880 V ~ 1000 V左右。一次绕组还将为次级提供高频脉冲电压和能量。

2．视放绕组

作用是向视放整流滤波电路提供脉冲电压，由（10）脚输出经整流滤波后与130 V直流电压叠加，得到190 V电压供给末级视放管。

3．灯丝绕组

作用是提供灯丝电压，其引脚为（3）、（1）脚。（3）脚接地，（1）脚输出峰峰值约28 V左右的正逆程脉冲，其有效值为6.3 V，供给显像管灯丝。

4．低压绕组

作用是分别向CPU（26）脚提供H-SYNC 电压、向行振荡提供取样信号、向N201的（13）脚提供沙堡脉冲，低压绕组的引脚为（8）脚。

5．高压绕组

高压绕组是将逆程脉冲升压、整流滤波得到20 kV ~ 25 kV的直流电压供给显像管的高压阳极。该电压的特点是高电压、小电流。这就要求其高压包、高压引线和高压帽应具有很高的耐压性能。

行输出变压器主要绕组功能如图所示。

三、行输出变压器的一般检测

1．初级绕组0.5 ~ 1.5 Ω。

2．灯丝绕组0.2 ~ 0.9 Ω。

3．低压绕组0.2 ~ 0.6 Ω。

4．高压绕组∞Ω。

四、行输出变压器的故障检测与维修

1．行输出变压器外壳“打火”

最初是机内出现“丝丝”声，荧光屏上注意观察有很细的横线或成串的干扰点，机壳后有臭氧气味，打开后盖可发现有紫蓝色的电火花。“打火”严重时，会听到“啪啪”的如同放鞭炮一般的响声，此时应迅速关断电源，并更换新的。

2．内部绕组短路

内部绕组短路是最常见的故障，内部绕组短路使行输出级电流增大，刚出现故障时，开关电源进入保护状态，会听到吱吱的保护声，造成“三无”故障，此时应迅速关断电源，以免其它元器件损坏。并更换新的行输出变压器。

3．聚焦及加速极电压不正常

聚集电位器故障会造成聚集极电压不正常；加速极电位器不正常会造成加速极电压不正常。

五、行输出变压器的代换

1．行输出变压器基本代换原则

两种行输出变压器代换时，一定要注意它们的异同处。要保证：

（1）两种机型的行输出级供电电压基本相同；

（2）两种机型显像管的第二阳间电压、聚集极电压和加速极电压基本相同；

（3）两种机型显像管的灯丝电压相同；

（4）两种机型低压供电方式和供电电压基本相同；

（5）两种机型行输出电路的工作电流相近。

2．代换中的技术问题

要注意引脚排列顺序、体积大小，如果缺少某一绕组需设法重新绕制并注意绝缘。

3．代换后的测试

要测试加速极电压、聚集极电压，解决加速极电压过高或聚集极电压过高的问题。

4．第二阳极电压偏高或偏低

如果更换行输出变压器后出现图像的行幅过大或过小的情况，应考虑阳极电压是否偏高或偏低，此时可适当改变逆程电容进行调整。

练习法。

练习：7-7

小结：在本次课中，分别对行输出变压器在行扫描输出电路中的作用、行输出变压器的基本结构和工作原理、行输出变压器的一般检测和代换分别进行了研究，希望同学们在理解这些知识的基础上能形成一定的专业技能，为以后的有关彩电维修方面的技能训练打下坚实基础。

作业：7-8、7-9

板书：

第三节 行输出变压器

一、行输出变压器在行扫描输出电路中的作用

二、行输出变压器的基本结构和工作原理

1．一次(初级)绕组

2．视放绕组

3．灯丝绕组

4．低压绕组

5．高压绕组

三、行输出变压器的一般检测

四、行输出变压器的故障检测与维修

1．行输出变压器外壳“打火”

2．内部绕组短路

3．聚焦及加速极电压不正常

五、行输出变压器的代换

1．行输出变压器基本代换原则

2．代换中的技术问题

3．代换后的测试

4．第二阳极电压偏高或偏低

【课题】

第四节　行扫描电路故障检修

新授课

【教学目标】

1．知识目标：认识行扫描电路常见故障现象，初步掌握行扫描电路故障的主要检测程序及常用检测方法。

2．能力目标：培养学生的分析解决问题能力、动手操作能力和检修有关行扫描电路常见故障的技能。

3．情感目标：培养学生严谨的科学态度、爱岗敬业精神、就业意识及良好的职业道德。

【教学重点】行扫描电路故障的主要检测程序及常用检测方法。

【教学难点】对检测方法的理解与运用。

【教学方法】复习法、读书指导法、分析法、演示法、练习法。

【课时安排】2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

复习法。

〖导入〗（4分钟）

师生互动：让学生回答下列问答题

1. 行输出级由哪几部分组成？

2. 简述行输出变压器在行扫描输出电路中的作用。

读书指导法、分析法、演示法

〖新课〗

第四节　行扫描电路故障检修

一、扫描电路常见故障

常见故障现象：无光栅、光栅暗、行幅窄、垂直一条亮线、行线性差、行不同步等。无光栅是行扫描电路最常见的故障现象。

产生无光栅的原因有：电源故障；显像管本身损坏；显像管失去高压、中压和灯丝电压。

二、行扫描电路故障的主要检测程序及常用检测方法

1．直观检查法

又叫直接感受法或外观检查法。靠人的眼、耳、鼻、手等感觉器官，通过看、听、嗅、摸来检查和判断故障的一种方法。这种方法的最大优点是简便、迅速，只要不断积累经验，一部分无光栅的故障即可以通过此法判断。

直观检查法是一种简便而有效的检查方法，但并不是所有的故障都能凭直观感觉而发现，大多数的故障需要通过严密而可靠的检测来判断。

2．在路电阻检测法

适用于直流短路性故障。通常检测的部位有：

###### （1）行输出管c-e是否击穿。

###### （2）阻尼二极管是否击穿。

###### （3）逆程电容或S校正电容是否击穿或严重漏电。

3．直流电流检测法

在检修彩电中该方法使用的较少，主要用于测量行输出管集电极电流。

以54 cm彩电为例，正常时集电极电流为350 ~ 450 mA。如果检测中发现电流值与正常值相差太大，则有以下几种可能：

第一种可能是无行电流，表明行输出级开路或行输出管基极无激励脉冲信号。

第二种可能是行电流太小，说明行负载中有开路的情况，使负载减轻。

第三种可能是行电流太大，可以根据行电流过量的情况对故障性质作初步估计。若行电流大约是正常值的两倍，而且行输出管很烫，可能是行输出变压器的次级负载中有短路或严重漏电的元件；若行电流大约是正常值的三倍，而且行输出变压器发烫，可能是行输出变压器内部绕组有局部短路的情况；若行电流大约是正常值的四倍，而且行输出管不热，则可能是行输出管或行阻尼管已被击穿。

4．直流电压检测法

###### （1）检测行输出管各电极直流电压

在一般情况下平均直流电压应略显负值。在维修中若测得发射结的偏置电压为-1 ~ -0.4 V，表明有行频脉冲加到行输出管基极，行输出管以前的电路基本正常。若完全测不到偏置电压，表明无激励脉冲输入，应重点检测行激励级及前面的集成电路部分。

###### （2）检测行激励级直流电压

长虹R2118A型机中行激励管为V431，集电极电压正常电压为18 V；当其截止时，电压等于电源电压+24 V或明显升高；当行激励变压器两端接地电容漏电、击穿或行激励管击穿时，电压远远低于18 V，而且降压电阻R434异常发烫或冒烟。

##### 5．“dB”电压检测法

所谓“dB”电压检测法，是指用万用表的“dB”挡判断有无脉冲电压，估测其幅度变化的一种检测方法。

通过检测行输出管集电极的“dB”电压值，可以近似地估计逆程反峰电压的高低，从而对故障作出某种判断。（以21英寸的彩色电视机为例，引导学生分析）

##### 6．集成电路行振荡器的检测

检查集成电路行振荡器的主要方法是直流电压检测法，即测量各有关引出脚的电压与电路图中比较，若与标出的电压相同或相近，可认为集成电路内电路与外电路工作基本正常。在各引出脚的检测中，行脉冲电压输出脚是关键电压检测脚。

三、行扫描电路的波形测试

##### 1．行扫描电路中关键检测点的波形

长虹R2118A型彩电行扫描电路关键检测点的波形如图所示。检测（a）、（b）、（c）三点的波形，可以对集成电路行扫描前级、行激励级和行输出级的工作状态有清楚的了解。

##### 2．示波器的调试及有关准备工作

（结合示波器，引导学生观察，学会其使用方法。）。

练习法。

练习：

1．简述行扫描电路的常见故障现象？

2．简述对行扫描电路常见故障的检测方法？

小结：在本次课中，分别对行扫描电路的常见故障和检测方法分别进行了研究，希望同学们在理解这些知识的基础上初步形成有关行扫描电路的检修技能，为以后的有关彩电维修方面的技能训练打下坚实基础。

作业： 7-10

板书：

第四节 行扫描电路故障检修

一、行扫描电路常见故障

二、行扫描电路故障的主要检测程序及常用检测方法

1．直观检查法

2．在路电阻检测法

3．直流电流检测法

4．直流电压检测法

5．dB电压检测法

6．集成电路行振荡器的检测

#### 三、行扫描电路的波形测试

##### 1．行扫描电路中关键检测点的波形

##### 2．示波器的调试及有关准备工作

【课题】

第五节　场扫描电路分析与故障检修

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解场输出集成电路的常用型号，理解LA7837集成电路组成及信号流程。认识场扫描电路常见故障现象，初步掌握场扫描电路常用的检测方法。

2．能力目标：培养学生的分析解决问题能力、动手操作能力和检修有关场扫描电路常见故障的技能。

3．情感目标：培养学生的创新精神、对彩电技术的专研精神、奉献于社会的意识。

【教学重点】场扫描电路的常见故障现象及检测方法。

【教学难点】对检测方法的理解与运用。

【教学方法】复习法、读书指导法、分析法、演示法、练习法。

【课时安排】2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

复习法。

〖导入〗（4分钟）

师生互动：让学生回答下列问答题

1．简述行扫描电路的常见故障现象？

读书指导法、分析法、演示法

2．简述对行扫描电路常见故障的检测方法？

〖新课〗

第五节　场扫描电路分析与故障检修

一、场扫描后级的常见电路形式及检修注意事项

目前，彩色电视机的场输出电路普遍采用专用集成电路。常用型号有：LA7830、LA7837、LA783、8LA7840、uPC1378H、AN5515、AN5511、TA8403、TA8427K等。

二、集成化场输出级的电路分析

##### 1．专用场输出集成电路LA7837/LA7838简介

LA7837和LA7838专用场输出集成电路，在A3、A6机芯的“LA单片机”以及其他类型的彩色电视机中都有着广泛的应用。

（1）LA7837与LA7838的区别

LA7838成与LA7837基本相同，可以互换。两者之间的主要差别在于允许流过的偏转电流峰—峰值不同，LA7837输出的偏转电流小，为IP−P=1.5 A，适用于小尺寸显像管作场扫描输出电路；而LA7838输出的偏转电流大，为IP−P=2.2 A，适用于大尺寸显像管作场扫描输出电路。

（2）电路组成

LA7837的内部电路如图所示，它主要由场扫描触发输入电路、单稳态多谐振荡器、场幅恒定控制电路、锯齿波形成电路、场激励电路、场输出级功率放大器、泵电源电路、过热保护电路等组成。

（3）电路特点

只需外部加入场激励脉冲触发信号，便能完成全部扫描作用。而且它与场扫描前级的小信号处理部分不存在复杂的交流、直流反馈。这样，它有更好的隔行扫描特性，减少了帧抖动。

LA7837内部自带激励放大器，场扫描电路的总增益仅决定于LA7837本身，减少了组合增益偏差而引起的自激振荡等问题。

LA7837内不仅含锯齿波形成电路，还设有50／60 Hz场频切换时场幅稳定电路，适合在50 Hz或60 Hz场频下工作，更有利于“多制式”接受，因为不同制式的场扫描频率变化时，其输出直流变化小，场幅度不会受到影响。

三、场输出级的故障检修

1．场扫描电路常见故障：

一条水平亮线、场幅不足或卷边、场不同步等。其中以一条水平亮线为最典型。

2．长虹R2118A场输出级一条水平亮线故障的检修

其检修方法有：

（1）电压法

（2）干扰法

（3）波形法。

用电压法主要是测LA7837（1）、（8）脚的直流工作电压；

干扰法主要是利用万用表的电阻档向LA7837的（2）脚输入杂波信号，同时观察荧光屏上的水平亮线是否能展开，从而进一步缩小故障范围；

波形法是用示波器测量LA7837的（2）、（6）和（12）脚的波形。

检测时可参考图进行。

练习法。

练习：

1．简述LA7837电路？

2．简述场扫描电路的常见故障现象？

3．简述对场扫描电路常见故障的检测方法？

小结：在本次课中，分别对LA7837电路的组成及特点、扫描电路的常见故障现象以及检测方法分别进行了研究，希望同学们在理解这些知识的基础上初步形成有关场扫描电路的检修技能，为以后的有关彩电维修方面的技能训练打下坚实基础。

作业：  7-11、7-12

板书：

第五节 场扫描电路分析与故障检修

一、场扫描后级的常见电路形式及检修注意事项

#### 二、集成化场输出级的电路分析

##### 1．专用场输出集成电路LA7837/LA7838简介

（1）LA7837与LA7838的区别

（2）电路组成

（3）电路特点

三、场输出级的故障检修

1．场扫描电路常见故障：

2．长虹R2118A场输出级一条水平亮线故障的检修

其检修方法有：

（1）电压法

（2）干扰法

（3）波形法。