【课题】

第八章　遥控系统的电路分析与故障维修

第一节　彩色电视机遥控系统概述

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解遥控系统的类型；理解电压与频率合成式遥控系统以及I2C总线控制系统的组成及工作过程。

2．能力目标：培养学生的识图能力、形象思维能力、分析解决问题能力，为检修遥控系统常见故障奠定一定的理论基础。

3．情感目标：培养学生的学习兴趣、专业素养和就业意识。

【教学重点】I2C总线控制系统的组成、“双向”“串行”的特点功能及工作过程。

【教学难点】I2C总线控制系统“双向”“串行”的特点及串行数据基本格式的理解。

【教学方法】读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

〖导入〗（1分钟）

读书指导法、分析法、演示法

随着电视广播事业的发展，遥控彩色电视机已经成为电视机市场的主流。因此，作为一名从事彩电行业的人员，有必要系统的学习遥控系统方面的理论知识，同时还要注重对其故障检修方面的技能形成和提高。

〖新课〗

第一节　彩色电视机遥控系统概述

彩色电视机遥控系统分为电压合成式和频率合成式两类。普及型遥控彩电中均采用电压合成式，新型大屏幕遥控彩电常采用频率合成式。I2C总线控制系统使彩电的遥控功能更加完善、性能更加稳定，所以越来越多的彩色电视机已开始应用这一技术。

一、电压合成式遥控系统

1．电路组成

电压合成式遥控系统的基本电路如图所示，它由红外遥控发射器、红外遥控信号接收器、微处理器（CPU）、存储器和接口电路等几个部分组成。

2．工作过程

电压合成式遥控系统将高频调谐器各接收频道所需的调谐电压、频段切换电压及其它控制电压以数字信号的形式存储在可改写的只读存储器中。在遥控操作时，通过特定的指令，传到控制中心的微处理器，由微处理器从存储器中取出相对应的数字信号，经接口电路完成D/A（数字/模拟）转换，变成直流控制电压，实现特定的控制功能。

遥控彩色电视机可以在一定距离范围内，通过遥控板实现电视机的开/关、选台、音量调节、对比度调节、亮度调节等多种控制功能。遥控板实际上就是一个遥控发射器，它的功能是通过电—光转换，把高频载波电信号变成红外线光信号发射出去。

二、频率合成式遥控系统

1．系统组成

基本电路如图所示。与电压合成式遥控系统相似，关键是增加了锁相环路、基准信号源和分频控制电路三个部分。由高频调谐器的本振电路、前置分频器、可编程分频器、鉴相器及低通滤波器组成闭合的锁相环路系统。

2．工作过程

利用锁相环路原理，将高频调谐器输出的本振信号f0 经前置分频器分频后与基准频率在鉴相器进行频率、相位的比较，将产生的误差信号反馈到本振电路，从而使本振的频率和相位都很准确。

举例：调谐选台。

三、I2C总线控制系统

1．I2C总线及其控制系统的组成

（1）I2C总线

I2C总线（I2C BUS）是英文的缩写，中文译名应为“集成电路间总线”。目前，I2C总线控制技术越来越广泛的应用于彩色电视机的遥控系统。

在I2C总线控制系统中，所有控制功能都通过时钟线（SCL）和数据线（SDA）线来完成，既减少了引出脚，又提高了控制性能。

（2）系统组成及特点

所有受控功能的器件（或集成电路）都连接在两条总线上，如图所示。各种控制信息和受控中的反馈信息都通过这两根线传输，其中数据线（SDA）用来传输控制信息，控制信号按数据结构的格式呈串行排列，既可以将CPU的控制信号传给受控器件，也可以将受控器件的信息回传给CPU，具有“双向”“串行”的特点，因而这根线被称为是“双向串行数据线”；另一根时钟线（SCL）用来传输时钟信号，时钟线是识别数据的基础，要靠时钟才能对电路中传输的各种数据准确“解码”防止失误，它也具有“串行”的特点，因而被称为“串行时钟线”。“双向串行数据线”和“串行时钟线”配对组成I2C传输总线，在电路图中常以I2C BUS表示。

2．I2C总线接口电路

如图所示，I2C总线上挂接了8个不同功能的受控集成电路，每一个受控集成电路都应有I2C总线标准接口，其方框结构如图所示。（结合图示引导学生分析）

3．I2C总线系统中数据的传输

所有控制信号均为二进制数据，通过二进制编码来产生不同的控制指令。基本格式如图所示。每一个字节必须为8位二进制码（即8bit），但每次传送的字节不受限制。结合图示，可将串行数据分成以下几个部分：

第一部分为起始信号。第二部分为被控器件（或集成电路）地址位。第三部分为读/写控制位。第四部分为“应答” 位，即图中第9位。第五部分为终止信号。

4．I2C总线控制系统的功能简介

（1）操作功能

在图中，电压合成式遥控系统所能完成的各种操作功能，如音量控制、低音控制、高音控制、亮度控制，I2C总线控制系统都能完成。

（2）调整功能

将在普通彩电中的副亮度、副对比度、副色度、场幅、场线性等调节元件，设置为受控的单元电路，或对其工作方式进行设定，通过遥控器或本机操作键即可进行调整。

（3）故障自检功能

具有故障自检功能，主控CPU可对各受控集成块的工作状态进行监测。

练习法。

练习：

1．遥控系统有哪几种类型？

2．简述电压合成式遥控系统的组成及功能。

3．简述I2C总线控制系统的组成及功能。

小结：在本次课中，分别对电压合成式、频率合成式和I2C总线控制遥控系统组成及功能进行了研究，希望同学们在理解这些知识的基础上形成一定的有关遥控系统认知能力，为以后的有关遥控系统技能训练打下理论基础。

作业：8-1、8-2

板书：

第一节 彩色电视机遥控系统概述

一、电压合成式遥控系统

二、频率合成式遥控系统

三、I2C总线控制系统

1．I2C总线及其控制系统的组成

（1）I2C总线

（2）系统组成及特点

2．I2C总线接口电路

3．I2C总线系统中数据的传输

4．I2C总线控制系统的功能简介

（1）操作功能

（2）调整功能

（3）故障自检功能

【课题】

第二节　红外遥控接收器的基本工作原理及故障检修

新授课

【教学目标】

1．知识目标：认识红外遥控接收器的基本结构、集成电路红外遥控光电模块HS0038的特点，能识读其典型应用电路。初步掌握红外遥控接收器常见故障的检修方法。

2．能力目标：培养学生的识图能力、形象思维能力、分析解决问题能力，检修红外遥控接收器常见故障的认知能力。

3．情感目标：培养学生的创新意识、专业素养和良好的职业道德。

【教学重点】红外遥控接收器常见故障的检修方法。

【教学难点】对集成电路红外遥控光电模块HS0038特点的理解。

【教学方法】复习法、读书指导法、分析法、演示法、练习法。

复习法

【课时安排】2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

〖导入〗（4分钟）

师生互动：让学生回答下列问答题

1．简述电压合成式遥控系统的组成。

2．简述频率合成式遥控系统的组成。

3．概述I2C总线控制系统的组成。

读书指导法、分析法、演示法

〖新课〗

第二节　红外遥控接收器的基本工作原理及故障检修

遥控彩色电视机可以在一定距离范围内，通过遥控板实现电视机的开/关机、选台、音量调节、对比度调节、亮度调节等多种控制功能。遥控板实际上就是一个遥控发射器，它的功能是通过电—光转换，把高频载波电信号变成红外线光信号发射出去。

一、红外遥控接收光电模块HS0038的特点

1．红外遥控接收器的作用

红外遥控接收器装在电视机内的板面上，其作用是接收红外遥控发射器发送的红外遥控信号，将其解调出功能指令码，送到微处理器去识别与处理。

2．早期生产的红外遥控接收专用集成电路的特点

在使用时，需要外接红外光电二极管及其他外围元件，典型应用如图所示。它们需要采用金属外壳封装，否则容易受到外界的干扰，其遥控距离也比较有限。

3．红外遥控接收光电模块HS0038的特点

长虹2118A型机中采用的是红外遥控接收光电模块HS0038，大大提高了抗干扰性能和控制灵敏度，使遥控距离更远。

二、HS0038的内部电路组成及典型应用电路

1．电路组成

HS0038的内部电路组成如图所示。

下图是典型应用电路。由图可知，它主要由光电二极管、AGC放大器、带通滤波器、控制电路、比较器、输入触发器、施密特触发器及输出电路等组成。 HS0038采用3脚封装：①脚为接地端；②脚为5 V电源电压输入端；③脚为遥控脉码输出端，其输出直接加到微处理器的遥控脉码信号输入端。

2．工作过程（指导学生看书分析概述）

三、红外遥控发射与接收的常见故障检修

故障现象：

按动遥控板无法实现电视机的开/关机、选台及音量调节等控制功能，说明遥控失灵。

故障原因：

遥控失灵可能会由三个方面的原因造成：一是遥控发射端出问题；二是遥控接收端出问题；三是主控微处理器中的遥控脉码信号处理部分出问题。如何判别遥控失灵是由哪一方面的原因造成至关重要。

1．故障部位的鉴别

确认故障部位的方法：按电视机面板上的各功能键，若均能正常控制，但使用遥控器进行操作时部分或全部按键失效，说明故障是在遥控发射器或红外接收器部分，这时需要进一步鉴别故障部位。

为了更进一步判别有无红外信号发射，可采用收音机接收法。（演示动画引导学生观察分析）

还可以采用替换法实验，即用这个遥控板去控制另外一台相同的彩色电视机，若控制有效，说明遥控板无故障。

2．红外遥控发射器常见故障的处理

（1）电源供电故障

如果电源输入端的供电电压下降到2.2 V以下，则遥控板就不能正常工作。应及时更换新电池。

另外，电池的弹簧夹过松、夹子氧化、锈蚀造成接触不良也会影响遥控板的正常工作。

（2）按键接触不良（引导学生结合图分析与概述）

（3）振荡电路停振

遥控器在使用过程中，如遇跌落或强烈振动，陶瓷谐振器极易损坏。更换时最好是买原455 kHz陶瓷谐振器（晶振）。

（4）激励管或红外发光管故障

可采用上面介绍的收音机法和替换法相结合来判断。

3．遥控接收器常见故障的检修

（1）故障部位

对于采用HS0038或类似红外遥控接收光电模块的电视机，需重点检查相关电路的接插件或接头是否接触不良。包括：

1）主基板向红外接收器提供+5 V电源；

2）红外接收器接收的遥控信号经接插件输送到遥控主板；

3）这三路中任何一路接触不良都会造成遥控失灵。两者之间的地线必须良好接触。

（2）故障原因：

早期红外接收单元的电视机，还需要考虑是否红外接收二极管失效、专用集成电路损坏或其它因素。因为红外接收二极管是将接收到的红外光转换成电信号的关键器件，如果它的光敏特性下降或失效，必然影响遥控距离或使遥控失灵。

二极管在屏蔽罩内的位置不准，也会造成遥控失灵。红外接收器一般都是单独做成一个部件，外面用金属外壳加以屏蔽，以防止外来干扰和便于将其安装在电视机面板上。若印制板在屏蔽罩内的位置发生移动，或二极管未能对准屏蔽罩上的圆孔，将造成红外光部分被屏蔽罩阻挡，从而失去了对机内电路的控制。

练习法

练习：

1．简述红外遥控接收器的基本工作原理。

2．概述红外遥控接收器常见故障的检修。

小结：在本次课中，分别对红外遥控接收器的基本工作原理、红外遥控光电模块HS0038的特点、红外遥控接收器常见故障的检修等有关知识进行了研究，希望同学们在理解这些知识的基础上能灵活加以应用，解决红外遥控接收系统的有关问题。

作业： 8-3、8-4

板书：

第二节 红外遥控接收器的基本工作原理及故障检修

一、红外遥控接收光电模块HS0038的特点

二、HS0038的内部电路组成及典型应用电路

1．电路组成

2．工作过程

三、红外遥控发射与接收的常见故障检修

1．故障部位的鉴别

2．红外遥控发射器常见故障的处理

（1）电源供电故障

（2）按键接触不良

（3）振荡电路停振

（4）激励管或红外发光管故障

3．遥控接收器常见故障的检修

（1）故障部位

（2）故障原因

【课题】

第三节　电视机遥控系统中的微处理器及正常工作的条件

新授课

【教学目标】

1．知识目标：理解微处理器LC864525的主要功能、正常工作条件。

2．能力目标：培养学生的形象思维能力、分析解决问题能力，初步具有检修长虹R2118彩电红外遥控接收器常见故障的认知能力。

3．情感目标：培养学生的学习兴趣、专研彩电技术的精神。

【教学重点】微处理器LC864525的主要功能和正常工作条件。

【教学难点】对微处理器LC864525所组成的遥控系统电路的识读。

【教学方法】复习法、读书指导法、分析法、演示法、练习法。

复习法

【课时安排】2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

〖导入〗（4分钟）

师生互动：让学生回答下列问答题

1．简述红外遥控接收光电模块HS0038的特点。

2．简述红外遥控发射器常见故障的处理方法。

〖新课〗

读书指导法、分析法、演示法

第三节　电视机遥控系统中的微处理器及正常工作的条件

一、电视机遥控系统的组成

长虹R2118A型机遥控系统主要控制功能方框图，它的具体电路如图所示。由图可以看到微处理器 D701（LC864525）是整个遥控系统的中心，可将整个遥控系统分为控制与受控两大部分：其中遥控接收、本机键盘、存储器、系统时钟及微处理器本身属控制部分；图中其它电路均属受控部分，包括对待机/开机、调谐器、伴音制式切换、伴音功放、以及亮度、对比度、色饱和度、色调等电路的控制。

二、电视机遥控系统中的微处理器和存储器

1．微处理器 LC864525简介

（1）微处理器及功能

微处理器，又称之为 CPU 或中央处理器，它是电视机中整个控制系统的“大脑”。具有计算机微处理器的基本特性，即能够执行各种指令，几乎所有的运算、控制都是由它来处理的。在各种电视机中，它的主要作用就是接收遥控或键扫输入的控制指令信号，译码并发出对相应电路的控制信号，使受控电路按照控制指令的要求完成相应的控制功能。

（2）长虹彩电微处理器型号

型号为LC864525，D701是它在长虹R2118A型机中的编号。

LC864525是三洋公司专为电视机遥控系统设计的8 bit微处理器，因其内部只读存储器的容量为25 kB，故取名为LC864525。用于各种A6、A3机芯的长虹彩色电视机，其内部电路组成如图所示。

（结合上图引导学生分析）

LC864525（CHT0403-5H61）管脚定义

| 功能 | 脚号 | LC86452端口 |  | 脚号 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B/B控制输出* | 1 | P10 | P07 | 52 | 耳机开/关控制输出，预置输出1* |
| SDA（I2C BUS数据） | 2 | P11 | P06 | 51 | 晶体A/B选择 |
| SDA（I2C BUS数据） | 3 | P12 | P05 | 50 | Sys0输出，预置输出3 |
| AV/SECAM控制 | 4 | P13 | P04 | 49 | Sys1输出，预置输出4 |
| 预置（选择）输入1* | 5 | P14 | P03 | 48 | 定时器LED，预置输出5 |
| 预置（选择）输入2* | 6 | P15 | P02 | 47 | S-VHS开/关控制输出* |
| 电源开/关控制输出 | 7 | P16 | P01 | 46 | 消色器输入（PAL/NTSC） |
| 调谐电压（VT）输出 | 8 | P17 | P00 | 45 | SECAM消色输入 |
| 数字电路地 | 9 | DVSS | P73 | 44 | 遥控指令输入 |
| OSC1（12 MHz震荡输入） | 10 | CF1 | P72 | 43 | SD（识别）输入（TV） |
| OSC1（12 MHz震荡输出） | 11 | CF2 | P71 | 42 | 行同步一致性（符合门）输入（AV） |
| 数字电路VDD（5 V） | 12 | DVDD | P70 | 41 | 保护（过载）检测输入 |
| 2AFT输入 | 13 | P90 | PWM9 | 40 | 重低音控制输出* |
| 本机键1 | 14 | P91 | PWM8 | 39 | 音量控制PWM输出* |
| 本机键2* | 15 | P92 | PWM7 | 38 | 波段UHF控制输出 |
| 伴音制式预置 | 16 | P93 | PWM6 | 37 | 波段V-H控制输出 |
| 复位端（REST） | 17 | RES | PWM5 | 36 | 波段V-H控制输出 |
| LC1（14.11 MHz OSD震荡） | 18 | CL1 | PWM4 | 35 | AV1 * |
| LC2（14.11 MHz OSD震荡） | 19 | CL2 | PWM3 | 34 | AV0 * |
| PLL滤波器 | 20 | FILT | PWM2 | 33 | 色度控制PWM输出 |
| 模拟电路VDD（5 V） | 21 | AVDD | PWM1 | 32 | 对比度控制PWM输出 |
| 模拟电路地 | 22 | AVSS | PWM0 | 31 | 清晰度控制PWM输出 |
| 亮度控制电压输出 | 23 | DAO | BLANK | 30 | 快速消隐脉冲输出 |
| TINT-PAL/NTSC控制输出 | 24 | DA1 | BLUE | 29 | 字符B（蓝）信号输出 |
| 场同步信号输入 | 25 | VS | GREEN | 28 | 字符G（绿）信号输出 |
| 行同步信号输入 | 26 | HS | RED | 27 | 字符R（红）信号输出 |

2．存储器ST24C02简介

（1）存储器的作用

存储器是微处理器中存放数据和各种程序的装置。遥控系统所需要的各种功能特性及工作程序固化在内部的只读存储器（ROM）中。

（2）存储器的工作过程

（指导学生看书，分析与概述。）

（3）长虹R2118A型机中的存储器ST24C系列简介

（结合相关框图引导学生分析与概述）

现以R2118A型机中的应用为例介绍ST24C02各引出脚的作用：

①脚、②脚、③脚、④脚均接地。

⑤脚为I2C BUS串行数据输入/输出。SDA线可进行数据双向传送。

⑥脚为I2C BUS串行时钟信号输入端。SCL线传送主控器（微处理器）发出的时钟信号。

⑦脚接地，ST24C02可进行正常的读/写操作。

⑧脚为电源电压Vcc输入端。常用5 V，可在低压和标准工作电压下工作，电压范围为2 ~ 5.5 V。

三、微处理器正常工作的基本条件

在电视机机进入正常工作状态之前，微处理器必须具备如下条件才能进入正常工作状态：（结合相关电路引导学生分析与概述）。

1．微处理器的+5V供电必须正常

2．开机复位电压必须正常

3．系统时钟振荡必须正常

4．键扫描电路不能有短路故障

5．存储器D702必须正常

练习法

练习：

1．简述长虹R2118A型机遥控系统的组成。

2．概述微处理器的功能。

3．概述存储器的作用。

小结：在本次课中，分别对电视机遥控系统的组成、其中的主要器件微处理器的功能和正常工作条件等有关知识进行了研究，希望同学们能灵活运用这些知识，解决红外遥控接收系统的实际问题。

作业： 8-5

板书：

第三节 电视机遥控系统中的微处理器及正常工作的条件

一、电视机遥控系统的组成

二、电视机遥控系统中的微处理器和存储器

1．微处理器 LC864525简介

（1）微处理器及功能

（2）长虹彩电微处理器型号

2．存储器ST24C02简介

（1）存储器的作用

（2）存储器的工作过程

（3）长虹R2118A型机中的存储器ST24C系列简介

三、微处理器正常工作的基本条件

1．微处理器的+5 V供电必须正常

2．开机复位电压必须正常

3．系统时钟振荡必须正常

4．键扫描电路不能有短路故障

5．存储器D702必须正常

【课题】

第四节　遥控系统的主要控制功能及受控电路

新授课

【教学目标】

1．知识目标：理解长虹R2118A型机遥控系统对遥控开、关机控制、调谐选台电路以及亮度、对比度、色饱和度、色调等控制过程，初步掌握调谐选台电路故障的检修方法。

2．能力目标：培养学生的识图能力、形象思维能力、分析解决问题能力，为检修微处理器LC864525常见故障奠定理论基础。

3．情感目标：培养学生的学习兴趣、专研彩电技术的精神。

【教学重点】调谐选台电路控制过程、调谐选台电路故障的检修方法。

【教学难点】对调谐选台电路控制过程的理解。

【教学方法】复习法、读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】2课时（90分钟）。

复习法

【教学过程】

〖导入〗（5分钟）

师生互动：让学生回答下列问答题

1．简述长虹R2118A型机遥控系统的组成。

读书指导法、分析法、演示法

2．简述微处理器LC864525的主要功能和正常工作条件。

〖新课〗

第四节　遥控系统的主要控制功能及受控电路

以长虹R2118A型机为例对主要遥控功能进行简要的分析。

一、对电源部分的控制

1．状态指示灯控制电路

其具体电路见下图，它由V721、VD721、D701、R795、R796、R725、R726等元件组成，现简要分析如下。

（1）待机状态

此时，总电源开关S501已导通，而主电源处于关机状态，微处理器脚输出低电平， V721的发射结正偏电压很高，处于饱和导通状态，其集电极和发射极之间相当于短路，使R726与R725并联，此时指示灯的限流电阻值为230 Ω左右，与1.2 kΩ时相比阻值大大减小，流过指示灯的电流最大，发光最强，因此指示灯VD721在待机状态时发光最亮。

（2）工作状态

处于正常收看电视节目的工作状态时，D701脚输出高电平，由于V721的发射极和基极电位接近，V721处于截止状态，指示灯的发光电流是经限流电阻R726后提供，由于R726阻值较高(1.2 kΩ)，指示灯电流较小，亮度较暗。

（3）定时开机（待机状态）

如果主电源关断，而电视机又设置了定时开机（待机状态）后，微处理器D701的脚输出0.25 Hz、占空比为3:1的脉冲。在此脉冲的作用下，V721每隔4 s导通一次，导通1 s、截止3 s。因此，指示灯VD721亮1 s，暗3 s地周期性变化，以显示该机已设置了“定时开机”状态。

2．遥控开、关机电路

（1）由 “待机状态”进入“工作状态”

微处理器CPU⑦脚由高电位转为低电位，接通整机的直流供电，电视机才能正常收视。

（2）由 “工作状态”进入“待机状态”

CPU⑦脚由低电位转为高电位，停止整机的直流供电，电视机停止工作。

（3）定时关、开机

如果电视机设置了定时关机或定时开机，则⑦脚的输出电平会在微处理器内计时电路的控制下定时翻转，对整机主电源定时关断或开启。

二、对调谐器及节目选择、预置的控制

1．调谐选台电路的作用及组成

（1）调谐选台电路的作用是：①产生频段切换信号；②产生调谐选台电压；③完成自动频率微调。

（2）调谐选台电路组成

包括微处理器、频段切换电路、调谐电压产生电路和AFT控制电路等，具体电路如图所示。

2．调谐选台电路的基本工作原理

（指导学生结合有关电路分析与概述）

（1）频段切换电路

频段预选表

| LC864525 |  |  | 频段切换开关 |  |  | 调谐器频段 |  |  | 工作频段/MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚 | 脚 | 脚 | V103 | V104 | V105 | V-L | V-H | UHF |  |
| L | H | H | ON（导通） | OFF | OFF | H | L | L | 48.5~167 |
| H | L | H | OFF（截止） | ON | OFF | L | H | L | 167~470 |
| H | H | L | OFF（截止） | OFF | ON | L | L | H | 470~870 |

（2）调谐选台电压产生电路

（3）AFT控制电路

3．调谐选台电路的故障检修

（指导学生结合有关电路与图形分析）

（1）不能接收某个频段的电视节目

a．VHF-L频段无图像、无伴音，其余频段能正常接收。

应检查电视机搜台进入VHF-L预选频段时LB端子上的工作电压，正常工作时应为11.4 V左右，而此时电压为0 V，表明V103可能有问题。检查V103各极电压：发射极为12 V；基极为6 V；集电极为0 V，表明发射结已经开路，据此更换V103后，故障消除。

b．UHF频段无图像、无伴音，其余频段能正常收看。

检修思路与上例一样，由同学们自行分析。

（2）节目不能锁定的故障检修

在自动搜索选台的过程中，选到电视节目后不能记忆，图像在屏幕上只能稳定1 ~ 2 s，然后继续搜台，周而复始。

应检测：

a．调谐选台电压产生电路工作是否正常。

b．AFT控制电路是否正常。

c．有无电视识别信号进入微处理器。

三、对亮度、对比度、色饱和度、色调等控制

练习法

R2118A型机对亮度、对比度、色饱和度、色调、清晰度及音量等进行的调整控制，是由微处理器D701输出的七路模拟量控制信号来实现的，其具体电路如图所示。其中亮度和色调是直接输出直流控制电压进行调整；其他均输出脉宽调制数字信号（PWM），需外接积分电路进行数字／模拟变换，经低通滤波后变成平滑的直流控制电压进行调整，有关电路的具体调整和控制过程详见动画演示。

练习：8-6、8-7

小结：在本次课中，分别对长虹R2118A型机遥控系统的有关遥控开、关机控制、调谐选台电路的作用和组成以及亮度、对比度、色饱和度、色调控制等进行了学习，并研究了调谐选台电路故障的检修方法，希望同学们在灵活应用这些知识完成课后作业的基础上，能解决遥控系统的实际问题。

作业： 8-8、8-9

板书：

第四节 遥控系统的主要控制功能及受控电路

一、对电源部分的控制

1．状态指示灯控制电路

（1）待机状态

（2）工作状态

（3）定时开机

2．遥控开、关机电路

（1）由“待机状态”进入“工作状态”

（2）由“工作状态”进入“待机状态”

（3）定时关、开机

二、对调谐器及节目选择、预置的控制

1．调谐选台电路的作用及组成

（1）调谐选台电路的作用

（2）调谐选台电路组成

2．调谐选台电路的基本工作原理

（1）频段切换电路

（2）调谐选台电压产生电路

（3）AFT控制电路

3．调谐选台电路的故障检修

（1）不能接收某个频段的电视节目

（2）节目不能锁定的故障检修

三、对亮度、对比度、色饱和度、色调等控制