【课题】

第九章　整机的故障检修

第一节　整机故障检修步骤及注意事项

新授课

【教学目标】

1．知识目标：理解整机故障检修的基本原则和主要步骤。

2．能力目标：培养学生的逻辑思维和形象思维能力、分析解决问题能力。

3．情感目标：培养学生的学习兴趣、就业意识。

【教学重点】整机故障检修的主要步骤。

【教学难点】正确理解整机故障检修的主要步骤在彩电检修中的运用。

【教学方法】读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

〖导入〗（1分钟）

通过前面的学习，对彩电各部分电路的基本工作原理已经有了比较清楚的了解，对各部分电路的常见故障有了一定的处理能力。但是，作为整机来说，电路故障之间相互牵连、相互影响，故障的形式也多种多样。同一故障现象，其发生原因是多种多样的，甲电路或乙电路有问题都可导致该故障发生，还可能是几个电路同时存在故障所致。这一切都需要不断的实践，站在整机的角度来思考和分析问题。因此，有必要对彩电整机故障检修的有关知识进行研究。

读书指导法、分析法、演示法

〖新课〗

第一节 整机故障的检修步骤及注意事项

在对整机故障进行检修时，关键是要能够判断故障究竟是在哪一个局部电路中，或与哪几个局部电路有关，只要这个问题判断准确了，即可按照前面介绍过的检测方法对其进行检测，并迅速排除故障。

一、整机故障检修的基本原则

检测整机故障的基本原则是：仔细观察、认真思索、正确分析、准确判断

二、整机故障检修的主要步骤

1．全面了解故障情况

“问诊”是重要的一步，即通过向用户询问，全面了解故障电视机的情况。询问内容大体如下：

（1）故障发生的经过

（2）故障电视机的使用年限

（3）用户所在地交流电网的波动情况

（4）电视机的使用环境

（5）故障电视机是否送他人修理过。

2．直观检测，初步判定故障范围

直观检测不仅可以排除假故障的可能性，更重要的是对“问诊”时初步作出的结论进行核实。这有两种可能性：第一种可能性是直观检测的结果与“问诊”时下的结论一致。即故障判定在某一电路中，可作好对这一电路进行仔细检测的准备工作；第二种可能性是直观检测的结果与“问诊”时结论不一致，这就需要对“问诊”时下的结论进行修正，从而保证下一步的检测工作大方向正确。

3．缩小故障范围，找到故障点

要求按照正确的检测程序，选择符合故障特点的检测方法。一般方法是，先从大范围压缩到小范围，再由小范围压缩到某一点，即最终准确判定某一故障元件。对于集成电路电视机，第一步需要判定是以哪一个集成块为中心的一部分电路出故障；第二步则需要判定是以哪一些功能方框为中心的电路区段出故障，即以某一信号的处理过程为主线将有关功能方框串起来；第三步判定在故障区段内是外部还是内部出故障，一般规律是先查外部后查内部，最后确定故障点。

4．检修完成后的整机调试和检修记录

（1）检修完成后的试用

试用一段时间，这是为了达到以下两个目的：

a．元件老化处理。这种老化处理会有利于性能的稳定、有益无害。

b．避免隐患未除。在电视机检修中有时会有这样的情况：更换了已经损坏的某个元件后，电视机暂时恢复正常，但工作数小时后旧病复发，新换上去的元件又被烧坏。这说明导致该元件损坏的另一故障未被发现，对故障原因的探索有待向更深的层次进行。

（2）修复后的整机调试

在更换故障元件时，要仔细检查、认真调试，力争使其恢复到原有的水平。

（3）检修记录

检修记录可将维修经验不断的积累并上升到理论的高度，总结出许多有价值、有规律性的东西，从而使自己成为一名具有较高技术素养的维修者。

三、整机检修中需要注意的几个问题

可以走的捷径要走，能够避免的麻烦要尽力避免，做到该快则快、该慢则慢、快而不乱。以下几点先后顺序供检修时参考。

1．先外后内

所谓“先外后内”是指在处理电视机故障时，一般要先检查机箱外部可能出现的种种故障，再打开后盖检查内部电路。如电源插头内部断线导致“三无”故障，或有线电视网络的用户线断线而导致无图无声故障。

对于集成电路部分的检修也要注意先外后内，即先要确认外部分立元件无故障，再检查集成块内部电路。

2．先简后繁

在多起故障同时或相继出现的情况下，要按照电源、光栅、图像、彩色、伴音的顺序进行查找。在处理具体故障时，可以采取先简后繁或先易后难的顺序进行，即：

（1）先处理常见故障，后处理特殊故障。

（2）明显故障，单刀直入；复杂故障，按部就班。

（3）先采用简便易行的检测方法，若不能准确判断故障时，再采用贵重检测仪器或操作过程比较复杂的检测方法。

3．先研究电路、后采取行动

（1）非典型电路故障电视机的检修

在处理非典型电路电视机的故障时，一定要先把准备重点检修部分的电路图看懂，再采取检修行动，否则检修工作容易陷人盲目和混乱之中。在识读这些陌生电路时，可以采取以下方法：

a．查找集成电路手册，明确各引出脚的功能和基本的信号流程，了解各引出脚的典型电压检测值。

b．清理供电系统，明确被分析电路的直流供电情况。

c．如果一时查找不到图中集成电路的技术资料，可采取与典型电路分段对照的方法，弄清信号的进口和出口，弄清主要引出脚的功能。

（2）无图纸故障电视机的检修

在处理此类故障时仍然要坚持先研究电路后采取行动的原则。但此时的电路不是来自现成的图纸，而是根据实物逐步绘制而成，绘出被重点怀疑部分的电路图。

练习法

仔细研究绘出的电路，查阅可供借鉴的资料，在图上标出可供检测时参考的电压数据，然后逐点检测、分析，只要细心，故障点是可以找到的。

练习：

1．简述整机故障检修的基本原则。

2．概述整机检修中需要注意的几个问题。

小结：通过本次课的学习，明确了彩电整机故障检修的基本原则、主要步骤和需要注意的问题，这都是以后彩电维修技能实训必备的知识，希望同学们能运用好这些知识指导以后的实践。

作业：

简述整机故障检修的主要步骤

板书：

第一节　整机故障的检修步骤及注意事项

一、整机故障检修的基本原则

二、整机故障检修的主要步骤

1．全面了解故障情况。

2．直观检测，初步判定故障范围。

3．缩小故障范围，找到故障点。

4．检修完成后的整机调试和检修记录。

（1）检修完成后的试用；

（2）修复后的整机调试；

（3）检修记录。

三、整机检修中需要注意的几个问题

1．先外后内；

2．先简后繁；

3．先研究电路、后采取行动。

（1）非典型电路故障电视机的检修；

（2）无图纸故障电视机的检修。

【课题】

第二节　整机故障的分类及常见故障的检修

新授课

【教学目标】

1．知识目标：初步掌握光栅类故障、图像及彩色类故障、伴音机类故障、遥控类故障和长虹R2118A型机常见故障的检修方法。

2．能力目标：培养学生的逻辑思维和形象思维能力、分析解决问题能力以及检修上述各类故障的技能。

3．情感目标：培养学生的创新意识和将自己的才智回报于社会的思想境界。

【教学重点】光栅类故障、图像及彩色类故障的检修方法。

【教学难点】对光栅类故障、图像及彩色类故障检修方法的理解与运用。

【教学方法】读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】2课时（90分钟）

〖导入〗（4分钟）

师生互动：让学生回答下列问答题

1．简述整机故障检修的基本原则。

读书指导法、分析法、演示法

2．简述整机故障检修的主要步骤。

〖新课〗

第二节　整机故障的分类及常见故障的检修

彩色电视机会出现各种故障现象，导致故障的原因也是各不相同的。本节将从整机的角度，把遥控彩色电视机的故障分为光、图、色、声、遥控五类，并分类介绍一些常见故障的检修方法。

一、光栅类故障的检修

光栅类故障的现象可以分为无光栅、光栅亮度异常、光栅线性不良、一条水平亮线、一条垂直亮线等。

现将光栅类故障所涉及的主要电路及故障原因分析如下：

1．由电源电路故障而引起的无光栅故障

常见的故障现象是“三无”，即无光栅、无图像、无伴音，检测各路直流电压均无输出。

2．由行扫描电路故障而引起的无光栅故障

由于行扫描电路是工作在高电压、大电流、大功耗状态下，因而发生故障的机会较多。如果遇到无光栅故障时，应首先检查这一部分，而且要特别谨慎，避免故障范围扩大。

3．由场扫描电路故障引起的光栅类故障

由场扫描电路故障引起的光栅类故障，其故障现象往往是一条水平亮线或光栅场幅不满，一般不牵连机内的其他电路。但是，如果场输出级设有保护电路或有控制电路，则会造成无光栅或光栅很暗的现象。

4．由亮度电路、显像管及周围电路引起的光栅故障

如果光栅故障是由亮度电路、显像管及周围电路引起，此时电视机可能会有伴音，还可能会有第二阳极电压。其主要的故障特征是显像管部分管脚电压异常，造成无光栅或光栅亮度异常。

5．由微处理器控制系统故障而引起的光栅故障

如果光栅故障是由于微处理器控制系统的故障而引起，可分成两类：一类是由于遥控系统的供电电路、开机复位电路、过载保护电路等导致无光栅；另一类是由于模拟量控制电路中的亮度控制、对比度控制等出现故障造成光栅异常。

6．由保护电路故障引起的无光栅故障

当电路出现使显像管阳极电压过高或束电流过大时，保护电路就动作，使集成电路的行扫描前级无激励脉冲信号输出，致使行输出电路停止工作，也会造成无光栅故障。因此，检修具有保护电路的机型时，必须先检查保护电路是否动作，然后再分析和处理其他故障，这样可以少走弯路。

二、图像及彩色类故障的检修

1．由高频调谐器引起的图像及彩色类故障

通常表现为收不到或收不好图像及伴音，处理这类故障首先要区分是高频调谐器本身故障，还是遥控调谐选台电路故障。

2．由图像通道引起的图像及彩色类故障

此类故障通常表现为图像或彩色的质量缺陷，图像不稳或色彩时有时无等，有时会影响到伴音，一般不会影响光栅。检修是根据光栅上的故障特征，仔细分析确定故障部位。

3．由解码器引起的彩色类故障

该类故障表现为无彩色或彩色畸变。处理时首先确认公共信号通道输出的彩色全电视信号和扫描电路送来的辅助信号是否正常，然后对彩色解码器中的有关电路进行仔细检查，避免走弯路和使故障复杂化。

三、伴音机类故障的检修

伴音类故障的现象为：有图像无伴音、伴音轻、伴音失真、伴音时有时无或时大时小、音量失控、伴音中有交流声、伴音干扰图像等。伴音类故障所涉及的主要电路是伴音通道，但有时也会是因公共通道的故障而引起，还可能是由于微处理器相关控制电路不正常所致，要区别对待。

四、遥控类故障的检修

遥控类故障的现象可以分为不能遥控、某一项控制失效、自动搜索不锁台、无记忆、无字符、CPU失控等。遥控类故障所涉及的主要电路是CPU及系统控制电路，由于CPU对电视机各主要电路均有控制作用，因此CPU的故障常通过其他电路表现出来，如无光栅、无图像、无彩色、不能接收某个频段的电视节目，等等。在检修工作中需要充分注意控制电路的这一特点，减少误判，才能尽快找到故障点。

五、长虹R2118A型机常见故障的检修

以长虹R2118A型机为代表，按照故障现象进行分类，简要介绍常见的故障原因、检测时的主要特征及程序，下表“LA单片机”常见故障检修表，供维修时参考。

长虹R2118A型机常见故障检修表

| 故障现象 | 常见故障原因 | 检测时的主要特征及程序 |
| --- | --- | --- |
| 无 光 栅 无 伴 音 | 1．整流二极管VD503 ~ VD506有一只击穿 2．开关管V513被击穿 3．C503 ~ C506中有一个被击穿 | 指示灯不亮，电源保险丝FU501(2.5/250V)被烧断 |
|  | 4．启动电路R520、R521、R522、R524中有一个开路 | 指示灯亮，主电源130V无输出 |
|  | 5．12V稳压电路中，电流放大管V572开路 | D701脚为低电平，电源处于待机状态 |
|  | 6．7．8V、12V、25V电压负载中有一路对地短路 | 同 上 |
|  | 7．光电耦合器VDSl5损坏 | VDSl5③、④脚电压大于11.5V |
|  | 8．取样电路中R553开路 | +300V电压正常，主电源130V端输出仅为40V |
|  | 9．取样放大管V553损坏 | 主电源130V升高到180V左右 |
| 无 光 栅 无 伴 音 | 10．行扫描电路故障 |  |
|  | ①行输出变压器T432匝间短路 | 130V供电电压降到65V左右 |
|  | ②行输出管V432击穿 | 测130V输出端对地电阻很小或接近于0 |
|  | ③逆程电容C435或C436短路 | 同 上 |
|  | 11．控制系统故障 |  |
|  | ①稳压调整管V581损坏 | CPU无5V供电电压 |
|  | ②变压器T581开路 | 同 上 |
|  | ③V741开路 | D701脚电压始终为0V |
| 无 光 栅 有 伴 音 | 1．R434开路 | V431集电极电压为0V |
|  | 2．C432击穿或V431c-e极击穿 | R434发烫，V431C极对地电阻为0Ω |
|  | 3．R432开路 | V431c极接近26V（正常值为18V） |
|  | 4．T431初级开路 | V431集电极电压为0V |
|  | 5．RF481开路 | 显像管灯丝不亮，其他电压正常 |
|  | 6．R435开路（V432已击穿） | V432各极电压均为130V |
|  | 7．V762损坏 | D701、脚电压均为0.5V左右 |
| 一 条 水 平 亮 线 | 1．C452或C563短路 | 不能二次开机，断开过压保护后才能发现 |
|  | 2．VD553或RF563开路 | LA7837⑧脚电压为0V |
|  | 3．R453开路 | LA7837②脚无场频激励脉冲输入 |
|  | 4．维修开关S191失效(短路) | LA7837②脚直流电压偏高，进入维修状态 |
|  | 5．C461短路 | LA7837⑦、、⑨、⑩脚电压严重失常 |
|  | 6．R455开路 | LA7837⑥、⑦、⑨、脚电压异常 |
|  | 7．R462开路 | LA7837⑦、⑨、⑩脚电压0V，脚电压太高 |
| 场 线 性 不 良 | 1．C455、C461、R461、R464、R465其中之一开路 | 场下部压缩 |
|  | 2．C458、C459漏电 | 场上部卷边 |
|  | 3．R454、R462、R463、R465其中之一开路或C454、C455、C461之一短路 | 光栅场线性正常，但上、下边缘不满幅 |
|  | 4．C454漏电，V451质量欠佳 | 场幅过大 |
| 行 幅 小 | 1．逆程电容C435容量减小 | 190V供电电压明显升高 |
|  | 2．行激励管V431性能不良 | 行输出管发烫 |
| 蓝 屏 无 图 像 无 伴 音 | 1．高频电子调谐器部分故障 ①12V供电电压不正常 ②ACC电压异常（正常值为2 ~ 7V） ③调谐电压异常（正常时应在0 ~ 30V均匀变化） ④电子调谐器内部故障 | 从调谐器的中频信号输出端注入干扰信号，荧光屏上有反应 |
|  | 2．声表面波滤波器Z101损坏 | 用0.01µF电容跨接输入、输出端时出现图像和伴音 |
|  | 3．预中放管V101损坏 | V101各电极电压异常，用0.01µF电容跨接b-c电极时可出现伴音和图像 |
|  | 4．LA7688内中放部分故障或外接元件故障，如T171、C162、C177等 | 从IA7688脚注人干扰信号，荧光屏上无反应 |
| 图象淡 或扭曲 | 1．RPl91、C104、C168、R169其中之一故障 | 调谐器上AGC端头电压低、图像淡 |
|  | 2．RPl91、R189、R169、C104开路性损坏或C162漏电 | 强信号图像扭曲，弱信号正常 |
| 行、场 不同步 | C482、C483、R484、BC481其中之一故障，LA7688内部故障 | 行不同步 PAL制和NTSC制图像场均不同步 |
| 自 动 搜 索 不 锁 台 | 1．VD798损坏、R798开路或C798漏电 | 32V调谐电压不正常 |
|  | 2．L103开路或C106短路 | 调谐器MB无工作电压 |
|  | 3．R176开路或C730短路 | 测CPU脚电压，搜台时无变化 |
|  | 4．V771损坏、C771短路、C770或R770开路 | 测CPU脚电压，不能下降到0.6V |
|  | 5.C781短路或微处理器内部损坏 | 测CPU⑧脚，搜台时输出电压无变化 |
|  | 6．V791损坏，C102、C782、C783其中之一短路 | 搜台时调谐器TU端电压无变化 |
|  | 7．图像中放通道故障 | 碰触调谐器IF输出端，屏幕上无噪波点 |
| 某频 段无 图像 | 1．V103损坏、R793开路 | 调谐器LB端子电压不变化 |
|  | 2．V104损坏、R792开路 | 调谐器HB端子电压不变化 |
|  | 3．V105损坏、R791开路 | 调谐器UB端子电压不变化 |
| 遥 控 失 灵 | 1．V581或VD531损坏 | 测CPU、脚无5V工作电压 |
|  | 2．V741、VD741、R741其中之一开路，C742短路 | 测CPU脚电压始终为0V |
|  | 3．键扫描电路有短路故障 | 断开CPU和脚后，遥控恢复正常 |
|  | 4．C707、C708之一短路，G701失效 | CPU⑩脚和脚电压相差大 |
|  | 5．红外遥控发射器损坏 | 换同类型遥控器后，即恢复正常 |
|  | 6．红外遥控接收放大器损坏 | 按遥控器时CPU脚电压无0.5 V以上变化 |
| 无 彩 色 | 1．C227短路 | LA7688脚电压为0V |
|  | 2．C137短路或R403开路 | LA7688脚电压低，无变化 |
|  | 3．C242短路 | LA7688脚电压为0V |
|  | 4．C243短路或R243开路． | LA7688脚电压偏高(正常为4.5V) |
|  | 5．LC89950内部损坏 | 用两只0.01µF的电容分别短接LA7688与脚，与脚，会出现彩色 |
|  | 6．V441损坏 | LA7688脚电压异常（正常为4.7 V或5.2 V） |
|  | 7．G242或C120损坏 | PAL制无色、NTSC制有色 |
|  | 8．G241或C121损坏 | NTSC制无色、PAL制有色 |
| 有 图 像 无 伴 音 | 1．VD555或RF566开路；C565、C360或C361其中之一击穿 | TDA7496脚无26V工作电压 |
|  | 2．扬声器损坏 | 伴音时有时无或全无；用万用表电阻挡检测即可发现 |
|  | 3．C309、C310或C778其中之一短路；R311、R312或R313其中之一开路 | 调节音量大小时，TDA7496③脚电压不能在0.5V与6V间变化 |
|  | 4．C362开路 | 用干扰法碰触TDA7496脚，扬声器无声 |
|  | 5．TDA7495内部损坏 | 用干扰法碰触TDA7495①脚，扬声器无声 |
|  | 6．C351短路，C353、R351或R166其中之一开路 | 碰触LA7688脚，扬声器无声 |
|  | 7．C171开路或C169短路 | 碰触LA7688①脚，扬声器无声 |
|  | 8．LA7688内部损坏 | 测LA7688①脚为正常电压3.2V左右，但碰触此脚扬声器无声 |
|  | 9．C173短路或CPU有故障 | 测LA7688①脚电压低于1.8V |
|  | 10．C131开路 | 碰HEF4052③脚，扬声器无声 |
|  | 11．C132开路，Z134损坏 | 碰触LA7688⑧脚，扬声器无声 |

练习法

练习：

1．简述彩色类故障的检修方法。

2．简述伴音机类故障的检修方法。

3．简述遥控类故障的检修方法。

小结：在本次课中，分别对彩电机图像及彩色类故障、伴音机类故障、遥控类故障和“LA单片机”常见故障的检修进行研究，希望同学们在掌握这些检修方法的基础上，结合以后的彩电维修技能实训，使自己的专业技能有一个整体的提高，将自己的聪明才智回报于社会。

作业：

请结合长虹R2118A型机，分别说明无彩色故障、无伴音故障、因遥控导致不能接收某个频段电视节目故障的检修方法。

板书：

第二节　整机故障的分及常见故障的检修

一、光栅类故障的检修

1．由电源电路故障而引起的无光栅故障

2．由行扫描电路故障而引起的无光栅故障

3．由场扫描电路故障引起的光栅类故障

4．由亮度电路、显像管及周围电路引起的光栅故障

5．由微处理器控制系统故障而引起的光栅故障

6．由保护电路故障引起的无光栅故障

二、图像及彩色类故障的检修

1．由高频调谐器引起的图像及彩色类故障

2．由图像通道引起的图像及彩色类故障

3．由解码器引起的彩色类故障

三、伴音机类故障的检修

四、遥控类故障的检修

五、长虹R2118A型机常见故障的检修