宁波市第四届技能大赛电子电工专业学生竞赛应知模拟试卷1

慈溪职高：胡央莉

一、选择题

1、在下左图中，A、B间有4个电阻串联，且R2＝R4，电压表V1示数为8V，V2示数为12V，则AB之间电压UAB应是（　　）。

A、6V　　     B、20V　  　  C、24V　　     D、无法确定

2、如上右图所示电路，C1 = C2 = C3 = 3uF，求S1、S2合上前后的电路总电容C之比为

A、1/3             B、9/1              C、1/9                 D、3/1

3、用电压表测得电路端电压为0V，这说明(     )。

A、外电路断路     B、外电路短路     C、外电路上电流比较小    D、电源内电阻为0

4、灯泡中的灯丝断了，将灯丝搭接起来再用，以下判断正确的是（　　）。

1）、比原来更亮                       2）、搭接处容易烧断，其他地方不易烧断

3）、比原来更暗                      4）、搭接处易烧断，其他地方容易烧断

A、1）2）           B、2）4）        C、2）3）           D、1）

5、有两个电容器C1=30uF，耐压16V；C2=50uF，耐压16V，若将它们串联接到32V电压上，则（  ）

A、C1被击穿，C2正常             B、两个电容都能正常工作

C、两个电容器都被击穿             D、C2被击穿，C1正常

6、在一电路中测得Uab=-5V，说明a点的电位比b点的电位(     )。

A、高     B、低     C、一样     D、无法确定

7、对同一导体而言，R=U/I的物理意义是（    ）

A、加在导体两端的电压越大，则电阻越大；    B、导体中的电流越小，则电阻越大；

C、导体的电阻与电压成正比，与电流成反比；   D、导体的电阻等于两端电压与通过的电流的比。

8、某直流电路以某点为参考点，测得a点电位Va为9V，b点电位Vb为-9V，那么在计算过程中，(    )。

A．改变计算路径，Va、Vb不再是9V，-9V          B．参考点改变，a、b两点电位不变

C．即使参考点，计算路径都改变，a、b两点的电位也不会改变

D．若参考点移到b点，则Vb为0V，Va将为18V。

9、在对称的三相电路中，负载作三角形联接时，线电流和相电流的关系是（    ）。

A、线电流是相电流的3倍                 B、相等

C、线电流是相电流的1/3倍               D、线电流是相电流3倍

10、电路如图所示,属电感性电路的是（     ）

A、R=4Ω，XL=1Ω, XC=2Ω    B、 R=4Ω，XL =0Ω，XC =0Ω

C、 R=4Ω，XL =3Ω，XC=2Ω   D、 R=4Ω，XL=3Ω，XC =3Ω

11、如图2电路所示，已知R1=5Ω，R2=10Ω，可变电阻RP的阻值在0~25Ω之间变化，A、B两点间电压为20V，当滑动片上下滑动时，C、D间所能得到的电压变化范围为（  ）

A、0~15V        B、5~17.5V

C、0~12.5V       D、2.5~12.5V

12、我国的家用电器上标明的额定电压一般均为220V，这220V指的是（  ）

A、瞬时值        B、最大值        C、有效值        D、平均值

13、交流电的三要素是指（        ）

A、最大值、有效值、角频率         B、最大值、频率、周期

C、有效值、频率、相位             D、有效值、频率、初相位

14、感应电动势大小正比于（    ）

A、磁通量    B、磁通变化量   C、磁通变化率   D、磁感应强度

15、在电力工业中为了提高功率因数，常常采用（     ）

A、提高发电机输出功率       B、给感性负载串联补偿电容

C、给感性负载并联补偿电容   D、增加电路中的电抗值

16、下图中，三极管工作在放大状态的是（     ）

图 A            图 B               图 C                图D

17、单相桥式整流电路中，如果有一只二极管接反，则电路出现（     ）

A、短路                    B、能工作，但输出电压下降为原来的一半

C、正常                    D、能工作，但输出电压会上升

18、为了使放大电路的输入电阻增大，并且使输出电压稳定，则放大器应引入（     ）

A、电压串联负反馈           B、电压并联负反馈

C、电流串联负反馈           D、电流并联负反馈

19、某一单相半波整流电路中，变压器次级电压为U2，若将整流电路改为桥式整流电路，负载上要得到原有的直流电压，则变压器次级电压应改为（     ）

A、U2              B、0.5U2            C、2U2            D、不可能

20、放大电路中，三极管的静态工作点选择非常关键，如果工作点选择高了，则电路容易出现（   ）

A、截止失真        B、饱和失真       C、截止失真和饱和失真       D、没有关系

21、如右下图电路所示，Vi=5mV，Vo=40mV，则Rf应为（     ）

A、160KΩ           B、150KΩ

C、70 KΩ            D、80 KΩ

22、在一个由NPN型三极管组成的基本共射电路中，输出电

压波形出现了正半周顶部削平的失真，削除的方法是（     ）

A、增大集电极电阻Rc          B、增大基极偏置电阻Rb

C、减小基极偏置电阻Rb        D、减小电源电压Vcc

23、某一共集电极放大电路，当负载RL=10Ω时，测得电路

输出电压为2.4V，若在RL上再并联一个10Ω的电阻时，输出电压将（     ）

A、降低到1.2V        B、不定          C、升高到4.8V           D、基本不变

24、反相比例运算放大器中Rf引入的反馈类型为（     ）

A、电压串联负反馈           B、电压并联负反馈

C、电流串联负反馈           D、电流并联负反馈

25、两只硅稳压管的稳压值分别为8V和6V，将它们串联使用时，可获得的稳压值可能是（    ）

A、14V，7.3V，5.3V，1.4V           B、14V，8.3V，6.3V，1.4V

C、14V，8.3V，6.3V，0.6V           D、14V，8.7V，6.7V，1.4V

26、某单相桥式整流电路，变压器二次侧电压为U，当负载开路时，整流输出电压为（   ）

A、0.9U        B、U         C、1.414U         D、1.1U

27、用示波器观察单管基本共射放大电路输出电压Uo和三极管集电极电压Uc的波形，二者的相位应该（    ）

A、同相          B、反相          C、相差90度         D、不一定

28、串联型稳压电路中，调整管工作在（     ）

A、截止区        B、饱和区        C、放大区            D、开关区

29、放大电路工作在动态时，为避免失真，发射结电压直流分量和交流分量的大小关系通常为（     ）

A、直流分量大   B、交流分量大  C、直流分量和交流分量相等  D、没有关系

30、如果晶体二极管的正反向电阻都很大，则该二极管（    ）

A、正常         B、已被击穿        C、内部断路        D、内部短路

二、判断题

1、电流、电压和电位三者都是矢量，既有大小又有方向。（    ）

2、三相负载作星形联结时，无论负载对称与否，线电流必定等于负载的相电流。（    ）

3、家用电器如电风扇等，用的是单相电动机，在连接电路中都有一个电容器，此电容器的作用是为了提高电路的功率因素。（   ）

4、电容器的电容量要随着它所带电荷量的多少而发生变化。（     ）

5、在并联电路中，总电流必定大于各支路电流。（    ）

6、电容器接在交流电路中，其容抗（XC）随频率的升高而增大。（     ）

7、“度”是电能的单位，而不是电功率的单位。（     ）

8、一只额定电压为220V的灯泡，可以接在最大值为311V的交流电源上。（     ）

9、若“220V，40W”的灯泡接到100V的电压上时，实际消耗的功率为20W。（    ）

10、某元件两端的交流电压相位滞后于流过它的电流的相位，该元件一定是电容性负载。（     ）

11、用电器的实际功率就是其额定功率。（     ）

12、采用电流并联负反馈能使放大器的输出电阻变大，输入电阻变小。（     ）

13、串联型稳压电路中，调整管工作在开关状态。（     ）

14、射极输出器的电压放大倍数非常小，但输入电阻很大，输出电阻很小，因此在电路中常常用作输入、输出级。

15、放大器的输入电阻等于晶体管的输入电阻。（      ）

16、静态工作点的设置目的是使信号在整个周期内叠加在直流通道上，不使输入和输出信号产生失真。（     ）

17、单相全波整流电路中二极管承受的反向电压是单相桥式整流电路中的二倍。（    ）

18、凡是反馈信号通过反馈网络加入到基极的反馈，都为并联反馈。（    ）

19、理想集成运算放大器，其输入阻抗、开环电压放大倍数及共模抑制比均为无穷大。（    ）

20、为了使输出电压基本上不受RL变化的影响，应引入电压并联负反馈。（    ）

参考答案：

一、选择

1、B   2、C   3、B   4、A   5、C   6、B    7、D    8、D    9、A   10、C

11、B  12、C  13、D  14、C  15、C  16、B   17、A   18、A   19、B   20、B

21、A  22、C  23、D  24、B  25、D  26、A   27、B   28、C   29、A   30、C

二、判断

1、×    2、√   3、×   4、×  5、×   6、×   7、√   8、√   9、×  10、√

11、×  12、√  13、×  14、√ 15、×  16、√  17、√  18、×  19、√  20、√