宁波市第四届技能大赛电子电工专业学生竞赛应知模拟试卷2

(宁波职教中心)

一、判断题（你认为正确的在括弧内写上“×”，认为错误的在括弧内写上“√”，2×20分）

- 电源电动势的大小由电源本身的性质所决定，与外电路无关。（  ）

- 若选择不同的零电位点时，电路中各点的电位将发生变化，但电路中任意两点间电压却不改变。（  ）

- 电流既有大小又有方向，电流是矢量。（  ）

- 电压源和电流源等效变换前后电源内部是不等效的。（  ）

- 耐压为250V的电容器接到电压有效值为220V的正弦交流电路上能安全工作。（  ）

- 不对称三相负载作星形联接时必须要有中线。（  ）

- 万用表不使用时，应把选择开关置于Ω档。(  )

- 最大值相量在纵轴上的投影是该时刻的瞬时值。(  )

- 在各种纯电路中，电压与电流瞬时值的关系均符合欧姆定律。(  )

- 多级放大器的通频带比组成它的各级放大器的通频带宽。（  ）

- 多级放大器的输入电阻就是第一级放大器的输入电阻，输出电阻就是最后一级的输出电阻。（  ）

- 集电极放大器可用于多级放大器的输入级、输出级或两级共射放大器之间的隔离级。（  ）

- 放大电路中引入负反馈的目的是提高放大器放大倍数。（　）

- 互补对称功率放大器输入交流信号时，总有一只功放三极管是截止的，所以输出波形必然失真。（  ）

- 变压器耦合的优点是能实现阻抗匹配。（  ）

- 直流稳压电源的任务是当电网电压波动或负载发生变化时，输出电压仍能基本保持不变。（  ）

- 共发射极阻容耦合放大电路，带负载后的电压放大倍数较空载时的电压放大倍数减小。（  ）

- 共集电极放大电路，输入信号与输出信号相位相同。（  ）

- 多级放大电路，总增益等于各级放大电路增益之积。（  ）

- 自激振荡器是一个需外加输入信号的选频放大器。（  ）

二、单项选择题（选择正确的答案，将相应的字母填入题内的括弧中，2×30分）

1. 有一个伏特表其内阻RV=1.8KΩ。现在要扩大它的量程为原来的10倍，则应（  ）。

A.用18KΩ的电阻与伏特表串联     B.用180Ω的电阻与伏特表并联

C.用16.2KΩ的电阻与伏特表串联   D.用180Ω的电阻与伏特表串联

2. 某300W的电热器工作电压为220V，使用2小时，其耗电量应是（  ）。

A. 0.15度    B. 1.5度    C. 6度    D. 0.6度

3. 白炽灯A为“6V，12W”，白炽灯B为“9V，12W”，白炽灯A为“12V，12W”，它们都在各自的额定电压下工作，以下说法正确的是（  ）。

A．三个白炽灯电阻相同       B．三个白炽灯电流相同

C．白炽灯C最亮             D.三个白炽灯一样亮

4. 有一根阻值为1Ω的电阻丝，将它均匀拉长为原来的2倍，拉长后的电阻丝阻值为（  ）。

A. 1Ω    B. 2Ω     C. 4Ω    D. 0.5Ω

5.  电容器C1和C2串联后接在直流电路中，若C1=3C2，则C1两端的电压是C2两端电压的（   ）。

A.3倍   B.9倍    C.19倍     D. 13倍

6.  直流电10A和正弦交流电i=102sin(314t+300)A各自通过相同阻值的电阻，在相同时间内（  ）。

A.交流电流产生的热量大      B.直流电流产生的热量大

C.两者产生的热量一样大      D.无法确定

7. 三相动力供电线路的电压是380V，则任意两根相线之间的电压称为（  ）。

A.相电压，有效值是380V    B.相电压，有效值是220V

C.线电压，有效值是380V    D.相电压，有效值是220V

8．照明电路采用三相四线制供电线路,中线必须（  ）。

A.安装牢固防止断开         B.安装熔断器防止烧毁

C.安装开关以控制其通断     D.取消或断开

９．有一个三相电炉，每相电阻丝的电阻是3.23Ω,额定电流为68A，电源电压380V，该电炉负载应接成（  ）。

A.三角形                                   B.星形

C.因为是电阻性负载，星形、三角 形都可以    D.不能接在该电源上使用

10．如图所示交流电路中，电压不变而频率下降，那么各灯亮度变化是（  ）。

A.灯C变亮     B.灯A变亮

C . 灯B变亮    D.各灯亮度都不变

11. 在直流电路中，基尔霍夫第二定律的正确表达式是()。

A、∑IU＝0

B、∑∪＝0

C、∑IR＝0

D、∑E＝0

12. 如图所示正弦交流电路，XC=10W，R=10W，U=10V，则总电流I等于(    )A。

A、2

B、1

C、4

D、2

13．二极管两端加上正向电压时（  ）。

A．一定导通                B．超过死区电压才导通

C．超过0.3V才导通         D．超过0.7V才导通

14．一个硅二极管反向击穿电压为150V，则其最高反向工作电压（  ）。

A．大于150V        B．略小于150V

C．不得超过40V     D．等于75V

15．半导体整流电路中使用的整流二极管应选用（  ）。

A．变容二极管         B．稳压二极管

C．点接触型二极管     D．面接触型二极管

16．稳压二极管是利用其伏安特性的()特性进行稳压的。

A、正向起始         B、正向导通         C、反向             D、反向击穿

17．正弦波振荡器的振荡频率f取决于()。

A、反馈强度                             B、反馈元件的参数

C、放大器的放大倍数                     D、选频网络的参数

18．放大电路设置静态工作点的目的是（  ）。

A．提高放大能力                     B．避免非线性失真

C．获得合适的输入电阻和输出电阻     D．输出信号电压大，电流小

19．在实际调整模拟放大电路的静态工作点时，一般是以()为准。

A、Ib        B、Ic        C、Uce    D、Ube

20．共发射极放大电路，现在处于饱和状态，欲恢复放大状态，通常采用的方法是（  ）。

A．增大RB       B．减小RB       C．减小RC      D．改变VCC

21．直接耦合多级放大器中，（  ）的说法是不正确的。

A．放大直流信号        B．放大缓慢变化的信号

C．便于集成化          D．各级静态工作点互不影响

22．串联型稳压电路中的调整管工作在()状态。

A、放大             B、截止             C、饱和             D、任意

23．将一个具有反馈的放大器的输出端短路，即三极管输出电压为0，反馈信号消失，则该放大器采用的反馈是（  ）。

A．正反馈    B．负反馈    C．电压反馈     D．电流反馈

24．差动放大电路的作用是（  ）信号。

A．放大共模      B．放大差模

C．抑制共模      D．既抑制共模又放大差模

25．低频信号发生器的振荡电路一般采用的是()振荡电路。

A、电感三点式       B、电容三点式       C、石英晶体         D、RC

26．在多级直流放大器中，对零点飘移影响最大的是()。

A、前级             B、后级             C、中间级           D、前后级一样

27. 在模拟放大电路中，集电极负载电阻Rc的作用是(  )。

A、限流

B、减小放大电路的失真

C、把三极管的电流放大作用转变为电压放大作用

D、把三极管的电压放大作用转变为电流放大作用

28．集成运算放大器是一种具有()耦合放大器。

A、高放大倍数的阻容                     B、低放大倍数的阻容

C、高放大倍数的直接                     D、低放大倍数的直接

29. 影响模拟放大电路静态工作点稳定的主要因素是()。

A、三极管的β值                         B、三极管的穿透电流

C、放大信号的频率                       D、工作环境的温度

30．一般要求模拟放大电路的输入电阻()些好。

A、大些好，输出电阻小                   B、小些好，输出电阻大

C、输出电阻都大                         D、输出电阻都小

参考答案：

| 判断题 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | √ | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | × |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × |
| 单 项 选 择 题 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | C | D | D | C | D | C | C | A | B | A |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | B | D | B | D | D | D | D | B | B | A |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | D | A | C | D | D | A | C | C | D | A |