宁波市第四届技能大赛电子电工专业学生竞赛应知模拟试卷3

余姚市职成教中心学校

一、判断题（每题2分，共60分）

1、当电路处于通路状态时，外电路负载上的电压等于电源的电动势。（    ）

2、若选择不同的零电位点时，电路中各点的电位将发生变化，但电路中任意两点间的电压却不会改变。（    ）

3、导体的长度和截面都增大一倍，其电阻值也增大一倍。（    ）

4、回路电流和支路电流是同一电流。（    ）

5、对外电路来说，任意一个有源二端网络都可以用一个电压源来代替。（    ）

6、将“10F50V”和“5F50V”的两个电容器串联，那么电容器的额定工作电压应为100V。（    ）

7、电容器本身只进行能量的交换，而并不消耗能量，所以说电容器是一个储能元件。                                                  （    ）

8、一只额定电压为220V的灯泡，可以接在最大值为311V的交流电源上。（    ）

9、只有在纯电阻电路中，端电压与电流的相位差才为零。（    ）

10、某电路两端的端电压为u=2202sin(314t+30)V，电路中的总电流为i=102sin(314t-30)A，则该电路为电感性电路。（    ）

11、在RLC串联电路中，若XLXC，则该电路中的总电流超前端电压，电路为电容性电路。                                           （    ）

12、三相负载作星形联接时，无论负载对称与否，线电流必定等于负载的相电流。（    ）

13、在对称负载的三相交流电路中，中线上的电流为零。（    ）

14、三相负载作三角形联接时，无论负载对称与否，线电流必定是相电流的3倍。（    ）

15、三相对称负载联成三角形时，线电流的有效值是相电流有效值的3倍，且相位比对应的相电流超前30。（    ）

16、晶体二极管具有单向导电性。（    ）

17、为使晶体管处于放大工作状态，其发射结应加反向电压，集电结应加正向电压。（    ）

18、无论是哪种晶体三极管，当处于放大工作状态时，b极电位总是高于e极电位，c极电位也总是高于b极电位。（    ）

19、晶体三极管的电流放大系数随温度的变化而变化，温度升高，减少。（    ）

20、放大器的静态工作点一经设定后不会受外界因素的影响。（    ）

21、共发射极放大器的输出信号和输入信号反相。（     ）

22、画交流放大器的直流通路时，电容要作开路处理，画交流通路时，直流电源和电容器应作短路处理。（    ）

23、硅稳压二极管并联型稳压电路结构简单，调试方便，但输出电流较小且稳压精度不高。（    ）

24、在串联型稳压电路中为了提高稳压效果，就在调整管基极与电路输出端之间加上一个比较放大环节，把输出电压的很小变化加以放大，再加到调整管基极，以提高调整管灵敏度。（    ）

25、同相运算放大器是一种电压串联负反馈放大器。（    ）

26、晶体管放大器接有负载RL后，电压放大倍数AV将比空载时提高。（    ）

27、交流放大器工作时，电路中同时存在直流分量和交流分量，直流分量表示静态工作点，交流分量表示信号的变化情况。（    ）

28、晶体三极管的穿透电流ICEO的大小不随温度而变化。（    ）

29、晶体二极管在反向电压小于反向击穿电压时，反向电流极小；当反向电压大于反向击穿电压后，反向电流会迅速增大。（    ）

30、电压串联负反馈能增大输入电阻，稳定输出电压。（    ）

二、选择题（每题2分，共40分）

1、R1和R2为两个串联电阻，已知R1=4R2，若R1上消耗的功率为

1W，则R2上消耗的功率为（    ）。

A、5W          B、20W           C、0.25W         D、400W

2、用电压测得电路端电压为0，这说明（    ）。

A、外电路断路   B、外电路短路     C、电源内电阻为0   D、外电路上电流比较小

3、有一个伏特表其内阻RV=1.8K，现在要扩大它的量程为原来的10倍，则应（    ）。

A、用18K的电阻与伏特表串联          B、用180的电阻与伏特表并联           C、用16.2K的电阻与伏特表串联              D、用180的电阻与伏特表串联

4、电源电动势是2V，内电阻是0.1，当外电路断路时，电路中的电流和端电压分别是（    ）。

A、0、2V           B、20A、2V         C、20A、0          D、0、0

A

U

+

-

5、如下图一所示，三只电灯A、B、C完全相同。当开关S闭合时，电灯A、B的亮度是（    ）。

S

C

B

图一                            图二                          图三

A、A变亮、B变暗    B、A变暗、B变亮    C、A、B都变暗     D、A、B都变亮

6、下面的叙述正确的是（    ）。

A、电压源和电流源不能等效变换          B、电压源和电流源变换前后内部不等效    C、电压源和电流源变换前后外部不等效     D、以上三种说法都不正确

7、电容器C1和C2串联后接在直流电路中，若C1=3C2，则C1两端的电压是C2两端电压的（    ）。

A、3倍         B、9倍           C、1/9        D、1/3

8、如上图二所示电路中，C1=C2=1F，C1已充电，两板之间的电压为100V，当开关S闭合时，电容器两端的电压变为（    ）

A、各为100V                               B、各为50V

C、各为0V，因为C1向C2放电              D、C1上为0V，C2上为100V。

9、如图三所示电路，表示电灯与线圈组成的回路，由交流电源供电，如果交流电的频率增大，则线圈的（     ）。

A、电感增大         B、电感减小        C、感抗增大        D、感抗减小

10、在纯电感电路中，下列各式正确的是（    ）。

A、I=U/L        B、I=U/L           C、I=LU        D、I=u／ＸＬ

11、已知一交流电流，当t=0时的i0=1A，初相位为30，则这个交流电的有效值为（    ）

A、0.5A         B、1.414A            C、1A           D、2A

12、晶体二极管的正极电位是-10V，负极电位是-5V，则该晶体二极管处于（    ）状态。

A、零偏         B、反偏             C、正偏          D、无法确定

13、用万用表测得NPN型晶体三极管各电极对地的电位是：VB=4.7V，VC=4.3V，VE=4V，则该晶体三极管的工作状态是（    ）

A、饱和状态      B、截止状态       C、放大状态        D、不确定

14、晶体管放大器设置合适的静态工作点，以保证放大信号时，三极管（    ）。

A、发射结为反向偏置               B、集电结为正向偏置

C、始终工作在放大区               D、始终工作在截止状态

15、在单管放大电路中，为了使工作于饱和状态的晶体三极管进入放大状态，可采用的办法是（    ）。

A、增大RB      B、提高VG的绝对值       C、增大RC        D、减小RB

16、放大器引入负反馈后，它的电压放大倍数和信号失真情况是（    ）。

A、放大倍数下降，信号失真减小           B、放大倍数下降，信号失真加大

C、放大倍数增大，信号失真程度不变       D、放大倍数增大，信号失真程度减小

17、用一只直流电压表测量一只接在电路中的稳压二极管（2CW13）的电压，读数只有0.7V，这种情况表明该稳压管（    ）。

A、工作正常      B、接反       C、已经击穿        D、无法确定

18、直流放大器的功能是（    ）。

A、只能放大直流信号                  B、只能放大交流信号

C、直流信号和交流信号都能放大        D、直流信号和交流信号都不能放大

19、放大器输入电压为2mV，输出电压为2V，该放大器的电压放大倍数和电压增益分别为（    ）。

A、100，30dB                         B、1000，60dB

C、1000，30dB                        D、100，60dB

20、NPN型三极管放大电路中，当集电极电流增大时，则晶体三极管（    ）。

A、基极电流不变                      B、集电极对发射极电压VCE下降

C、集电极对发射极电压VCE上升        D、以上答案都不对

附：参考答案

一、判断题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ | × | × | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| √ | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | √ |

二、选择题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | B | C | A | A | B | D | B | C | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | B | A | C | A | A | B | C | B | B |