《电子产品装配与调试》模拟题（慈溪）

工位号：                       成绩：

说明：本次比赛工作任务共有4项目内容，共100分；由选手在规定的时间内独立完成，完成的时间为180分钟。

安全文明生产要求；

仪器、工具正确放置，按正确的操作规程进行操作，操作过程中爱护仪器设备、工具、工作台，防止出现触电事故。

一、电子产品装配（本大项分2项，第1项5分，第2项25分，共30分）

1．元器件选择（本项目5分）

要求：根据给出的附图《简易信号发生器原理图》，在多孔电路板上插件、焊接和产品安装过程中，正确无误地从赛场提供的元器件中选取所需的元器件。提供的元件数量约为实际用量的130%，不排除有损坏元件的可能。

2．电子产品安装和多孔电路板焊接（本项目25分）

根据给出的附图《简易信号发生器原理图》，选择所需要的元器件，把它们准确地焊接在赛场提供的电路板上。其中包括元件布局、电路连接和调试用外接引线的焊接。

要求：元件布局合理美观，引脚加工尺寸及成形符合工艺要求；电路板上插件紧固件安装可靠牢固；在电路板上焊接的元器件的焊点大小适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，无毛刺；连接线横平竖直、无交叉；外接导线长度、剥线头长度符合调试工艺要求，芯线完好，捻线头镀锡：线路板和元器件无烫伤和划伤处，整机清洁无污物。

二、电子产品功能调试（本大项分2项，第1项20分，第2项20分，共40分）

要求：将已经焊接好的简易信号发生器电路板，进行调试并实现电路正常工作。

1．正弦波振荡电路工作正常。（本项目20分）

正确连接电源，用示波器观察LM324①脚的电压波形，调整电阻R7以调整波形幅度，示波器能看到完整的正弦波，则表示振荡电路工作正常。

2．正弦波、方波输出电路工作正常。（本项目20分）

用示波器观察两个信号输出端OUT1和OUT2的电压波形，示波器能分别看到完整的方波和正弦波（调整R14以调节幅度），则表示输出电路工作正常。

三、电子产品参数测试（本大项分3项，第1项8分，第2项6分，第3项1分，共15分）

要求：使用给出的仪器仪表，对相关电路进行测量，把测量的结果填在相应的表格及空格中。

1．利用仪器，检测测试点OUT1的信号，记录波形参数并填写下表： （8分）

| TP6： 记录示波器波形（2分） | 示波器（3分） | 频率计（2分） | 毫伏表（1分） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 时间档位： 幅度档位： 占空比： | 频率读数： 周期读数： | 测量挡位： 测量值： |

2．利用仪器，检测测试点OUT2的信号，记录波形参数并填写下表： （6分）

| TP6： 记录示波器波形（2分） | 示波器（3 分） |  | 毫伏表（1分） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 时间档位： 幅度档位： 耦合方式： |  | 测量挡位： 测量值： |

3．若输出信号的频率不能满足要求，请你根据原理图说说如何才能调节输出信号的频率                                       。

四、使用Protel DXP 2004软件绘制电路原理图和PCB板图（本大项目2项，第1项7分，第2项8分，共15分）

说明：选手在D盘根目录上以工位号为名建立文件夹（××为选手工位号，只取后两位），选手竞赛所得的所有文件均存入该文件夹中。各文件的主文件名包括：

工程库文件：××.prjpcb

原理图文件：Sch××.schdoc

原理图元件库文件：Schib××.schlib

电路板图文件：Pcb××.pcbdoc

元件封装库文件：Plib××.pcblib

如果选手保存文件的路径不对或没有填写工位号，则不给予选手评分。

1．绘制电路原理图（7分）

要求：使用Protel DXP 2004软件，根据附件图1绘制正确的电路原理图。

（1）原理图版面为A4。

（2）不显示右下角的图纸明细表。

（3）把LM324的三角形边框加粗。

2．绘制PCB板图（8分）

要求：使用Protel DXP 2004软件，根据附件图1正确绘制PCB板图。

（1）绘制双面PCB线路板。

（2）电路板尺寸：50mm×70mm。

（3）所有元器件均放置在Top Layer。

（4）电源线和地线宽为40mil，其它线宽为15mil。

（5）完成布线后，在信号输出端放置焊盘并给于标记。

附图：（简易信号发生器电路原理图）

附元件清单：

| 序号 | 标称 | 名 称 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 | 电阻器 | 2K |
| 2 | R2 | 电阻器 | 1K |
| 3 | R3 | 电阻器 | 1K |
| 4 | R4 | 电阻器 | 20K |
| 5 | R5 | 电阻器 | 10K |
| 6 | R6 | 电阻器 | 3K |
| 7 | R7 | 可调电阻器 | 10K |
| 8 | R8 | 电阻器 | 20K |
| 9 | R9 | 电阻器 | 2K |
| 10 | R10 | 电容器 | 3K |
| 11 | R11 | 电阻器 | 3K |
| 12 | R12 | 电阻器 | 3K |
| 13 | R13 | 电阻器 | 10M |
| 14 | R14 | 可调电阻器 | 5K |
| 15 | C1 | 涤纶电容器 | 0.022uF |
| 16 | C2 | 涤纶电容器 | 0.022uF |
| 17 | C3 | 电解电容 | 1uF / 50V |
| 18 | D1 | 二极管 | 1N4148 |
| 19 | D2 | 二极管 | 1N4148 |
| 20 | U1 | 集成电路 | LM324 |