上海市“星光计划”第三届中等职业学校职业技能比赛

《电子产品装配与调试》（学生）评分表

安全文明生产要求：

仪器、工具正确放置，按正确的操作规程进行操作，操作过程中爱护仪器、工具、工作台，防止出现触电事故。

扣分参考：

1．仪器、工具未能正确放置，操作未按操作规程进行（如带电焊接，仪器操作未能按规程进行等）可扣1分。

2．非故意损坏仪器、工具、工作台可扣2分。

3．严重违反操作规程，出现触电事故的。可扣5分。

一、元器件检测（5分）

使用万用表检测规定的元器件（小袋包装的元件，只用作检测），并把检测结果进行选择或填写在下表对应的空格中。

| 元器件 | 识别及检测内容 |  | 配分 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻器 2支 | 测量值 |  | 每支1分 共计2分 | 超出误差范围不给分 |  |
|  | 红色 | 27～33k |  |  |  |
|  | 黑色 | 2.7～3.3k |  |  |  |
| 电容器 1支 | 判断好或坏（在□中用√号表示你的选择） |  | 1分 | 检测错误不得分 |  |
|  | □好√ □坏 |  |  |  |  |
| 二极管 1支 | 判断好或坏（在□中用√号表示你的选择） |  | 1分 | 检测错误不得分 |  |
|  | □好 √□坏 |  |  |  |  |
| 三极管 1支 | 判断管型（在□中用√号表示你的选择） |  | 1分 | 检测错误不得分 |  |
|  | □PNP型 √□NPN型 |  |  |  |  |

二、电路板焊接（本大项共2小项，共15分）

根据给出的附2-1图，并在给出的元器件中，正确选择所需的元器件，并把它们准确地焊接在所发的电路板上。

要求：在电路板上所焊接的元器件的焊点大小适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，无毛刺；引脚加工尺寸及成形符合工艺要求；导线长度、剥头长度符合工艺要求，芯线完好，捻头镀锡。

- SMT（贴片）焊接（6分）

评分参考：SMT（贴片）焊接工艺按下面标准分级评分

（1）A级：所焊接的元器件的焊点适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，

无毛刺，焊点基本一致，没有歪焊。给6分。

（2）B级：所焊接的元器件的焊点适中，无漏、假、虚、连焊，但个别（1～2个）元器件

下面现象：有毛刺，不光亮，或出现歪焊。给5分。

（3）C级：3～5个元器件有漏、假、虚、连焊，或有毛刺，不光亮，歪焊。给4分。

（4）不入级：有严重（超过6个元器件以上）漏、假、虚、连焊，或有毛刺，不光亮，歪

焊。给3分。

- 非SMT（贴片）焊接（9分）

评分参考：非SMT（贴片）焊接工艺按下面标准分级评分

（1）A级：所焊接的元器件的焊点适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，

无毛刺，焊点基本一致，引脚加工尺寸及成形符合工艺要求；导线长度、剥头长度符合工

艺要求，芯线完好，捻头镀锡。给9分。

（2）B级：所焊接的元器件的焊点适中，无漏、假、虚、连焊，但个别（1～2个）元器件

下面现象：有毛刺，不光亮，或导线长度、剥头长度不符合工艺要求，捻头无镀锡。给8

分。

（3）C级：3～5个元器件有漏、假、虚、连焊，或有毛刺，不光亮，或导线长度、剥头长

度不符合工艺要求，捻头无镀锡。给7分。

（4）不入级：有严重（超过6个元器件以上）漏、假、虚、连焊，或有毛刺，不光亮，导

线长度、剥头长度不符合工艺要求，捻头无镀锡。给6分。

三、电子产品电路安装（10分）

根据给出的附2-1图，正确地安装给出的元件和器件。

要求：电路板插件位置正确，元器件极性正确，元器件、导线安装及字标方向均应符合工艺要求；接插件、紧固件安装可靠牢固，电路板安装对位；无烫伤和划伤处，整机清洁无污物。

评分参考：电子产品电路安装按下面标准分级评分

（1）A级：电路板插件位置正确，元器件极性正确，接插件、紧固件安装可靠牢固，电路板安装对位；整机清洁无污物。给10分。

（2）B级：缺少（1～2个）元器件或插件；1～2个插件位置不正确或元器件极性不正确；

或元器件、导线安装及字标方向未符合工艺要求；1～2处出现烫伤和划伤处，有污物。给8

分。

（3）C级：缺少（3～5个）元器件或插件；3～5个插件位置不正确或元器件极性不正确；

或元器件、导线安装及字标方向未符合工艺要求；3～5处出现烫伤和划伤处，有污物。给6

分。

（4）不入级：有严重缺少（6个以上）元器件或插件；6个以上插件位置不正确或元器件极

性不正确；或元器件、导线安装及字标方向未符合工艺要求；6处以上出现烫伤和划伤处，

有污物。给4分。

四、电路的调试与检测（本大题共3小项，共35分）

要求：根据附2-1图和已按图焊接好的电路板，按本项目的各项要求，对电路进行调试与检测。

1．调试并实现电路的基本功能（本小项共4小题，第（1）小题2分，第（2）、（3）、（4）小题各5分，共17分）

评分参考：因为数码显示电路和恒温电路是相互连接的，在接上电源以后，两电路在正常工作时，显示电路应能显示出读数来。如果没有显示读数，并不能完全否定两电路均是不正常的，这时必须要把短路跳线J的短路线拿开，逐一评判。

（1）电源电路工作正常

正确连接电源，测得测试点TP10电压为5V，表示电源电路工作正常。给2分。

（2）数码显示电路正常

连接12V和-5V电源，把短路跳线J的短路线拿开，数码管SH2、SH3、SH4有数码显示。则表示数码显示电路正常。给5分。

（3）恒温电路工作正常

把短路跳线J的短路线断开，接通12V和-5V电源后，将拨动开关K置“1”（左）位置，调节电位器RP4、RP5，用数字万用表测TP6的直流电压为450mV。把短路跳线J接上，调节RP6，使数字显示为50.0。并把拨动开关K置“2”（右），能看到数码显示变化、发光二极管VL1在一亮一熄之间变换（时间稍为长）。则表示恒温电路工作正常。给5分。

（4）声光控制电路工作正常

连接+12V和交流12V后，调节RP1，使TP0的电压接近8V；调节RP3，使TP2低电平，小灯泡 L不亮。向电容话筒MC吹气，小灯泡L亮（没外界干扰，小灯泡L长亮）；用纸把小灯泡L与光电二极管VL2隔开，小灯泡L熄灭。这时声光控制电路工作正常。给5分。

2．调试与检测

正确完成电路的安装与调试，调试后进行检测，并把检测的结果填在题目中的空格。（本小项共4小题，第（1）、（2）小题各2分，第（3）小题4分，第（4）小题2分，共10分）

（1）连接好短路线J，将拨动开关K置“1”（左）位置，调节电位器RP4、RP5，使数码管显示50.0，代表温度设置为50℃，测量TP7的电压为__450_（误差不超过10%给2分；误差在10%～20%给1分；误差在20%以上不给分）_mV。

（2）用纸把光电二极管VL2与小灯泡L隔开，然后向电容话筒MC吹气，小灯泡L出现的现象是小灯泡L不亮或一闪后仍不亮（给2分）。

（3）在小灯泡L熄灭时，测试点TP3电平为_低电平（给1分）， TP4电压为接近0（给1分）V；小灯泡L点亮时，测试点TP3电平为_高电平（给1分）_， TP4电压为_2.9（给1分）V。

（4）集成块IC3接成的电路是一个比较器（给2分）__。

3．测量

在正确完成电路的安装与调试后，使用给出的仪器，对相关电路进行测量，并把测量的结果填在相关的表格中。（本小项共2小题，第1小题 3分，第2小题5分，共8分）

（1）电路在正常工作时，测量测试点TP8。

| 波形（1分） | 周期（1分） | 幅度（1分） |
| --- | --- | --- |
|  | T= 0.038ms 3.8格 采用10μs/div （评分时以考评组测试结果为准，误差太大不给分） | VP−P= 3 V 6格 采用0.5V/div （评分时以考评组测试结果为准，误差太大不给分） |

（2）连接12V电源后，将拨动开关K置“1”（左）位置；

A．调节电位器RP4、RP5，使用数字万用表测TP6的直流电压为450mV，把数码显示电路显示结果记录在下表相应空格中。把开关K拨到“2”（右）位置，恒温电路开始工作，观察发光二极管VL1熄灭时、VL1重亮时及数码管显示最高值时，数码管显示的数值并记录在下表中。

| 状态 | VL1熄灭时 |  | VL1重亮时 | 数码管最高值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP6电压（mV） |  | 450 |  |  |
| 数码管显示 | 40±10% | 45±10% | 45±10% | 50±10% |

评分意见：评分时以考评组测试结果为准，能够写出VL1熄灭时、数码管显示最高值的数值，有不大的偏离，给3分。

B．根据上表数据，在下面的座标轴上，简单画出温控曲线变化图。

评分意见：能够画出该方向的线段，给2分。